FORMULAR F5

OBIECTIV														PROIECTANT

Sala multifunctionala de sport 				                                        				            	 S.C. DAS ENGINEERING GRUP

Jud. Cluj, Mun. Cluj Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj Napoca

FISA TEHNICA NR.31

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat de aer conditionat tip ventiloconvector

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Denumire echipament: aparat de aer conditionat tip ventiloconvector necarcasat (montaj in tavan fals). Putere de incalzire: 3.43kW Putere de racier totala: 2.48kW Putere de racire sensibila: 2.16kW Putere electrica: 0.13 kW Curent absorbit: 0.57 A Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz Debit de aer vehiculat: 580 mc/h Dimensiuni unitate (h x a x b) [mm]: 226x495x755 Masa unitate: 20 kg Putere sonora: 43 dB(A) |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Se vor prezenta instructiuni de exploatare si Cartea tehnica a utilajului in limba romana Utilajul va avea eticheta cu marca CE Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 Certificate de Conformitate , Certificat de Aprobare de Model Aprobari legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie: Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie: 3 zile Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile Garantia minima : 2 ani Durata minima de viata: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic Sistem complet de automatizare care sa asigure o funcţionare a aparatului de climatizare în parametri normali Asistenta tehnica la montaj Placa de timbru |  |  |

Proiectant

_____________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.