FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 39

Utilajul, echipamentul tehnologic: Mixer amplificator 180 W RMS

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Iesire putere RMS: 180 W - Iesire putere MAX: 240 W - Iesire impedanta constanta: 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm - Iesire tensiune constanta: 25 / 70 / 100 V - Conectori intrare: 4 COMBO XLR / 6.3 mm intrare Jack, intrare RCA, intrare AUX RCA - Conectori iesire: iesire RCA; 4, 8, 16 ohm, iesire monitor si 4 zone iesire - Banda de frecventa: 30 / 2000 Hz (+/- 3 dB) - Raport S/N: Intare: 1 - 4 >/= 60 dB, Aux >/= 70 dB, Main >/= 80 dB - Perturbatii (THD): - Control ton: BAS: +/- 10 dB @ 100 Hz; Sunete inalte: +/- 10 dB @ 10 KHz - Control volum: 7 trepte independente control volum pentru: intrare 1-2-3-4 AUX, monitor, Tel. apelare, 1 iesire master control, toate nivelele de control pentru zonele1-4 - Alimentare cu tensiune: 115 / 230 V AC (+/- 5%) 60 / 50 Hz - Unitati Rack: 2U (19" standard rack) - Dimensiuni: 435 - 100 - 335 - Greutate: 10.3 kg (22.712lb) |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj - Suport de montaj pe stâlp/perete |  |  |

Proiectant

______________