| CORP CLADIRE : STRUCTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q | Cost/buc. | Valoare fara TVA |
| 1 | Sapatura manuala pentru fundatii inclusiv imprastiere, incarcare si transport pamant excedentar | mc | 140 |  |  |
| 2 | Strat de repartitie din balast sub pardoseli | mc | 28 |  |  |
| 3 | Pardoseala din B 100 slab armata | mp | 280 |  |  |
| 4 | Beton B75 in fundatii | mc | 8 |  |  |
| 5 | Beton B 150 armat in fundatii | mc | 97 |  |  |
| 6 | Cofraje pt fundatii inclusiv sprijiniri | mp | 126 |  |  |
| 7 | Armaturi in fundatii, fasonare, procurare si montare | kg | 7,200 |  |  |
| 8 | Beton B 250 armat in structura, stalpi, grinzi, placa | mc | 56 |  |  |
| 9 | Cofraje pt stalpi, grinzi, placi inclusiv sprijiniri | mp | 480 |  |  |
| 10 | Armaturi pentru stalpi, grinzi, placi fasonare, procurare si montare | kg | 7,600 |  |  |
| 11 | sarpanta din lemn de rasinoase acarisat, inclusiv, ignifugare | mp | 321 |  |  |
| 12 | Termoizolatie cu polistiren extrudat 7 cm sub placa | mp | 280 |  |  |
| 13 | Hidroizolatie cu membrana bituminoasa | mp | 280 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| CORP CLADIRE : ARHITECTURA |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q | Cost/buc. | Valoare fara TVA |
| 1 | Zidarie tip porotherm sau similara, inclusiv mortar M 50Z | mc | 81 |  |  |
| 2 | Pereti gips- carton, pe strucutra metalica rezistenti la umezeala inclusiv izolatie termica si fonica | mp | 54 |  |  |
| 3 | Tencuieli interioare pereti | mp | 382 |  |  |
| 4 | Tencuieli interioare tavane | mp | 232 |  |  |
| 5 | Placaj in fainata la pereti | mp | 190 |  |  |
| 6 | Glet de ipsos la pereti si tavane | mp | 532 |  |  |
| 7 | Vopsitorii lavabile la interior pereti si tavane | mp | 532 |  |  |
| 8 | Termoizolatie cu vata | mp | 280 |  |  |
| 9 | Strat de protectie termoizolatie din M 100 fara adaod la var | mp | 280 |  |  |
| 10 | Sapa autonivelanta | mp | 232 |  |  |
| 11 | Pardoseala din gresie antiderapanta | mp | 185 |  |  |
| 12 | Pardoseala din parchet laminat HDP de trafic intens inclusiv folie si bagheta | mp | 65 |  |  |
| 13 | Ferestre din PVC cu geam termoizolant | mp | 32 |  |  |
| 14 | Usi interioare din lemn stratificat | mp | 17 |  |  |
| 15 | Usi interioare din PVC pt grup sanitar | mp | 7 |  |  |
| 16 | Usi din PVC cu geam termizolant | mp | 14 |  |  |
| 17 | Tencuieli exterioare subtiri de corectie la pereti exteriori | mp | 142 |  |  |
| 18 | Termosisitem exterior cu polistiren 5 cm , toate straturile | mp | 172 |  |  |
| 19 | Zugraveli lavabile-pereti exteriori | mp | 142 |  |  |
| 20 | Astereala din OSB | mp | 370 |  |  |
| 21 | Lucarna triunghiulara | buc | 1 |  |  |
| 22 | Invelitoare din sindrila | mp | 370 |  |  |
| 23 | Jgheaburi din tabala vopsita multistrat | mp | 47 |  |  |
| 24 | Burlane din tabla | m | 40 |  |  |
| 25 | Pazie si streasinadin lemn | m | 79 |  |  |
| 26 | Trotuar de protectie din b 100 pe strat de balast | m | 55 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| CORP CLADIRE : INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q |  |  |
| 1 | Conducta apa PEHD Dn=20-50 mm, Pn atm montata aparent si partial ingopat, inclusiv fitinguri, robineti, de trecere, bratari, de sustinere | ml | 78 |  |  |
| 2 | Conducta canalizare din polipropilena-PP Dn 50 mm, inclusiv coturi, legaturi de obiecte saniatare si ramificatii | ml | 18 |  |  |
| 3 | Conducta canalizare din polipropilena-PP Dn 110 mm, inclusiv coturi, legaturi de obiecte saniatare si ramificatii | ml | 15 |  |  |
| 4 | Sifon de pardoseala Dn 50 mm | buc | 7 |  |  |
| 5 | lavoar din portelan sanitar, inclusiv consolele de susutinere, bateria, stativa, etajera portelan sanitar, oglinda semicristal, port prosop, din alama nichelata | buc | 5 |  |  |
| 6 | Cadita de dus din fibra sticla, inclusiv baterie amestecatoare cu racord pentru dus, sifon scurgere | buc | 1 |  |  |
| 7 | Vas WC din portelan sanitar, inclusiv rezervor din portelan montat pe vas, robinet coltar -3/8 , suport hartie igienica din portelan sanitar | buc | 2 |  |  |
| 8 | Vas WCturcesc din portelan sanitar, inclusiv rezervor din portelan montat pe vas, robinet coltar -3/8 , suport hartie igienica din portelan sanitar | buc | 4 |  |  |
| 9 | Spalator din inox cu doua cuva inclusiv ventil, sifon de scurgere, baterie amestecatoare | buc | 1 |  |  |
| 10 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| CORP CLADIRE : INSTALATII TERMICE |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q |  |  |
| 1 | Radiatoare tip panou de otel coloane duble complet echipate cu robineti termostatici, dezaerisiator automat, console de prindere | buc | 17 |  |  |
| 2 | Teava de cupru dn 15 inclusiv fitinguri, cleme de prindere | ml | 45 |  |  |
| 3 | Teava de cupru dn 18 inclusiv fitinguri, cleme de prindere | ml | 38 |  |  |
| 4 | Teava de cupru dn 22 inclusiv fitinguri, cleme de prindere | ml | 48 |  |  |
| 5 | Teava de cupru dn 28 inclusiv fitinguri, cleme de prindere | ml | 40 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| CORP CLADIRE : INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q |  |  |
| 1 | Corp de iluminat tip aplica de interior si de exterior | buc | 15 |  |  |
| 2 | Corp de iluminat fluorescent | ml | 18 |  |  |
| 3 | Intrerupatoare, comutatoare | ml | 17 |  |  |
| 4 | Prize cu contact de protectie | ml | 13 |  |  |
| 5 | Tablou electric TE cu intrerupatoare automate si protectie diferentiala | ml | 1 |  |  |
| 6 | Conductoare cupru FY 1,5 mp in tub de protectie IPE | ml | 360 |  |  |
| 7 | Conductoare cupru FY 2,5 mp in tub de protectie IPE | ml | 483 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| CORP CLADIRE : INSTALATII PRIZA DE PAMANT |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q |  |  |
| 1 | Platbanda OI- Zn 40*6 mmp | ml | 100 |  |  |
| 2 | Electrod din teava otel 2 1/2 ; l=3 m | ml | 30 |  |  |
| 3 | Imbinare priza de pamant | buc | 20 |  |  |
| 4 | Verificare priza de pamant | buc | 1 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| CORP CLADIRE : INSTALATII PARATRAZNET |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q | Cost/buc. | Valoare fara TVA |
| 1 | Platbanda de captare din OI- Zn 20*3 mmp | ml | 70 | 31.08 | 2,175.59 |
| 2 | Platbanda de captare din OI- Zn 20*3 mmp | ml | 24 | 20.72 | 497.28 |
| 3 | Protectie pt conducta de coborare | buc | 4 | 25.90 | 103.60 |
| 4 | Cutie cu eclisa de separatie | buc | 4 | 124.32 | 497.28 |
| TOTAL |  |  |  |  | 3,273.75 |
| CORP CLADIRE : LISTA UTILAJE |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q | Cost/buc. | Valoare fara TVA |
| 1 | Cazan mural gaz putere 24 KW | buc | 1 | 3,107.99 | 3,107.99 |
| 2 | Cazan mural gaz putere 24 KW cu boiler de 50 l inclus | buc | 1 | 4,143.98 | 4,143.98 |
| 3 | Pompa de reciclare agent termic H =1,8 mCA, Q= 2,4 mc/h, Ualim= 230 V, p= 0,5 | buc | 2 | 414.40 | 828.80 |
| TOTAL |  |  |  |  | 8,080.76 |
| CORP CLADIRE : LISTA DOTARI |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q | Cost/buc. | Lei ( exclusiv TVA) |
| 1 | Scaune | buc | 45 | 59.86 | 2,693.59 |
| 2 | Scaune birou | buc | 4 | 155.40 | 621.60 |
| 3 | Aragaz cu hota | buc | 1 | 1,553.99 | 1,553.99 |
| 4 | Banci scolare | buc | 16 | 414.40 | 6,630.37 |
| 5 | Dulapuri | buc | 5 | 725.20 | 3,625.98 |
| 6 | Masa mica restaurant | buc | 8 | 207.20 | 1,657.59 |
| 7 | Frigider cu congelator | buc | 1 | 2,071.99 | 2,071.99 |
| 8 | Calculator +monitor | buc | 2 | 3,107.99 | 6,215.97 |
| 9 | Imprimanta A4 cu jet cerneala | buc | 2 | 259.00 | 518.00 |
| 10 | Televizor | buc | 2 | 1,553.99 | 3,107.99 |
| 11 | Pat pentru consultatii | buc | 1 | 2,589.99 | 2,589.99 |
| 12 | Dulapuri fiset pt medicamente | buc | 1 | 2,071.99 | 2,071.99 |
| 13 | Trusa medicala cabinet | buc | 1 | 3,625.98 | 3,625.98 |
| 14 | Birouri | buc | 1 | 725.20 | 725.20 |
| 15 | Catedra | buc | 1 | 518.00 | 518.00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 38228.23401 |
|  |  |  |  |  | 36,900 |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  | 680,842.76 |