| ANTEMASURATOARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lungimea | Latimea | Preturi unitare | Costuri |
| 1.DC 9 - Valea Lunga - Valea Lunga Ogrea | 2933 | 5.5 |  | COST |
|  |  | 0.75 |  |  |
| 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BA8 | 1522.81 | t |  |  |
| 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS25 | 1903.52 | t |  |  |
| 10 cm macadam | 1613.15 | mc |  |  |
| 10 cm balast pe acostamente | 439.95 | mc |  |  |
| podete proiectate tubulare Dn800 | 4 | buc |  |  |
| aparari de mal cu gabioane pe saltele elastice | 250.00 | ml |  |  |
| drumuri laterale | 8 | buc |  |  |
| semnalizari verticale | 12 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 3226.30 | ml |  |  |
| sant din pamant | 5866.00 | ml |  |  |
| 2.DC 10 Valea Lunga - Valea lui Dan | 1516 | 4 |  | COST |
|  |  | 0.5 |  |  |
| 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BA8 | 572.44 | t |  |  |
| 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS25 | 715.55 | t |  |  |
| 10 cm macadam | 606.40 | mc |  |  |
| 12 cm balast | 727.68 | mc |  |  |
| 10 cm balast pe acostamente | 151.60 | mc |  |  |
| podete proiectate tubulare Dn800 | 2.00 | buc |  |  |
| aparari de mal cu gabioane pe saltele elastice | 150.00 | ml |  |  |
| drumuri laterale | 1.00 | buc |  |  |
| sant din pamant | 1516.00 | ml |  |  |
| parapet metalic semigreu | 1516.00 | ml |  |  |
| semnalizari verticale | 8.00 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 1667.60 | ml |  |  |
| platforme de incrucisare (32.00 x2.00) | 2.00 | buc |  |  |
| 3.DC 9 - TINOASA | 458 | 2.4 |  | COST |
| TIP 1 |  | 0 | 208 | 250 |
| 4 cm beton asfaltic rugos cu pietris concasat BAR16 | 56.64 | t |  |  |
| 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BA8 | 47.12 | t |  |  |
| 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS25 | 129.71 | t |  |  |
| 10 cm macadam | 109.92 | mc |  |  |
| 12 cm balast | 131.90 | mc |  |  |
| 10 cm balast pe acostamente | 0.00 | mc |  |  |
| podete proiectate tubulare Dn800 | 1.00 | buc |  |  |
| aparari de mal cu gabioane pe saltele elastice | 0.00 | ml |  |  |
| drumuri laterale | 0.00 | buc |  |  |
| semnalizari verticale | 6.00 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 503.80 | ml |  |  |
| rigola carosabila betonata | 458.00 | ml |  |  |
| 4. DJ710A - MOSIA MICA | 1758 | 4 |  | COST |
|  |  | 0.5 |  |  |
| 4 cm beton asfaltic rugos cu pietris concasat BAR16 | 31.72 | t |  |  |
| 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BA8 | 632.10 | t |  |  |
| 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS25 | 829.78 | t |  |  |
| 10 cm macadam | 703.20 | mc |  |  |
| 12 cm balast | 843.84 | mc |  |  |
| 10 cm balast pe acostamente | 175.80 | mc |  |  |
| podete proiectate tubulare Dn800 | 2.00 | buc |  |  |
| aparari de mal cu gabioane pe saltele elastice | 45.00 | ml |  |  |
| drumuri laterale | 2.00 | buc |  |  |
| semnalizari verticale | 10.00 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 1933.80 | ml |  |  |
| sant din pamant | 3516.00 | ml |  |  |
| 5.DC 2 Valea Lunga - Cricov -Bacesti | 230 | 5.5 |  |  |
| TIP 1 |  | 0.75 |  |  |
| 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BA8 | 119 | t |  |  |
| 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS25 | 149 | t |  |  |
| 10 cm macadam | 127 | mc |  |  |
| 12 cm balast | 152 | mc |  |  |
| impietruire existenta ce se reprofileaza | 1265 | mp |  |  |
| 10 cm balast pe acostamente | 35 | mc |  |  |
| sant din pamant | 460 | ml |  |  |
|  | 830 | 4 |  |  |
| TIP 2 |  | 0.5 |  |  |
| 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BA8 | 313 | t |  |  |
| 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS25 | 392 | t |  |  |
| 10 cm macadam | 332 | mc |  |  |
| 12 cm balast | 398 | mc |  |  |
| impietruire existenta ce se reprofileaza | 3320 | mp |  |  |
| 10 cm balast pe acostamente | 83 | mc |  |  |
| decolmatari si curatiri podete existente | 1 | buc |  |  |
| podete proiectate tubulare Dn800 | 3 | buc |  |  |
| aparari de mal cu gabioane pe saltele elastice | 200 | ml |  |  |
| drumuri laterale | 3 | buc |  |  |
| semnalizari verticale | 12.000 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 1166 | ml |  |  |
| sant din pamant | 1660 | ml |  |  |
| platforme de incrucisare (36.50x2.75) | 3.000 | buc |  |  |
| 6.DC 8 Stubeie - Valea Lunga (DJ710A) | 3700 | 4 |  | COST |
|  |  | 0.5 |  |  |
| 4 cm beton asfaltic rugos cu pietris concasat BAR16 | 52.864 | t |  |  |
| 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BA8 | 1344.256 | t |  |  |
| 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS25 | 1746.400 | t |  |  |
| 10 cm macadam | 1480.000 | mc |  |  |
| 10 cm balast pe acostamente | 370.000 | mc |  |  |
| podete proiectate tubulare Dn800 | 11.000 | buc |  |  |
| drumuri laterale | 3.000 | buc |  |  |
| sant din pamant | 3700.000 | ml |  |  |
| semnalizari verticale | 12.000 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 4070.000 | ml |  |  |
| platforme de incrucisare (36.50x2.75) | 11.000 | buc |  |  |

| semnalizari verticale | 12 | buc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| semnalizari orizontale | 3226.30 | ml |  |  |
| semnalizari verticale | 8.00 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 1667.60 | ml |  |  |
| semnalizari verticale | 6.00 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 503.80 | ml |  |  |
| semnalizari verticale | 10.00 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 1933.80 | ml |  |  |
| semnalizari verticale | 12.000 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 1166 | ml |  |  |
| semnalizari verticale | 12.000 | buc |  |  |
| semnalizari orizontale | 4070.000 | ml |  |  |
| total semnalizari orizontale | 12568 | ml |  |  |
| total semnalizari verticale | 60 | buc |  |  |