| ANTEMASURATOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POD PESTE PARAUL IZVORU LA MOSIA MICA, IN LOCALITATEA VALEA LUNGA, JUD. DAMBOVITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in mii lei/EURO la cursul lei /EURO din data de 20.04.2008 de |  |  |  |  |  | 4.3028 | lei |
| DEVIZ PE OBIECT POD PESTE PARAUL IZVORU LA MOSIA MICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | DENUMIRE OBIECT |  |  | U.M. | CANTITATE | PU | Valoare pe categorii de lucrari, fara TVA |  |
|  |  |  |  |  |  | RON | RON | EURO |
| A. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. LUCRARI PREGATITOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Platforme si drumuri acces |  |  | mp | 600 |  |  |  |
| 2 | Semnalizari si restr. Circulatie |  |  | buc | 2 |  |  |  |
| TOTAL LUCRARI PREGATITOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. INFRASTRUCTURA CULEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coloane Dn 1080 mm |  |  | ml | 48 |  |  |  |
| 2 | Sapaturi in fundatii+epuismente |  |  | mc | 86 |  |  |  |
| 3 | Beton C16/20 -fundatii |  |  | mc | 62 |  |  |  |
| 4 | Beton C20/25 -elevatii |  |  | mc | 68 |  |  |  |
| 5 | Dren din piatra bruta |  |  | mc | 65 |  |  |  |
| TOTAL INFRASTRUCTURA CULEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montare grinzi L=18.00 m |  |  | buc | 3 |  |  |  |
| 2 | Turnare beton C20/25 -placa |  |  | mc | 36 |  |  |  |
| 3 | Aparate reazem din neopren |  |  | buc | 6 |  |  |  |
| TOTAL SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. CALE, TROTUARE, PARAPETI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapa de egalizare |  |  | mp | 136 |  |  |  |
| 2 | Membrana hidroizolanta |  |  | mp | 136 |  |  |  |
| 3 | Mortar asfaltic 3 cm |  |  | mp | 120 |  |  |  |
| 4 | Beton asfaltic - 4 cm |  |  | mp | 120 |  |  |  |
| 5 | Bordura 20x25 cm |  |  | ml | 50 |  |  |  |
| 6 | Parapet metalic pietonal |  |  | t | 1.300 |  |  |  |
| 7 | Trotuare din beton C16/20 |  |  | mc | 5 |  |  |  |
| TOTAL CALE, TROTUARE, PARAPETI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. RAMPE DE ACCES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terasamente-umpluturi |  |  | mc | 1 725 |  |  |  |
| 2 | Sistem rutier -balast 30 cm |  |  | mc | 129 |  |  |  |
| 3 | Sistem rutier -mixtura 5 cm |  |  | t | 44 |  |  |  |
| 4 | Sistem rutier -bet.asf.4 cm |  |  | mp | 400 |  |  |  |
| TOTAL RAMPE DE ACCES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. APARARI DE MALURI CU GABIOANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terasamente-sapaturi |  |  | mc | 100 |  |  |  |
| 2 | Umpluturi in gabioane |  |  | mc | 90 |  |  |  |
| TOTAL APARARI DE MALURI CU GABIOANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. PROTECTIE RETEA GAZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Protectie retea gaze |  |  | ml |  |  |  |  |
| TOTAL PROTECTIE RETEA GAZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | DENUMIRE OBIECT |  |  | U.M. | CANTITATE | PU | Valoare pe categorii de lucrari, fara TVA |  |
|  |  |  |  |  |  | RON | RON | EURO |
| H. DEMOLARE POD EXISTENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demolare pod |  |  | mc | 600 |  |  |  |
| TOTAL DEMOLARE POD EXISTENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL I CONSTRUCTII SI INSTALATII (cu TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANTEMASURATOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POD PESTE PARAUL CRICOVUL DULCE LA OGREA, IN LOCALITATEA VALEA LUNGA, JUD. DAMBOVITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.3028 | lei |
| DEVIZ PE OBIECT POD PESTE PARAUL CRICOVUL DULCE LA OGREA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | DENUMIRE OBIECT |  |  | U.M. | CANTITATE | PU | Valoare pe categorii de lucrari, fara TVA |  |
|  |  |  |  |  |  | RON | RON | EURO |
| A. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. LUCRARI PREGATITOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Platforme si drumuri acces |  |  | mp | 200 |  |  |  |
| 2 | Semnalizari si restr. Circulatie |  |  | buc | 2 |  |  |  |
| TOTAL LUCRARI PREGATITOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. INFRASTRUCTURA CULEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coloane Dn 1080 mm |  |  | ml | 54 |  |  |  |
| 2 | Sapaturi in fundatii |  |  | mc | 125 |  |  |  |
| 3 | Beton C16/20 -radiere |  |  | mc | 125 |  |  |  |
| 4 | Beton C20/25 -elevatii si aripi |  |  | mc | 240 |  |  |  |
| 5 | Dren din piatra bruta |  |  | mc | 76 |  |  |  |
| TOTAL INFRASTRUCTURA CULEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montare grinzi L=18.00 m |  |  | buc | 8 |  |  |  |
| 2 | Turnare beton C20/25 -placa |  |  | mc | 140 |  |  |  |
| 3 | Dispozitiv de acoperire rost |  |  | ml | 22 |  |  |  |
| 4 | Aparate reazem din neopren |  |  | buc | 9 |  |  |  |
| TOTAL SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. CALE, TROTUARE, PARAPETI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapa de egalizare |  |  | mp | 500 |  |  |  |
| 2 | Membrana hidroizolanta |  |  | mp | 500 |  |  |  |
| 3 | Mortar asfaltic 3 cm |  |  | mp | 220 |  |  |  |
| 4 | Beton asfaltic - 4 cm |  |  | mp | 220 |  |  |  |
| 5 | Bordura 20x25 cm |  |  | ml | 80 |  |  |  |
| 6 | Parapet metalic pietonal |  |  | m | 90 |  |  |  |
| 7 | Trotuare din beton C16/20 |  |  | mc | 15 |  |  |  |
| TOTAL CALE, TROTUARE, PARAPETI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. RAMPE DE ACCES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terasamente-umpluturi |  |  | mc | 1 400 |  |  |  |
| 2 | Sistem rutier -balast 30 cm |  |  | mc | 200 |  |  |  |
| 3 | Sistem rutier -mixtura 5 cm |  |  | t | 62 |  |  |  |
| 4 | Parapet metalic pietonal |  |  | ml | 80 |  |  |  |
| 5 | Sistem rutier -bet.asf.4 cm |  |  | mp | 660 |  |  |  |
| TOTAL RAMPE DE ACCES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. APARARI DE MALURI CU GABIOANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terasamente-sapaturi |  |  | mc | 200 |  |  |  |
| 2 | Umpluturi in gabioane |  |  | mc | 100 |  |  |  |
| TOTAL APARARI DE MALURI CU GABIOANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. PROTECTIE RETEA GAZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Protectie retea gaze |  |  | ml |  |  |  |  |
| TOTAL PROTECTIE RETEA GAZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | DENUMIRE OBIECT |  |  | U.M. | CANTITATE | PU | Valoare pe categorii de lucrari, fara TVA |  |
|  |  |  |  |  |  | RON | RON | EURO |
| H. DEMOLARE POD EXISTENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demolare pod |  |  | mc | 100 |  |  |  |
| TOTAL DEMOLARE POD EXISTENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL I CONSTRUCTII SI INSTALATII (cu TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EVALUAREA LUCRARILOR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| privind obiectivul: |  |  |  |  |  |  |
| MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE PE DC 9 - POD PESTE SCURGERE LA KM 0+700 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL IV |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | In mii lei/mii euro la cursul | 4.2317 | lei/euro |
| Nr. crt. | Denumirea lucrarii | UM | Cantitate | Pret Unitar (MII LEI) | Valoare |  |
|  |  |  |  |  | MII LEI | MII EURO |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 Infrastructura |  |  |  |  |  |
|  | Betoane |  |  |  |  |  |
|  | sapatura | mc | 355.000 |  |  |  |
|  | beton BC 20 | mc | 4.000 |  |  |  |
|  | beton BC 25 | mc | 123.000 |  |  |  |
|  | beton BC 30 | mc | 56.000 |  |  |  |
|  | Cofraje |  |  |  |  |  |
|  | fundatii | mp | 165.000 |  |  |  |
|  | elevatii culei | mp | 140.000 |  |  |  |
|  | elevatii aripi | mp | 92.000 |  |  |  |
|  | dala tranzitie | mp | 16.000 |  |  |  |
|  | Armatura |  |  |  |  |  |
|  | fundatie | t | 2.600 |  |  |  |
|  | elevatie aripi | t | 0.900 |  |  |  |
|  | elevatie culei | t | 4.400 |  |  |  |
|  | dala tranzitie | t | 1.200 |  |  |  |
|  | Total 4.1.1 Infrastructura |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2 Suprastructura |  |  |  |  |  |
|  | dala cofraj | mp | 55.000 |  |  |  |
|  | beton BC 25 | mp | 30.000 |  |  |  |
|  | armatura | t | 3.750 |  |  |  |
|  | grinzi prefabricate L=8m | buc | 9.000 |  |  |  |
|  | Total 4.1.2 Suprastructura |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3 Echipamente |  |  |  |  |  |
|  | hidroizolatie | mp | 75.000 |  |  |  |
|  | mortar de egalizare BC 15 | mc | 2.000 |  |  |  |
|  | beton umplutura BC 15 | mc | 4.500 |  |  |  |
|  | borduri prefabricate 20x25 | ml | 22.500 |  |  |  |
|  | parapet | ml | 22.500 |  |  |  |
|  | beton asfaltic BA16 | mp | 78.060 |  |  |  |
|  | binder de criblura BAD 25 | t | 12.000 |  |  |  |
|  | Total 4.1.3 Echipamente |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4 Lucrari de aparare |  |  |  |  |  |
|  | fundatii pereu albie BC 15 | mc | 45.000 |  |  |  |
|  | saltele (piatra dimensiuni mari) | mc | 185.000 |  |  |  |
|  | plasa | mp | 876.000 |  |  |  |
|  | armatura | t | 5.000 |  |  |  |
|  | piatra in risberma | mc | 7.500 |  |  |  |
|  | Total 4.1.4 Lucrari de aparare |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5 Demolare pod existent |  |  |  |  |  |
|  | tevi metalice | t | 5.000 |  |  |  |
|  | umpluturi | mc | 50.000 |  |  |  |
|  | Total 4.1.5 Demolare pod existent |  |  |  |  |  |
|  | Total constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
|  | Total ch. pt. investitia de baza (fara TVA) |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total ch. pt. investitia de baza (cu TVA) |  |  |  |  |  |

| EVALUAREA LUCRARILOR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| privind obiectivul: |  |  |  |  |  |  |
| MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE PE DC 9 - POD PESTE SCURGERE LA KM 1+183 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL IV |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | In mii lei/mii euro la cursul | 4.2317 | lei/euro |
| Nr. crt. | Denumirea lucrarii | UM | Cantitate | Pret Unitar (MII LEI) | Valoare |  |
|  |  |  |  |  | MII LEI | MII EURO |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 Infrastructura |  |  |  |  |  |
|  | Betoane |  |  |  |  |  |
|  | sapatura | mc | 355.000 |  |  |  |
|  | beton BC 20 | mc | 4.000 |  |  |  |
|  | beton BC 25 | mc | 123.000 |  |  |  |
|  | beton BC 30 | mc | 56.000 |  |  |  |
|  | Cofraje |  |  |  |  |  |
|  | fundatii | mp | 165.000 |  |  |  |
|  | elevatii culei | mp | 140.000 |  |  |  |
|  | elevatii aripi | mp | 92.000 |  |  |  |
|  | dala tranzitie | mp | 16.000 |  |  |  |
|  | Armatura |  |  |  |  |  |
|  | fundatie | t | 2.600 |  |  |  |
|  | elevatie aripi | t | 0.900 |  |  |  |
|  | elevatie culei | t | 4.400 |  |  |  |
|  | dala tranzitie | t | 1.200 |  |  |  |
|  | Total 4.1.1 Infrastructura |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2 Suprastructura |  |  |  |  |  |
|  | dala cofraj | mp | 55.000 |  |  |  |
|  | beton BC 25 | mp | 30.000 |  |  |  |
|  | armatura | t | 3.750 |  |  |  |
|  | grinzi prefabricate L=8m | buc | 9.000 |  |  |  |
|  | Total 4.1.2 Suprastructura |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3 Echipamente |  |  |  |  |  |
|  | hidroizolatie | mp | 75.000 |  |  |  |
|  | mortar de egalizare BC 15 | mc | 2.000 |  |  |  |
|  | beton umplutura BC 15 | mc | 4.500 |  |  |  |
|  | borduri prefabricate 20x25 | ml | 22.500 |  |  |  |
|  | parapet | ml | 22.500 |  |  |  |
|  | beton asfaltic BA16 | mp | 78.060 |  |  |  |
|  | binder de criblura BAD 25 | t | 12.000 |  |  |  |
|  | Total 4.1.3 Echipamente |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4 Lucrari de aparare |  |  |  |  |  |
|  | fundatii pereu albie BC 15 | mc | 45.000 |  |  |  |
|  | saltele (piatra dimensiuni mari) | mc | 185.000 |  |  |  |
|  | plasa | mp | 876.000 |  |  |  |
|  | armatura | t | 5.000 |  |  |  |
|  | piatra in risberma | mc | 7.500 |  |  |  |
|  | Total 4.1.4 Lucrari de aparare |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5 Demolare pod existent |  |  |  |  |  |
|  | tevi metalice | t | 5.000 |  |  |  |
|  | umpluturi | mc | 50.000 |  |  |  |
|  | Total 4.1.5 Demolare pod existent |  |  |  |  |  |
|  | Total constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
|  | Total ch. pt. investitia de baza (fara TVA) |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total ch. pt. investitia de baza (cu TVA) |  |  |  |  |  |

| EVALUAREA LUCRARILOR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| privind obiectivul: |  |  |  |  |  |  |
| MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE PE DC 9 - POD PESTE SCURGERE LA KM 2+210 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL IV |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | In mii lei/mii euro la cursul | 4.2317 | lei/euro |
| Nr. crt. | Denumirea lucrarii | UM | Cantitate | Pret Unitar (MII LEI) | Valoare |  |
|  |  |  |  |  | MII LEI | MII EURO |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 Infrastructura |  |  |  |  |  |
|  | Betoane |  |  |  |  |  |
|  | sapatura | mc | 440.000 |  |  |  |
|  | beton BC 20 | mc | 4.000 |  |  |  |
|  | beton BC 25 | mc | 55.000 |  |  |  |
|  | beton BC 30 | mc | 30.000 |  |  |  |
|  | Cofraje |  |  |  |  |  |
|  | fundatii | mp | 180.000 |  |  |  |
|  | elevatii culei | mp | 110.000 |  |  |  |
|  | elevatii aripi | mp | 100.000 |  |  |  |
|  | dala tranzitie | mp | 15.000 |  |  |  |
|  | Armatura |  |  |  |  |  |
|  | fundatie | t | 1.200 |  |  |  |
|  | elevatie aripi | t | 0.750 |  |  |  |
|  | elevatie culei | t | 3.000 |  |  |  |
|  | dala tranzitie | t | 1.000 |  |  |  |
|  | Total 4.1.1 Infrastructura |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2 Suprastructura |  |  |  |  |  |
|  | dala cofraj | mp | 40.000 |  |  |  |
|  | beton BC 25 | mp | 32.000 |  |  |  |
|  | armatura | t | 3.200 |  |  |  |
|  | grinzi prefabricate L=8.6m | buc | 9.000 |  |  |  |
|  | Total 4.1.2 Suprastructura |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3 Echipamente |  |  |  |  |  |
|  | hidroizolatie | mp | 85.000 |  |  |  |
|  | sapa | mc | 2.500 |  |  |  |
|  | beton umplutura BC 15 | mc | 5.000 |  |  |  |
|  | borduri prefabricate 20x25 | ml | 24.000 |  |  |  |
|  | parapet | ml | 24.000 |  |  |  |
|  | beton asfaltic BA16 | mp | 83.260 |  |  |  |
|  | binder de criblura BAD 25 | t | 12.800 |  |  |  |
|  | Total 4.1.3 Echipamente |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4 Lucrari de aparare |  |  |  |  |  |
|  | saltele (piatra dimensiuni mari) | mc | 150.000 |  |  |  |
|  | plasa | mp | 800.000 |  |  |  |
|  | armatura | t | 9.700 |  |  |  |
|  | cutii prefabricate R3 | buc | 40.000 |  |  |  |
|  | beton BC 15 | mc | 280.000 |  |  |  |
|  | anrocamente | mc | 135.000 |  |  |  |
|  | Total 4.1.4 Lucrari de aparare |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5 Demolare pod existent |  |  |  |  |  |
|  | tevi metalice | t | 5.000 |  |  |  |
|  | betoane | mc | 50.000 |  |  |  |
|  | Total 4.1.5 Demolare pod existent |  |  |  |  |  |
|  | Total constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
|  | Total ch. pt. investitia de baza (fara TVA) |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total ch. pt. investitia de baza (cu TVA) |  |  |  |  |  |