CAIET DE SARCINI

pentru

STUDIU DE FEZABILITATE

pentru obiectivul de investiţie

CAMPUS UNIVERSITAR II

UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA

A. Date generale:

- DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII : CAMPUS UNIVERSITAR II - UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” – SUCEAVA, ROMANIA

- AMPLASAMENTUL : JUDEŢUL SUCEAVA, COMUNA MOARA (EXTRAVILAN), DJ – 209 C

- TITULARUL INVESTITIEI : MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

- BENEFICIARUL INVESTITIEI : UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

- SURSA DE FINANŢARE : BUGETUL M.E.C.I.

B. Informaţii generale privind proiectul

1. REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI : DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN AFLAT ÎN ADMINISTRAREA UNIVERSITĂŢII SUCEAVA

2. FAZELE DE REALIZARE A DOCUMENTAŢIEI – faza unica – studiu de fezabilitate

3. PREVEDERI LEGALE ŞI DOCUMENTE CARE STAU LA BAZA ELABORĂRII

DOCUMENTAŢIEI SF:

  - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 79/2007, privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, în scopul construririi unui campus universitar.

  - Certificatul de urbanism nr. 350/16.11.2007, eliberat de Consiliul Judeţean Suceava.

  - Planul de situaţie cadastral nr. 19648/07.08.2007 întocmit de S.C. Toposig Expert S.R.L. Suceava şi vizat de O.C.P.I. Suceava.

  - Extrasul de Carte Funciară nr. 19648/07.08.2007.

  - Hotărârea Guvernului nr. 28/09.01.2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

  - Nota de fundamentare nr. 3332/14.03.2008, a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava”, privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţie CAMPUS UNIVERSITAR II.

  - Planul urbanistic zonal si studiul de prefezabilitate pentru obictivul „Campus Universitar II - Universitatea Ștefan cel Mare- Suceava”, aprobate prin Hotararea Consiliului Local Suceava nr.________

  - Lista obiectivelor de investiţii , din 19.03.2008,  pentru anul 2008, repartizate pentru Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi aprobată de MECT.

  - Legea nr. 500/11.07.2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICI PROPUŞI  PENTRU REALIZAREA CAMPUSULUI:

  - SUPRAFAŢA DE TEREN ALOCATĂ PENTRU CONSTRUCŢIA CAMPUSULUI II: 300000 m2

  - SUPRAFAŢA TOTALĂ CONSTRUITĂ A CLĂDIRILOR PROPUSE - 24375 m2

  - SUPRAFAŢA TOTALĂ DESFĂŞURATĂ A CLĂDIRILOR PROPUSE  - 69640 m2

  - SUPRAFAŢA CIRCULATII SI PARCAJE - 122304 m2

  - SUPRAFAŢA COMPLEX DENDROECOLOGIC - 105849 m2

  - SUPRAFAŢA AMENAJARI SPORT SI SPATII PLANTATE INCINTE - 47472 m2

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică;

Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

În acest sens oferta prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din Caietul de sarcini.

C. Descrierea investiţiei:

a) concluziile studiului de prefezabilitate privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

Având în vedere concluziile Studiului de Prefezabilitate si a Planului Urbanistic Zonal elaborate anterior si in conformitate cu strategia de dezvoltare a universităţii Stefan cel Mare - Suceava,  prognoza privind evoluţia numărului de studenţi pe termen mediu şi chiar scurt, diversificarea formelor de învăţământ şi a facultăţilor pe noi domenii şi ţinând cont de necesităţile reale, construcţia noului campus îşi propune să acopere în special necesarul de:

- Spatii de inavatamant pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

- Spatii de inavatamant pentru Facultatea de Silvicultură

- Spaţii de cercetare pentru Facultăţile de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Inginerie Alimentară şi Istorie-Geografie (Centru de cercetare nanotehnologii, Centru de excelenţă biotehnologii, Centru restaurare si muzeu)

- Spaţii comune cu utilitate pentru întreaga universitate (bibliotecă, casă de cultură a studenţilor, cămine studenţeşti, restaurant, cai de acces, parcari, spatii plantate)

Scenariul tehnico-economic recomandat in urma Studiului de Prefezabilitate elaborat anterior, consta in organizarea viitorului campus in baza unui concept unitar, pe baza unei scheme functionale armonizate la conditiile naturale ale sitului, urmarindu-se prioritar deschiderea catre oras, dialogul cu peisajul natural, durabilitatea investitiei pe termen lung, economicitatea si flexibilitatea utilizarilor, etapizarea investitiei si atractivitatea spatial-ambientala a spatiilor. Acest scenariu este recomandat luandu-se in considerare subsrierea lui la o viziune de abordare de tip contextualist -  progresist, accentul fiind pus pe factorii exteriori care influenteaza dinamica acestui loc/ peisaj si pe elementele care prefigureaza peisajul viitor, devenirea lui in timp, potentialul de evolutie si de asimilare a elementului de noutate arhitectural – ambientala.

Avantajele scenariului recomandat rezida in :

- obtinerea unei configurari spatiale si a unei organizare functionala optime a viitorului campus

- asigurarea inserarii pozitive in peisaj a ansamblului, fara a perturba factorii naturali si calitatile sitului

- posibilitatea participarii locuitorilor mun. Suceava la viata campusului

- posibilitatea de evolutie in timp a campusului functie de necesitatile viitoare de organizare si re-organizare.

b) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică a obiectivelor propuse:

In sinteza sunt propuse urmatoarele obiective:

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Sc (mp) | Regim de înălţime | Sd (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spaţii de învăţământ FEFS | 1.500 | P+2E | 4.500 |
| 2. | Terenuri de sport | 10.193 | P | - |
| 3. | Lac pentru sporturi nautice | 13.800 | - | - |
| 4. | Sală polivalentă | 6380 | P+1E | 12.900 |
| 5. | Bazin olimpic | 4.000 | P+1E | 8.000 |
| 6. | Spaţii de învăţământ FS | 1.500 | P+2-3E | 4.500 |
| 7. | Complex dendro-ecologic si gradina botanica | 96.049 | P |  |
| 8. | Complex de sere | 9.800 | P | 9800 |
| 9. | Centru de excelenţă biotehnologiialimentare | 750 | P+3E | 3.000 |
| 10. | Centru de cercetare nanotehnol. | 1.800 | P+3E | 7.200 |
| 11. | Centru restaurare + muzeu | 1.200 | P+2E | 3.600 |
| 12. | Bibliotecă universitară | 1.000 | P+1E | 2.000 |
| 13. | Casă de cultură | 1.125 | D+P+2E | 5.000 |
| 14. | Cămine studenţeşti | 7.350 | P+4E | 36.750 |
| 15. | Restaurant studenţesc | 1.000 | P+1E | 2.000 |
| 16. | Constructii tehnice anexe | 1090 | P | 1090 |
| 17. | Căi de acces şi parcări | 122.304 |  |  |
| 18. | Spaţii verzi | 19.159 |  |  |
|  | total | 300.000 |  |  |

OBIECTIV NR. 1.

SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Având în vedere evoluţia de până acum şi premizele de dezvoltare ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, considerăm că se impune o corelare permanentă a condiţiilor de studiu şi de viaţă a studenţilor cu cerinţele învăţământului modern, integrându-se în tendinţa generală de evoluţie a întregului învăţământ superior sucevean. Un centru universitar de dimensiunile celui de la Suceava are nevoie de un învăţământ performant în ceea ce priveşte formarea specialiştilor pe diferite domenii de studiu, dar mai ales pentru formarea de personalităţi, educarea comportamentului şi atitudinilor faţă de sine şi de realitatea economico-socială.

Un învăţământ de educaţie fizică şi sport de înaltă calitate trebuie să-şi regăsească efectele în:

- rezultatele sportive superioare la nivelul sportului de performanţă

- numărul de practicanţi ai exerciţiului fizic pentru sănătate

- cercetarea ştiinţifică pentru identificarea celor mai eficiente căi şi mijloace în vederea realizării şi menţinerii pe termen lung a celor două deziderate menţionate mai sus, dar şi a recuperării funcţionale a pacienţilor cu diferite afecţiuni.

Construcţia noului campus va urmari rezolvarea cumulata a  criteriilor de competitivitate, atractivitate si eficienta. Suprafetele necesare pentru spatiile de invatamant propriu-zise si anexe sunt:

Ac = 1500 mp

Ad =  4500 mp.

Necesarul de spaţiu util pentru noua clădire conform standardelor ARACIS:

- AMFITEATRE + SĂLI DE CURS (Su = 935mp)

- LABORATOARE (Su = 740 mp), din care:

Discipline fundamentale (300mp)

Discipline de specialitate – educaţie fizică şi sport (150mp)

Discipline de specialitate – kinetoterapie (290mp)

- BIROURI CADRE DIDACTICE + ADMINISTRATIV (Su = 660 mp)

- GRUPURI SOCIALE + ADMINISTRATIV (Su = 265 mp)

(studenţi + cadre didactice + personal administrativ)

OBIECTIV NR. 2.

TERENURI DE SPORT ÎN AER LIBER

În cadrul universităţii, la specializările existente, în anii I şi II, studiază peste 3200 de studenţi (împărţiţi în 134 grupe) care trebuie să parcurgă disciplina „Educaţie Fizică şi Sport”, care au alocate 1 sau 2 ore pe săptămână, fiind necesare spaţii suplimentare pentru desfăşurarea activităţii.

De asemenea, pentru comunitatea locală, prezenţa acestui teren de fotbal cu pistă de atletism se evidenţiază prin posibilitatea organizării unor competiţii la nivel local, naţional şi internaţional care ar aduce prestigiu comunităţii şi universităţii. Baza sa sportivă va putea fi utilizată şi de populaţia municipiului pentru organizarea unor activităţi sportive de masă precum sportul pentru toţi, sport pentru sănătate.

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului didactic in cadrul Facultatii de Educatie Fizica si Sport, mai sunt necesare:

- teren de fotbal cu pistă de atletism – min. 8000 mp

- teren de sport multifunctional - min. 2000 mp

Terenul nr. 1 de fotbal cu pista pentru atletism va fi echipat cu gradene pentru asigurarea unui numar de spectatori de cca. 2000 locuri.

Construcţia noilor spaţii sunt necesare pentru desfăşurarea următoarelor activităţi didactice cuprinse în planul de învăţământ:

- METODICA DISCIPLINELOR SPORTIVE: JOCURI DE ECHIPĂ – FOTBAL

- METODICA DISCIPLINELOR ATLETICE

- OPTIMIZAREA CONDIŢIEI FIZICE

- TEHNICI SPECIFICE DE PREDARE

- DIDACTICA SPORTULUI ADAPTAT

- ACTIVITĂŢI DE TIMP LIBER - JOCURI DE MIŞCARE

- APROFUNDARE INTR-O RAMURĂ SPORTIVĂ: FOTBAL, ATLETISM

Suprafata totala teren 1+2 = 10.193 mp

OBIECTIV NR. 3.

LAC PENTRU SPORTURI NAUTICE

In scopul pregătirii studenţilor facultăţii şi în domeniul canotajului se propune amenajarea unui lac nautic (ce va putea fi amenajat şi integrat şi în funcţiunea complexului dendro-ecologic)

Lacul nautic va avea o forma dreptunghiulara  cu latura mica de cca. min.20m iar latura lunga de min.37m.

Adancimea lacului nautic va fi de min. 1,5m

Constructia lacului va permite mentinerea unui volum de apa de cca.900mc

Malurile lacului vor fi tratate astfel incat sa poata permite promenada pietonala, odihna si asistarea la competitiile nautice.

Ac (Ad) = 13 800 mp

OBIECTIV NR. 4.

SALĂ POLIVALENTĂ DE 4500 LOCURI PENTRU ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI  CULTURALE

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului didactic la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi a activităţilor din sfera sportului universitar la un nivel cat mai ridicat urmarind integrarea la nivel european si international, pe lângă spaţiile de învăţământ existente (sala de sport şi teren) se resimte nevoia unei baze sportive moderne care să răspundă unor cerinţe mai largi:

- să deservească  procesul didactic pentru un număr cât mai mare de studenţi, permiţând simultan, cele mai diverse opţiuni

- să satisfacă nevoia de practicarea a exerciţiului fizic şi a sportului de către studenţi şi cadre didactice

- să asigure condiţii corespunzătoare de pregătire a studenţilor -sportivi de performanţă

- să găzduiască competiţii sportive de cel mai înalt nivel

- să permită organizarea de spectacole cultural-artistice

Impactul Universităţii noastre în comunitatea locală şi regională va fi net superior prin construcţia sălii polivalente,  permiţând organizarea în condiţii optime de competiţii sportive la nivel de universitate/centre universitare/judeţ/intrejudeţene activităţi culturale şi artistice prin colaborarea cu asociaţiile studenţeşti. Întrucât în oraşul şi judeţul Suceava nu există nici o sală prevăzută pentru spectacole de mare anvergură (sportive şi de altă natură) şi având în vedere standardele europene privind organizarea unor asemenea manifestări, considerăm că se impune ca această sală reprezentativă pentru universitatea noastră, dar şi pentru comunitatea suceveană, să aibă 4.500 de locuri. Pentru comunitatea locală,  această sală va deveni centru de interes prin posibilitatea organizării unor competiţii la nivel local, naţional şi internaţional care ar aduce prestigiu comunităţii şi universităţii.

Această capacitate ar permite organizarea activităţilor sportive de cel mai înalt nivel (competiţii continentale şi mondiale atât pe linia sportului universitar cât şi pe cea a sportului de înaltă performanţă, în general), contribuind la extinderea contactelor interuniversitare şi la internaţionalizarea universităţii din Suceava.

Sala polivalenta va avea o inaltime de P+1 etaj si va avea in componenta sa doua tipuri principale de zone functionale:

-A)Zona functionala de baza  caracterizata prin spatiul special amenajat pentru practicarea sportului si spatiul amenajat pentru spectatori (tribune). Aceasta zona reprezinta volumul major si dominant al intregii sali de sport.

-B) Zonele spatiilor anexe compuse din:

1)-zona servicii suport ale activitatii de baza (anexe pentru sportivi)

2)-zona anexelor pentru spectatori

3)-spatii (echipare) tehnice , de intretinere si administratie

4)-spatii complementare

A)Unitatea functionala de baza :

A1)-Incinta de sport-este alcatuita din:

1a)-aria de evolutie -teren sport si suprafata de garda (degajament)

Terenul de sport se dimensioneaza cu posibilitati de combinare a traseelor (marcajelor) pentru diferite jocuri pe aceeasi suprafata (handbal, baschet ,volei, tenis, lupte ,inclusiv gimnastica).

Dimensiunile ariei de evolutie vor fi de 44x22m. Aceasta suprafata acopera necesarul pentru toate jocurile cu mingea in competitii.

Suprafata de 45mx30m -permite o folosire eficienta a  terenului de joc si pentru antrenamente.

1b)-aria complementara -este fasia de suprafata necesara in cazul competitiilor ,pentru amplasarea bancilor de rezerva si a meselor oficialilor.

Suprafata teren sport+spatiu de siguranta =1240,0mp

Construirea tribunelor amovibile da posibilitatea creerii unei suprafete utile mai mari care poate fi impartita impartita in doua -trei incinte.

Suprafata maxima a incintei de sport  obtinuta prin retragerea  completa a gradenelor amovibile =2270,0mp

A2) Tribune +spatii public

Tribuna este spatiul destinat vizionarii de catre spectatori a manifestarii sportive care se afla in zona imediat exterioara a incintei de  sport  (pe una sau mai multe laturi) si cuprinde locurile locurile pentru privit spectacolul + circulatiile de acces.

Suprafata aferenta gradenelor amovibile la nivelul incintei de sport= 1030,0mp

Suprafata aferenta gradene fixe =2500,0mp

Capacitatea maxima a salii polivalente este de 4500 locuri ,in tribune amovibile  si  fixe.

Se vor asigura locuri pentru spectatori in scaun cu rotile , conform normelor in vigoare.

Spatiile pentru public includ foayere, circulatii  si zone anexe pentru spectatori(garderoba, grupuri  sanitare).  .

Suprafata totala tribune+spatii public=8000,0mp-din care:

-suprafata tribune amovibile=1030,0mp

-suprafata tribune fixe=2500,0mp

-suprafata spatii public (foayere, zone anexe public)=4470,0mp

B) Zona servicii suport ale activitatii de baza -este compusa din:

1)-Anexe pentru sportivi, arbitri, antrenori ,utilizatori externi :

-1a)-vestiare

-1b)-grupuri  sanitare

-1c)-zona de prim ajutor pentru sportivi

-1d)-depozite  material  sportiv

2)-Spatii functionale anexa (sali pentru incalzire  si  antrenament)

3)-Spatii tehnice, de intretinere si administratie - cuprind spatiile cu instalatii tehnice esentiale (hidrosanitare, producere apa calda pentru dusuri, incalzire iluminat, ventilatie) precum si spatiile necesare activitatilor de intretinere si administratie(birouri, oficii)

4)-Spatii pentru pesonal

-B1.1a. Vestiare.

Numarul locurilor in vestiare este functie de suprafata sportiva . Rezulta un numar de locuri in vestiare>60. Capacitatea minima a unui vestiar este  de 10 locuri.

Se considera 1,60mp /loc -inclusiv spatiul de circulatie. Vestiarele vor fi cuplate cu grupurile sanitare  necesare.

Vestiarele pentru arbitri /antrenori se dimensioneaza pentru 4-6 persoane. Se considera 1,60mp /loc inclusiv circulatiile. Vestiarele pentru arbitri /antrenori vor avea vor avea acces direct spre vestiarele sportivilor.

Nota: Vestiarele trebuie sa permita utilizarea lor si de catre pesoanele cu handicap.

B1.1b.Grupuri sanitare -vor fi prevazute cu dusuri ,lavoare, spalatoare, WC, pisoare .

Se considera 1WC /10 locuri vestiar.

Pentru barbati se va prevedea un numar de pisoare egal cu numarul de cabine WC.

Se considera 1dus /4 locuri vestiar

Pentru grupurile sanitare anexa  arbitri, antrenori se considera: 1WC+2 dusuri+1 lavoar /4-6 persane.

-B1.1c .Spatii  de prim ajutor pentru activitatea sportiva

Se vor amplasa pe traseul de acces la vestiare sportivi . Se vor mai prevedea :

-spatii vizita medicala

-spatiu control antidoping

Nota: Toate aceste spatii vor fi usor accesibile si pentru persoanele cu handicap motor.

-B1.1d. Depozite material  sportiv(mobilier, aparate, dotari)

Se recomanda o suprafata de 1/25 din suprafata spatiului de joc servita ( cu subdiviziuni in mai multe unitati).

-B2.Spatii functionale anexa .

Sunt suprafete de sport  pentru incalzire si antrenament , aflate in imediata apropiere a salii propriu-zise.

Suprafata anexe sportivi+spatii functionale anexa =1160,0mp

B3-Spatii tehnice, de intretinere si administrative-cuprind instalatiile tehnice esentiale (hidrosanitare , producere apa calda , incalzire, ventilatie, precum si spatiile necesare activitatilor de intretinere si administrare(birouri ,oficii) .

B4-Spatii pentru personal -cuprind spatiile necesare personalului de intretinere al salii(oficii, vestiare, grupuri sanitare, spatii materiale curatenie)

Suprafata totala spatii tehnice ,de intretinere, administrative+spatii personal=2060,0mp

-Alegerea sistemului structural si a materialului pentru suprastructura salii  de sport si pentru tribunele acesteia se va face pe baza unui studiu tehnico-economic care va lua in considerare  urmatorii parametri:

-exigentele functionale

-configuratia in plan

-nivelul de seismicitate al amplasamentului

-tehnologiile de executie

-durata de executie

-costurile suplimentare

Ac = 6380 mp

Ad =12900 mp

OBIECTIV NR. 5.

BAZIN DE ÎNOT OLIMPIC

Având în vedere necesitatea de a acoperi activităţile curriculare şi extracurriculare este necesară asigurarea unei infrastructuri prin construirea unui bazin de înot olimpic, care să asigure necesităţile de:

- Pregătire didactică

- Sport de performanţă

- Loissir

- Aquaerobic (gimnastica în apă)

- Relaţionarea cu comunitatea locală

Se are în vedere posibilitatea realizarea/ realizării investiţiei în două etape de execuţie.

În prima etapă se poate realiza bazinul olimpic de înot cu spaţiile tehnice pentru sportivi şi spectatori aferente, iar in a doua etapă bazinul de sărituri cu spaţiile sale aferente. Această abordare este posibilă printr-un proiect unitar şi coordonat.

În prima etapă într-o suprafaţă desfăşurată totală de 6 200 mp sunt incluse:

- bazinul olimpic propriu-zis (25m x 50m = 1250mp) realizat într-o sală cu înălţimea liberă de max 10m, care necesită cca 850mp pentru circulaţii perimetrale şi spaţii anexe şi 145mp spaţii transmisie + afişaj

- spaţii administrative + spaţii tehnice ce includ centrale termo şi hidrotehnice etc. şi spaţiile de distribuţie ale tubulaturii Suprafaţa de cca 1 600mp include şi spaţii tehnice propriuzise, cu înălţime de 1,80m care conform STAS ului nr. 4908/1995 – arii şi volume convenţionale - nu se includ în suprafaţa desfăşurată dar în această fază de proiectare nu se pot diferenţia

- spaţii spectatori pentru cca 750 de persoane, incluzând foier, garderobă, grupuri sanitare, spaţii acoperite acces şi tribunele realizate în gradene fixe.

- spaţii anexe pentru sportiv, antrenori şi oficiali în suprafaţă de cca 740mp.

În etapa a doua într-o suprafaţă totală de cca. 1800mp se vor realiza în prelungirea construcţiei care face obiectul etapei întâi:

- bazinul de sărituri (15m x 25m = 375mp) realizat într-o sală cu înălţime liberă maximă de 13,5m

- spaţii administrative + spaţii tehnice 580mp

- spaţii spectatori -  pentru cca 250 de personae  cca 500mp

- spaţii anexe pentru sportiv, antrenori şi oficiali în suprafaţă de cca 250mp

Ac = 4000 mp

Ad = 8 000mp

Hmax = P+1 etaj(4 niveluri funcţionale)

OBIECTIV NR. 6

SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

Facultatea de Silvicultură, care funcţionează în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare”, are în structura sa actuală, o specializare la învăţământ de licenţă (silvicultură) cu două forme de învăţământ (zi şi ID), trei specializări la învăţământ postuniversitar de masterat (Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor, Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului, Construcţii moderne din lemn), 730 studenţi şi 29 cadre didactice, fiind organizată în două catedre.

În cadrul Facultăţii de Silvicultură există numeroase discipline (botanică, dendrologie, fiziologia plantelor, împăduriri, genetică şi ameliorare, arhitectură peisageră şi design forestier, entomogie, fitopatologie, ecologie, silvicultură etc.) care duc lipsă de spaţii pentru cercetare-experimentare, în special sere sau câmp experimental, indispensabile desfăşurării în condiţii optime a activităţilor didactice şi aplicative.

De asemenea, aceste obiective vor răspunde şi cerinţelor diferitelor programe de studii din cadrul altor facultăţi ale universităţii noastre (Facultatea de Istorie-Geografie,  Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport), precum şi cerinţelor diferitelor unităţi de învăţământ de orice natură din municipiul Suceava sau din judeţ.

Obiectul actualei investiţii propuse este acela de amenajare a unui spaţiu care să adăpostească  săli de lectură, săli de seminar, laboratoare, săli de curs, de consiliu, depozite, birouri pentru profesori şi specialişti, pentru ca Facultatea de Silvicultură să-şi poată desfăşura activităţile de cercetare şi predare în cele mai bune condiţii în Campusul universitar II.

Suprafeţe utile şi număr de spaţii necesare Facultăţii de Silvicultură:

| Folosinţă | Număr de camere | Suprafaţă [m2] |
| --- | --- | --- |
| Sală de curs | 7 | 400 |
| Sală de seminar | 4 | 120 |
| Laboratoare | 16 | 1245 |
| Birouri | 29 | 460 |
| Săli de lectură | 2 | 160 |
| Depozite | 13 | 190 |
| Alte spaţii (biblioteci, expoziţii, colecţii, ierbare, analize, etc) | 11 | 645 |
| Cameră de Consiliu | 1 | 40 |
| Parcare | 1 | 250 |
| TOTAL suprafaţă utilă |  | 3690 |

Ac = 1500 mp

Ad = 4.500 mp.

Hmax = P+3 etaje

OBIECTIV NR. 7 – COMPLEX DENDRO-ECOLOGIC SI GRADINA BOTANICA

COMPLEXUL DENDROECOLOGIC SI GRADINA BOTANICA - vor fi structurate pe sectoare specifice unei astfel de unităţi, respectiv:

7.1. Spatii plantate

7.1.1. sectorul taxonomic va fi amplasat in zona accesului / aleii principale de acces in parcul dendrologic şi va cuprinde plante ierboase şi lemnoase dispuse după criterii taxonomice.

Suprafaţa amenajata = 12625 mp

7.1.2. sectorul dendrologic şi aspecte din vegetaţia României va fi amplasat spre periferia teritoriului şi va cuprinde formaţiuni vegetale forestiere caracteristice ţării noastre (jnepeniş, molidiş,  brădet, laricet, pinet, amestecuri, făget, gorunet, stejărete, tufărişuri xerofile, zăvoaie, silvostepă marină) dar şi aspecte din vegetaţia ierboasă (pajişti mezofile, xerofile, mlaştini eutrofe, oligotrofe, nisipării, sărături).

Suprafaţa amenajata =  34145,76 mp

7.1.3. sectorul ornamental va fi amplasat în zona intrării principale, având cel mai mare impact asupra publicului şi va cuprinde colecţii de plante floricole (perene, bienale şi anuale), care să asigure o armonie cromatică continuă. Acest sector va fi amenajat în stil geometric iar amplasarea speciilor se va face în maniera grădinilor clasice franceze.

Suprafaţa amenajata = 7510 mp.

7.1.4. sectorul rozariului va fi amplasat în continuarea sectorului ornamental, şi va cuprinde colecţia de specii şi soiuri din genul Rosa (trandafiri, măcieşi), dispuse după criterii horticole (talie, formă şi culoare). Va fi amenajat tot in stil geometric, pentru o prezentare sistematică corespunzătoare.

Suprafaţa amenajata = 4202 mp.

7.1.5. sectorul Flora Globului va fi amplasat în treimea inferioară (d.p.d.v. altitudinal) a axului central, şi va cuprinde aspecte din flora diferitelor regiuni geografice cât şi o mică grădină japoneză.

Suprafaţa amenajata = 15200 mp.

7.1.6. sectorul cu vegetaţie de stâncărie va fi amplasat în cea mai însorită zonă şi va cuprinde specii proprii diferitelor tipuri de substrat (calcaros, cristalin etc.). Amenajarea va cuprinde un aranjament de stanci/roci/pamat astfel incat habitatul natural al vegetatie de stancarie sa fie cat mai bine reprezentat.

Suprafaţa amenajata = 5600 mp

7.1.7. sectorul didactico-experimental  si plante utilitare va servi atât pentru lucrările practice şi de cercetare cât şi pentru producerea materialului săditor şi nu va fi accesibil publicului larg, fiind delimitat printr-o împrejmuire. Tot aici se va amenaja şi o platformă pentru compost. Zona plantelor utilitare va adăposti specii cu importanţă utilitară (plante medicinale, alimentare, melifere, tehnice, furajere, toxice, tinctoriale etc.). iar zona didactico-experimentala va cuprinde sole cu diferite semănături, experimente etc.

Suprafaţa amenajata= 4908,4 mp.

7.1.8. Sectorul pepinierei

Pepiniera va fi amplasata intr-una din zonele de liziera ale complexului, urmarind-se integrarea ei sistemului plantat al intregului ansamblu. Speciile arboricole vor fi cele utilizate cel mai mult in amenajarea gradinii botanice.

Suprafaţa amenajata = 7901,6 mp.

7.2. Oglinda de apa cu aspect natural (balta) sau sectorul vegetaţiei de baltă va cuprinde o amenajare hidrologică cu un luciu de apă minim de 3000-4000 mp, va fi amplasat în spaţiul microdepresionar realizat parţial prin excavaţii (în apropierea zăvoiului). Vegetaţia din acest sector va fi reprezentată prin stufăriş, păpuriş, rogozuri, nuferi etc.

Suprafaţa amenajata = 4141,5 mp.

7.3. Bazine decorative – vor fi integrate amenajarilor aferente sectorului flora globului si sectorului ornamental, astfel incat sa fie puse in valoare axele principale de compozitie si punctele principale de interes.

Suprafata construita = 125 mp

7.4. Clădire intrare principală (poarta) va fi amplasată la intrarea principală în grădina botanică – integrata zonei terasei restaurantului studentesc şi va cuprinde: cameră pentru personalul de pază, casă de bilete, spaţiu comercial (minimagazin) şi grup sanitar.

Suprafata construita propusa = 100 mp

7.5. Pavilioane de odihna si contemplare, vor fi integrate compozitiei generale  a complexului dendro-ecologic, avand acces pietonal facil si vizibilitate optime de pe traseele principale. Ele vor fi amanjate atat pentru odihna, relaxare cat si ca mici puncte de alimentatie publica de tip cafenea, ceainarie, designul servind si unui scop educativ, in relatie cu spatiile expozitionale ale gradinii botanice.

Suprafata construita totala = 500 mp

7.4.Sistemul de iluminat şi mobilierul urban va fi distribuit pe toată suprafaţa sectoarelor accesibile publicului. Sistemul de iluminat va cuprinde diferite tipuri de corpuri de iluminat (stâlpi de iluminat, lămpi pitic, proiectoare etc.) distribuite în funcţie de amenajările sectoarelor respective. Mobilierul urban va cuprinde: bănci, pergole, umbrare, coşuri de gunoi, panouri explicative, indicatoare.

7.5. Împrejmuirea grădinii botanice se va realiza prin modelarea terenului si plantarea lui in asa fel incat limita sa fie una predominant vegetala.

Suprafata amenajata gradină botanică - parc dendrologic = 96 049 mp

OBIECTIV NR. 8

Complexul de sere  contine sere expoziţionale, sere ale colecţiilor, sere cercetare. El va cuprinde construcţii din metal şi sticlă, climatizate, care vor adăposti specii vegetale din zonele subtropicale, tropicale şi ecuatoriale ale globului.

Complexul de sere va fi compus din 11 sere, în care speciile vegetale vor fi repartizate după criterii biogeografice şi taxonomice, respectiv:

sera 1	 – Palmariu (diferite specii de palmieri, bananieri şi gimnosperme primitive),

sera 2 	– Plante mediteraneene şi subtropicale (Rutaceae, Oleaceae, specii mediteraneene),

sera 3 	– Plante suculente (Crassulaceae, Saxifragaceae, Agavaceae),

sera 4 	– Cactuşi (Cactaceae),

sera 5 	– Bazine acoperite (Plante acvatice, de mlaştini  specifice climatului tropical – nuferi, lotuşi, trestii etc.),

sera 6 	– Epifite (Orchidaceae, Araceae),

sera 7 	– Arbori tropicali şi ecuatoriali (Moraceae, Leguminosae etc.),

sera 8 	– Plante acidofile (Ericaceae, Theaceae),

sera 9 	– plante ornamentale,

sera 10 	– Sera cercetare şi înmulţitor,

sera 11 	– sera expoziţională.

Suprafaţa construita /desfasurata = 9800mp

OBIECTIV NR. 9

CENTRU DE EXCELENTA ÎN BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE

Ac = 750 mp

Ad = 3000 mp

Hmax = P+3 etaje

OBIECTIV NR. 10

CENTRU DE CERCETARE ŞI EDUCAŢIE ÎN NANOŞTIINŢĂ ŞI NANOTEHNOLOGIE

Nanoştiinţa şi nanotehnologia s-au impus în ultimul deceniu ca principali vectori de cercetare si dezvoltare pe plan mondial, fiind recunoscute ca având un impact revolutionar asupra dezvoltării industriale şi a societăţii per ansamblu.

Având in vedere actualitatea şi dinamica dezvoltării nanostiinţei şi nanotehnologiei, a apărut necesitatea integrării Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava în acest curent inovator, în conformitate cu obiectivul său de dezvoltare continuă a cercetării stiinţifice si activităţii didactice pentru integrarea cu succes, din punct de vedere structural, calitativ şi economic, în sistemul european de învăţământ.  In acest moment, există o lipsă acută de spaţii de cercetare în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava periclitând substanţial atât desfăsurarea activităţilor de cercetare implicate de numeroase contracte naţionale şi internaţionale, cât şi şansele proiectelor ce urmează a fi dezvoltate.

Situaţia este cu atât mai critică în domeniul nanoştiinţei şi nanotehnologiei, unde sunt necesare şi satisfacerea a numeroase criterii standard ale laboratoarelor în ce priveşte puritatea aerului, gradul de vibraţie, controlul interferenţei electromagnetice si al temperaturii, etc.  In concluzie, construirea unui clădiri dedicate cercetărilor multi-disciplinare şi transdisciplinare în nanoştiinţă şi nanotehnologie este un pas absolut necesar pentru racordarea Universităţii „Ştefan cel Mare” şi a mediului economic regional la transformările tehnologice ce au loc pe plan internaţional.

Necesitatea concentrării resurselor umane şi materiale dedicate nanotehnologiei în astfel de poluri de cercetare este una din recomandările principale ale strategiei europene de cercetare-dezvoltare în acest domeniu, precum şi a celei naţionale.
           Dacă relativa izolare a României din anii trecuti ne-a lipsit de şansa de a participa activ şi inovativ la revoluţia tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor fără fir, există astăzi oportunitatea de a contribui semnificativ la o noua revoluţie în domeniul tehnologiilor.  Nanoştiinţa şi nanotehnologia se află încă la început de drum, oferind participanţilor şanse relativ echilibrate şi potenţial extrem de ridicat de dezvoltare.

Reprezintă astfel, o oportunitate deosebită pentru regiunea Nord-Est, ce deţine un nedorit loc ultim între cele 271 de regiuni europene în ceea ce priveşte produsul intern brut pe cap de locuitor raportat la puterea de cumpărare, de a efectua un salt calitativ de dezvoltare.

Această investiţie va avea, aşadar, un impact major nu numai asupra Universităţii în sine, dar şi asupra mediului economic şi social al unei părţi semnificative a României.

Trebuie subliniată, totodată, importanţa majoră a resurselor umane în domeniul nanoştiinţei şi nanotehnologiilor, unde principalul capital de dezvoltare în constituie cunoaşterea.

Drept urmare, forţa de muncă calificată, puternic motivată şi relativ ieftină a regiunii constituie atuuri importante în această competiţie internaţională, însă trebuie efectuate investiţii de infrastructură pentru menţinerea resurselor umane şi pentru stimularea reîntoarcerii cercetătorilor din regiune ce activează în străinătate.

Se propune astfel realizarea unei construcţii ca şi „Centru de cercetare şi educaţie în nanoştiiţă şi nanotehnologie” în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, sub coordonarea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor”.

Clădirea propusă va fi structurată conform funcţiunii specifice, astfel:

- cameră curată (cuprinzând 12 laboratoare) şi spaţii aferente = 2000 mp

- laboratoare externe camerei curate (cuprinzând 35 laboratoare) şi spaţiile aferente = 1600 mp

- amfiteatre, săli de curs şi săli de seminar (1 amfiteatru de 200 locuri, 2 săli de curs de 60 locuri, 4 săli de seminar de 30 locuri, 2 săli de şedinţe de 30 locuri) = 2400 mp

- cabinete cercetători şi personal tehnic = 1200 mp

Ac = 1800 mp

Ad = 7900 mp

Hmax = P+3 etaje

OBIECTIV NR. 11

CENTRU DE CERCETARE, CONSERVARE, RESTAURARE ŞI VALORIFICARE A PATRIMONIULUI

Bogăţia şi diversitatea patrimoniului cultural de excepţie de care dispune Bucovina materializate prin salba de ctitorii şi necropole voievodale (o parte de valoare universală, aflate în evidenţa UNESCO), numeroasele situri arheologice, valoroasa reţea de muzee, biblioteci, case memoriale, obligă la formarea interdisciplinară a unor specialişti cu o înaltă pregătire teoretică şi practică, capabili să garanteze păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural.

Locul pe care îl ocupă Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava în cadrul vieţii culturale a regiunii impune implicarea sa în activităţile de protejare şi valorificare a acestuia.

Existenţa în cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie a specializării Muzeologie şi a programului de masterat Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului creează premisele înfiinţării unui Centru de cercetare, conservare, restaurare şi valorificare a patrimoniului, în care să-şi desfăşoare activitatea de instruire studenţii, masteranzii şi doctoranzii din acest domeniu.

Centrul va dispune de: depozite şi spaţii de prelucrare a materialelor arheologice, spaţii pentru expoziţii didactico-ştiinţifice, laboratoare de investigaţii fizice, chimice şi biologice, laboratoare de conservare şi restaurare: metal, ceramică, textile, icoană, carte veche, piele şi blană, lemn, pictură, frescă.

Centrul de cercetare, conservare, restaurare si valorificare a patrimoniului va avea în structură următoarele departamente:

I. Departamentul de conservare, investigare şi restaurare a patrimoniului

II. Muzeul Universităţii

I. Departamentul de conservare, investigare şi restaurare a patrimoniului isi propune atingerea urmatoarelor obiective:

a. Obiective de cercetare ştiinţifică

1. Aplicarea de noi metode ştiinţifice în conservarea, investigarea şi restaurarea patrimoniului.

2. Realizarea cercetării arheologice prin raportare la cele mai noi metode de cercetare arheologică.

3. Dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare.

b. Obiective educaţionale

1. Asigurarea cadrului ştiinţific necesar pentru activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, prin participarea la cercetările interdisciplinare şi folosirea resurselor oferite de laboratoare pentru formarea ca specialişti a tinerilor cercetători.

2. Formarea şi perfecţionarea interdisciplinară a tuturor celor care doresc să se specializeze, prin şcoli post-universitare: muzeografi, arheologi, biologi, geografi, fizicieni, restauratori, conservatori, în spiritul principiului educaţiei permanente.

c. Obiective organizatorice şi de integrare

1. Colaborarea cu alte structuri naţionale de cercetare interdisciplinară.

2. Integrarea în structurile europene de cercetare inderdisciplinară.

3. Alinierea la structurile europene ale învăţământului superior şi ale cercetării ştiinţifice, în conformitate cu Convenţia de la Bologna.

STRUCTURA FUNCŢIONALA A Departamentului de conservare, investigare şi restaurare a patrimoniului:

Laborator conservare-restaurare piatră, mozaic, frescă prevăzut cu spatii de depozitare si tratament pentru piatra, mozaic şi frescă, deservit de 3 restauratori. Laboratorul va conserva şi restaura patrimoniul mobil dar si partea de monumente (patrimoniul imobil) având în vedere bogăţia şi diversitatea acestor suporturi.

Laborator conservare-restaurare ceramică prevăzut cu spatii de depozitare si tratament pentru ceramică arheologică dar şi etnografică rezultată în urma şantierelor arheologice, deservit de 2 restauratori şi 2 conservatori de ceramică.

Laborator conservare-restaurare lemn prevăzut cu spatii de depozitare si tratament pentru lemn arheologic, lemn etnografic dar şi monumente în aer liber din lemn, deservit de 1 chimist pentru tratamente, 2 restauratori lemn, 1 restaurator sculptura, 1 conservator

Laborator conservare-restaurare metale prevăzut cu spatii de depozitare si tratament pentru metal arheologic, numismatică şi alte categorii de patrimoniu istoric pe suport metalic , deservit de 2 restauratori şi 1 conservator.

Laborator conservare-restaurare patrimoniu tehnic şi industrial, prevăzut cu spatii de depozitare si tratament pentru patrimoniul tehnic şi industrial, deservit de 1 conservator şi 1 restaurator.

Laborator conservare-restaurare piele şi blană, prevăzut cu spatii de depozitare si tratament pentru restaurare piele arheologică, piele si blană etnografică, piele de legătorie,

Laborator investigaţii fizice pentru investigarea patrimoniului mobil si imobil prevăzut cu sisteme de raze X si microscopie.

Laborator investigaţii chimice pentru investigaţia chimica calitativă şi cantitativă a patrimoniului mobil si imobil, pe suport organic şi anorganic, deservit de 2 investigatori

Laborator investigaţii biologice pentru investigaţia micro şi macrobiologică a patrimoniului mobil şi imobil, deservit de 1 biolog.

Laborator conservare-restaurare icoane (lemn policrom) prevăzut cu spatii de depozitare si tratament pentru patrimoniul mobil(icoane pe lemn) şi imobil(catapetesme), deservit de 1 conservator şi 1 restaurator.

Laborator conservare-restaurare pictură pe pânză(de şevalet) prevăzut cu spatii de depozitare si tratament pentru pictură, deservită de 1 conservator şi restaurator care va realiza şi lucrări de expertizare.

Laborator conservare-restaurare textile prevăzut cu spatii de depozitare si tratament pentru textile arheologice, etnografice şi liturgice, deservit de 2 restauratori si 1 conservator textile.

Laborator conservare-restaurare carte – miniatură prevăzut cu spatii de depozitare si tratament pentru carte veche şi pergament, deservit de 1 conservator şi 2 restauratori.

Laborator de tehnici speciale de fotografiere (UV, IR, X) pentru investigaţii in condiţii speciale, deservit de un tehnician de specialitate.

De asemenea sunt necesare depozite pentru materiale, spatii de dezinfecţie, dezinsecţie, asamblare, dezasamblare, săli de documentare, media si relaţii cu publicul.

Ac =600 mp

Ad = 1800 mp

Hmax = P+2 etaje

II. MUZEUL UNIVERSITATII

STRUCTURA FUNCTIONALA A MUZEULUI:

Expoziţie de bază – 20 săli, prevăzute cu vitrine pentru expunerea materialelor restaurate

Expoziţie temporară – 6 săli, prevăzută cu vitrine pentru expoziţii temporare

Depozite – 10 săli, pentru depozitarea conform standardelor Ministerului Culturii şi Cultelor a materialelor arheologice şi etnografice

Bibliotecă – 2 săli, pentru depozitarea şi accesul la fondul de carte deja existent şi care va fi îmbunătăţit cu privire la domeniile arheologie, conservare şi restaurare.

Sală media – 2 săli, pentru completarea expoziţiei cu proiecţii de specialitate

Sală conferinţă – pentru desfăşurarea de simpozioane, sesiuni ştiinţifice, etc. cu caracter ştiinţific.

Activităţile care se vor desfăşura în aceste spaţii for fi realizate de personalul Centrului care va activa şi în cadrul Departamentului de conservare, restaurare şi valorificare.

Ac = 600 mp.

Ad = 1800 mp.

Hmax = P+2 etaje.

OBIECTIV NR. 12

BIBLIOTECĂ UNIVERSITARĂ

Biblioteca universitară a luat fiinţă odată cu renaşterea învăţământului superior în Bucovina, în anul 1964, prin înfiinţarea Institutului Pedagogic de 3 ani Suceava, devenit ulterior Institut de Învăţământ Superior. Anul 1990 a adus cu el repunerea în toate drepturile a învăţământului superior sucevean prin înfiinţarea unei universităţi în inima Ţării Fagilor, ce şi-a luat ca patron pe una dintre cele mai puternice, luminoase şi iubite figuri ale neamului românesc - Ştefan cel Mare .

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, de-a lungul anilor, şi-a păstrat şi dezvoltat caracterul  enciclopedic şi deţine în prezent o colecţie de aproape 300.000 volume formată din:

- publicaţii monografice din domeniul ştiinţelor tehnice şi socio-umane editate în limba română şi în diverse limbi străine;

- publicaţii periodice şi seriale româneşti şi străine cuprinzând o arie de larg interes;

- lucrări de referinţă generale: enciclopedii, dicţionare, bibliografii, cataloage;

- lucrări ale conferinţelor, simpozioanelor din ţară şi străinătate;

- teze de doctorat;

- standarde şi normative;

- descrieri de invenţii;

- hărţi, atlase;

- publicaţii în format electronic;

- colecţii speciale formate din cărţi ce aparţin patrimoniului cultural naţional, carte veche şi rară, ediţii bibliofile, ediţii liliput, colecţii de stampe.

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava va oferi:

- servicii de lectură în săli specializate, cu acces direct şi indirect la publicaţii;

- servicii de împrumut de documente la domiciliu;

- servicii de împrumut interbibliotecar de documente, intern şi internaţional;

- schimb de documente intern şi internaţional cu 150 de parteneri

- servicii de referinţe ştiinţifice;

- servicii de informare bibliografică;

- servicii de orientare şi îndrumare în navigarea în reţele;

- servicii de orientare şi îndrumare a utilizatorilor în vederea perfecţionării tehnicilor de muncă intelectuală;

- acces la baze de date româneşti şi străine

Activitatea personalului de bibliotecă este structurată pe servicii bine definite:

### Managementul bibliotecii

- Achiziţie şi evidenţă publicaţii monografice

- Achiziţie şi evidenţă publicaţii periodice şi seriale

- Indexarea publicaţiilor monografice. Catalogare

- Indexarea publicaţiilor periodice şi seriale. Catalogare

- Informare şi documentare

- Comunicarea documentelor. Sala de lectură publicaţii socio-umane

- Comunicarea Colecţiilor. Împrumut la domiciliu publicaţii ştiinţe fundamentale şi tehnice

- Comunicarea colecţiilor. Sala de lectură publicaţii ştiinţe fundamentale şi tehnice - Comunicarea colecţiilor. Sala de lectură publicaţii ştiinţe fundamentale şi tehnice

- Comunicarea colecţiilor Publicaţii periodice şi seriale

- Schimbul intern şi internaţional ; - Depozitul legal

- Împrumutul intern şi internaţional

- Colecţii speciale. Comunicare

- Statistica activităţii bibliotecii

Informatizarea bibliotecii

- Deţine softul VUBIS prin care s-a creat baza de date proprii fiind înregistrate aproape jumătate din totalul publicaţiilor existente în bibliotecă. În prezent suntem în curs de updatatare a ultimei versiuni a acestui soft – VUBIS SMART – 2.4.2

- Biblioteca deţine 55 de calculatoare,  12 imprimante, 3 copiatoare

Mediatecă

- In perspectiva foarte apropiată va fi posibil accesul on-line la documente digitizate ce vor face parte din colecţia specială a bibliotecii ca şi cele din patrimoniul cultural naţional

Perspective

Implicarea bibliotecii în derularea următoarelor proiecte:

- NUSIDOC - Sistemul Naţional Unitar de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, prin portalul ROLINEST - Romanian Library Network Science & Technology, în vederea elaborării unui catalog virtual central unificat, alături de alte biblioteci din ţară şi străinătate;

- Programul Naţional de Achiziţie Partajată care permite o achiziţie centralizată la nivelul bibliotecilor universitare, ducând la lărgirea ariei informaţiilor prin evitarea dublării achiziţiilor (informaţia ce se găseşte la o bibliotecă să nu se regăsească şi la alta, resursele astfel obţinute să fie folosite pentru achiziţia de alte noi titluri). Între aceste biblioteci se va stabili un protocol de împrumut interbibliotecar.

- Programul Naţional de Digitizare. Acesta permite intrarea bibliotecii în proiectul european ce prevede punerea în valoare şi posibilitatea accederii la informaţiile oferite de publicaţiile ce fac parte din patrimoniul naţional cultural.

- Elaborarea de cercetări bibliografice în format electronic prin portalul REM-RO - Referinţe prin e-mail România.

Toate aceste potenţialităţi privite în perspectiva dezvoltării europene a învăţământului superior românesc în general, al celui din Bucovina în particular, impun luare în considerare a înfiinţării Bibliotecii Universitare Suceava ca centru de convergenţă şi focar de diseminare culturală şi academică, de informare şi documentare regională.

Dată fiind lipsa de spaţiu şi care se confruntă şi biblioteca, ca şi celelalte sectoare din cadrul universităţii, luând în considerare evoluţia numărului de studenţi şi totodată explozia informaţională se impune realizarea în noul campus a unei Biblioteci universitare, atât de carte cât şi de tip mediatecă, în format electronic.

Se propune astfel realizarea unei noi construcţii cu urmatoarele suprafeteȘ

Suprafaţă construită biblioteca universitara = 1000 mp.

Suprafaţa totală desfăşurată biblioteca universitara = 2000 mp.

Hmax = P+2 etaje.

OBIECTIV NR. 13.

CASĂ DE CULTURĂ

Existenţa în campusul universitar I al Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava a unui număr de 13.000 de studenţi şi luându-se în considerare prognoza pe următorii ani de creştere la ~20.000 de studenţi, necesită asigurarea unor condiţii de desfăşurare în mod organizat a unor activităţi cultural-artistice, educative, sociale şi de altă natură.

Analizând propunerile organizaţiilor studenţeşti din universitate (Liga Studenţilor, Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava, Asociaţia culturală Lotus, Asociaţia Studenţilor din Bucovina), Senatul universităţii a aprobat şi a solicitat sprijin pentru organizarea activităţilor, studenţeşti intr un climat organizat cu o baza materiala corespunzatoare si o echipa de coordonare a tuturor activităţilor ce se pot organiza în cadrul Casei de Cultură a studenţilor.

Precizăm că în prezent studenţii universităţii desfăşoară activităţi culturale şi artistice ce justifică înfiinţarea în centrul universitar a unei Case a Culturii. Dintre aceste manifestări menţionăm:

- Ansamblul folcloric studenţesc “Arcanul” cu o vechime de 35 de ani, participant activ la festivalurile folclorice din ţară şi din străinătate;

- Trupa de manechine;

- Trupa de teatru MOONSHRILL şi MACADAM;

- Formaţii de dans modern şi dans clasic;

- Cerc de speologie;

- Cerc de istorie;

- Cercuri literare;

- Cerc de geografie turistică;

- Cerc de gimnastică aerobică.

Înfiinţarea Casei de Cultură a studenţilor ar contribui la creearea unui cadru organizatoric şi financiar de susţinere şi dezvoltare a acestor activităţi.

Necesarul de spaţii pentru Casa de Cultură studenţească (sau a tineretului) este de:

- Sală de spectacole cu 400 de locuri- 500m2;

şi anexe- 200m2;

- Sală mică de spectacole, multifuncţională- 200m2;

- Săli de conferinţe 2x100 de locuri- 200m2;

- Săli de repetiţie pentru folclor (1), dans de societate, teatru, poezie, arte vizuale,solişti vocali etc.- 1.000m2;

- Studio muzică uşoară- 150m2;

- Foaier- 200m2;

- Sală de expoziţie- 200m2;

- Bibliotecă- 250 m;

- Arhivă- 150m2;

- Birouri administrative(5)- 150m2;

- Spaţii de depozitare- 200m2;

- Sală de dans-250m2;

- Anexe şi grupuri sanitare

Suprafaţa construită la sol  casa de cultura = 1125 mp

Suprafata construită desfăşurată casa de cultura = 5.000 mp

Regim de înălţime: D+P+2E

OBIECTIV NR. 14.

CĂMINE STUDENŢEŞTI (3 CĂMINE A 300 LOCURI, 1 CĂMIN DE 120 MICROAPARTAMENTE)

Având în vedere lipsa de spaţiu din campusul universitar I şi mai ales lipsa acută de locuri de cazare pentru studenţi, concretizată prin numărul mare de cereri la momentul de faţă de 4.500 faţă de cele 860 de locuri existente, campusul II ca o institutie unitară şi integrată necesită construirea a peste 1200 de locuri de cazare.

Conform PUZ-ului aprobat pentru organizarea Campusului Universitar-II se propune realizarea unor cămine pentru studenţi şi spaţii complementare  (cabinete medicale, spaţii administrative, sală de lectură, oficii pentru prepararea micului dejun, depozitare pentru lenjerie, spaţii destinate spălării rufelor cu uscătorie).

În studiu s-au luat în considerare două scenarii de structurare funcţională al clădirilor pentru cazarea studenţilor.

Se propune o modulare a corpurilor de clădiri TIP 1şi TIP 2 cu avantaje economice şi în execuţie precum şi posibilitatea etapizării lucrărilor de proiectare şi execuţie.

DESCRIEREA FUNCTIONALA

# TIP 1 – P + 4 etaje

- parterul va fi amenajat cu spaţii administrative, cabinete medicale şi spaţii libere acoperite în toate cele trei module propuse.

- cele patru nivele superioare vor avea funcţiunea de cazare pentru studenţii familişti, studenţi străini, doctoranzi şi cadre didactice cu spaţii tip microapartamente.

Aria construită propusă la sol este de 470 mp.

Aria desfăşurată este de 2350 mp.

Aria totală construită şi desfăşurată pentru cele 3 corpuri tip 1 este :

Ac total = 1410 mp

Ad total = 7050 mp

### TIP 2 – P + 4 etaje

- corpul 2 propus în plan este format de două bare identice (2a) şi un corp de legătură (2b) cu spaţii de lectură pe parter şi scara ce asigură circulaţiile pe verticală al celor cinci nivele.

Prin modulare se poate etapiza execuţia independentă a celor două corpuri (2a) cu condiţia integrării corpurilor de legătură (2b) în etape.

Pe capetele tronsoanelor se propun scări de evacuare impuse de lungimea mare a barelor de cazare .

Camerele sunt dimensionate conform Ordinului nr.1955 din 18/10/1995 publicat în monitorul oficial Partea I nr.59 bis din 22/03/1996. Pentru aprobarea normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instuirea copiilor şi tinerilor – articolul nr.25.

În acest articol se face referire la volumul de aer necesar pe student stabilit la 18 mc.

Suprafeţele construite şi desfăşurate au rezultat în funcţie de numărul de locuri de cazare impus de tema de proiectare.

Suprafeţe construite pentru corp 2 :

2a Ac = 1350 mp

2b Ac = 270 mp

Suprafeţe desfăşurate pentru corp 2 :

2a Ad = 6750 mp

2b Ad = 1350 mp

Suprafaţa construită totală pentru corp 2 :

Ac total = 2970 mp

Suprafaţa desfăşurată totală pentru corp 2 :

Ad total = 14.850 mp

Suprafaţa desfăşurată totală pentru 2 corpuri tip 2

Ad total = 14.850 mp x 2 corpuri = 29.750 mp

S-a încercat o modulare a corpurilor ce compun cayarea pentru studenţii familişti şi nefamilişti pentru a putea fi executate etapizat.

Arhitectura corpurilor destinate cazării studenţilor se va realiza în contextul ansamblului ţinându-se cont de faptul că în campus sunt propuse funcţiuni diverse  legate de învăţământul superior din Municipiul Suceava.

## Total Ad cămine studenţeşti = 7050 mp + 29.750 mp = 36.750 mp

În raport cu studiul geotehnic  soluţiile structurale şi de rezolvare a instalaţiilor se pot prevedea subsoluri tehnice (h max 1,80 m) parţiale.

Pentru corpurile de clădiri propuse conform cu tema de proiectare întocmită de beneficiar locurile de cazare se distribuie după cum urmează :

## CORP TIP 1

- parter – funcţiuni complementare

- 4 nivele – microapartamente pentru nefamilişti

Se consideră 2 locuri pe microapartament. Pe nivel s-au luat în calcul 8 microapartamente rezultând 16 locuri pe nivel şi 60 locuri pe modul. 2 microapartamente sunt propuse pentru alte funcţiuni.

Total locuri rezultate pe cele 3 module de CORP TIP 1 sunt 180 locuri de cazare.

## CORP TIP 2

Corpul tip 2 se împarte în 2 bare de cazare 2a şi un corp de legătură 2b.

2a  – parter – cazare studenţi nefamilişti în camere cu trei locuri

- 4 nivele – cazare studenţi nefamilişti în camere cu trei locuri

Pe nivel se propun 29 camere cu trei locuri rezultând 87 locuri pe nivel. Pe cele 5 nivele din corpul 2a rezultă 435 locuri.

Pe cele 4 bare de cazare propuse rezultă 1740 locuri de cazare.

TOTAL LOCURI CORP TIP 1 ŞI CORP TIP 2 = 1920 LOCURI DE CAZARE

Faţă de tema de proiectare numărul de locuri de cazare pentru care se întocmeşte SF s-a suplimentat la solicitarea beneficiarului “Universitatea Ştefan cel Mare” Suceava prin includerea suprafeţelor rezervate extinderiizonei de cazare prevăzute în PUZ.

OBIECTIV NR.15

RESTAURANT STUDENŢESC DE 250 LOCURI/SERIE

Având în vedere lipsa de spaţiu pentru dezvoltarea universităţii în campusul actual, situat pe strada Universităţii (47.651 mp, din care peste 21.000 mp sunt ocupaţi de construcţii), precum şi creşterea numărului de studenţi, se simte nevoia de a se găsi un nou amplasament în care unitatea să-şi dezvolte infrastructura pentru cele patru facultăţi ce se vor muta în acest campus II, (din care două facultăţi noi). Actualul spaţiu util asigură 1,8 mp/student, cu mult sub minimul necesar de 10-12 mp/student.

Construirea unui nou campus universitar pe terenul extravilan obţinut în baza HG 79/2007 în comuna Moara (la 4 km de campusul actual) face ca existenţa unei cantine restaurant să fie absolut necesară pentru cei 8.000 de studenţi ce vor avea baza de învăţământ în acest campus.

Cladirea va avea urmatoare structura fuctionala:

Parter - depozit pentru legume şi fructe necesar pentru 6-8 luni de funcţionare a restaurantului, cu pardoseală rece (mozaic şi cu guri de ventilaţie naturală), cu suprafaţă de depozitare pe compartimente de 400 mp.

- magazie de alimente pe compartimente în conformitate cu normele europene de depozitare produse alimentare şi cu vestiare şi grupuri sanitare pentru personalul restaurantului.

Magaziile vor avea ventilaţie naturală şi climatizare pentru temperaturi de 0±50.

Un spaţiu de ~150 mp va fi rezervat unei spălătorii pentru echipamentul de lucru al personalului.

Etaj- sală de mese pentru 250 persoane pe serie, bucătărie pentru prepararea produselor culinare şi spaţii de lucru pentru tranşare, preparare semiproduse, spălare veselă.

Vitrina şi vânzarea preparatelor se va face pe o linie în afara bucătăriei. Bucătăria va fi dotată cu utilaje moderne de preparare acţionate electric (sau pe gaz). Aerisirea în bucătărie se va face prin hota de aspiraţie.  Bucătăria şi sala de mese va avea încălzire şi sistem de climatizare şi ventilaţie. Se va avea în vedere ca instalaţia anexei de preparare a alimentelor să fie prevăzută cu guri de canalizare care să nu se intersecteze cu cele de la bucătărie.

Grupurile sanitare vor fi amenajate distinct cu intrarea în sala de mese. Se vor avea în vedere respectarea normelor de igienă şi sanitar-veterinare precum şi fluxul de preparare şi de cel de deservire.

## Ac = 1000 mp

## Ad = 2000 mp

Hmax = P+2 etaje.

OBIECTIV NR. 16

CONSTRUCTII TEHNICE ANEXE

|  | Suprafata construita mp | Suprafata desfasurata mp | Hmax. |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica | 100 | 100 | P |
| Statie pompare | 100 | 100 | P |
| Statie epurare+bazine decant | 500 | 500 | P |
| cabine poarta - 3 buc x 20 mp/buc | 60 | 60 | P |

NOTA: Configuratia, modul de dispunere si relationare a tuturor constructiilor propuse pentru satisfacerea necesarului de spatii pentru invatamant/ cercetare si complemenatre  aferente viitorului Campus II al Universitatii Stefan cel  mare - Suceava vor respecta plansa de Reglementari aferenta Planului Urbanistic Zonal si Dstudiului de Prefezabilitate aprobat.

OBIECTIV NR. 17

CAI DE ACCES si PARCARI

Circulatiile

Circulatiile carosabile vor asigura accesul autovehiculelor din drumul judetean in incinta Campusului. Ele vor avea o organizare perimetrala la sol impreuna cu parcajele destinate utilizatorilor si vizitatorilor campusului. Accesele din circulatia perimetrala in zonele functionale si parcerile aferente acestora vor fi diferentiate si vor fi dotate cu sisteme de monitorizare adecvate - pentru accesul principal (zona salii polivalente, bazin olimpic), pentru cel destinat accesului in zona caminelor studentesti si pentru cel destinat accesului in zona terenurilor de sport pentru competitii internationale.

In afara circulatiilor carosabile pentru automobile, dispuse perimetral, se impune prezenta unei circulatii ocazional – carosabile pentru utilaje de mare tonaj si pentru accesul popmpirilor la toate obietivele propuse, cu gabarit minim de 3,5m.

Circulatiile pietonale pentru utilizatorii campusului si vizitatori în sectoarele deschise publicului sunt diferenţiate în trei categorii:

- circulatii pietonale de tip trotuar – aferente circulatiilor carosabile perimetrale - asfalt

- circulatiile pietonale principale - cu pavimente decorative

- circulatiile pietonale secundare şi poteci – cu pavimente simple, partial cu pietris, nisisp sau lemn

Pista de biciclete va face parte integranta din structura  circulatiilor carosabile si pietonale perimetrale ale campusului si va avea o latime minima de 2m.

Suprafetele aferente circulatiilor si parcajelor vor fi urmatoarele:

| 1 | circulatii caros.exterioare | 15.577,45 |
| --- | --- | --- |
| 2 | statie autobuz | 87,81 |
| 3 | drumuri interioare | 21.214,51 |
| 4 | centura giratie | 274,24 |
| 5 | suprafete pietonale | 54.353,63 |
| 6 | parcaje perimetrale | 4.357,06 |
| 7 | parcaje interne campus | 5.577,00 |
| 8 | pista biciclete | 2.936,41 |
| 9 | trotuare | 17.925,53 |
| Total 122.304mp |  |  |

NOTA: Configuratia ciculatiilor carosabile si a celor pietonale precum si dispunerea acceselor principale si secundare si a parcajelor va respecta plansa de Reglementari aferenta Planului Urbanistic Zonal aprobat.

OBIECTIV NR. 18

SPATII PLANTATE

Acestea sunt spatii plantate care nu fac parte din complexul dendroecologic si al gradinii botanice, fiind insa necesare pentru buna integrare a celorlalte functiuni in ansamblul Campusului.

Spatiile plantate aferente acestui obiectiv sunt de doua categorii:

1. Spatii plantate aferente constructiilor

Suprafata de teren alocata = 11 259 mp

2. Spatii plantate aferente circulatiilor si insulelor verzi

Suprafata de teren alocata.= 7 900 mp

Total  spatii plantate = 19 159 mp

D. Date tehnice ale investiţiei:

Pentru obiectivele descrise anterior se vor preciza urmatoarele categorii de date tehnice

a) zona şi amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din

intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu

repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu

recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice

domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea

variantei optime pentru aprobare;

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

E. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

a. Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de

referinţă;

2. analiza opţiunilor*1);

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul

cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4. analiza economică*, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică:

valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

------------

*1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie

maximă), varianta medie (variantă cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată.

Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi

constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal

constituite.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II

.................;

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan,

apă-canal, telecomunicaţii etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de

coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

Documentele pe care autoritatea contractanta le poate pune la dispozia fiecarui ofertant interesat, in urma unei adrese de solicitare de a participa la procedura, sunt:

- incadrarea in teritoriu (ridicarea topo de la cadastru);

- zonificarea functionala a circulatiei rutiere

- reglem echip edilitara

- PUZ – se poate consulta la sediul universitatii;

Documentatia se va preda la beneficiar pe hartie si 1 exemplar pe suport informatic (de preferinta CD) care va contine documentatia corespunzatoare formei redactate pe hartie.

Documentatia se va preda insotita de avizul care atesta verificarea interna a acestuia de catre elaborator (proces verbalde avizare intrerna).

Se va prezenta de catre prestator devizul estimativ al lucrarii tinand seama de toate cheltuielile necesare, pe capitole de deviz.

SEF BIROU ACHIZITII				ADM.FINANCIAR

Jr. Eugenia Munteanu                                                Ramona Praznitchi

în dimensionarea bazinului de înot s-au utilizat normative naţionale şi tehnice internaţionale cum ar fi Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995  indicativ NP -065 – 02; Neufert, documentaţii de specialitate în proiecte similare.