MEMORIU JUSTIFICATIV

#### Capitolul I – DATE GENERALE

## A - DATE GENERALE

Proiect:	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

Amplasament:	 comuna Bolintin Deal, cod 087015, jud Girugiu

##### Beneficiar: 	PRIMARIA BOLINTIN DEAL

##### Proiectant general:		S.C.  REPUBLIC OFA RCHITECTS S.R.L.

##### Proiectant arhitectura:		S.C.  REPUBLIC OF ARCHITECTS S.R.L.

## B - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Terenul se afla in proprietatea  primariei Bolintin Deal, jud Giurgiu.

Terenul este situat in perimetrul intravilan al comunei Bolintin Deal, jud Giurgiu si se afla in domeniul public al comunei Bolintin Deal conform HCL 10/28.02.2002. Suprafata trecuta in acte este de 6864mp.

Terenul are o suprafata de 6557 mp rezultata din ridicarea topografica.

In prezent terenul nu este liber de constructie.

Forma terenului este poligonala neregulata cu urmatoarele vecinatati :

- la NV– proprietate privata

- la NE – Bd Muncii

- la SV – domeniu public

- la SE – strada Scolii

Accesul principal pe teren se face din bd. Muncii. Din strada Scolii, va exista un acces secundar, pentru demisol.

Modul de amplasare al constructiei existente este izolat.

Retragerile vor respecta prevederile codului civil, conform certificat urbanism :

- 9m fata de cladirea scolii

- 5m fata de  Bd Muncii

- 37.5 m fata de cladirea scolii

- pe aliniament fata de strada Scolii

C- CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

Funcţiune – gradinita cu program prelungit cu capacitatea de 140 de copii (7 grupeX20copii).

Structura de rezistenta:

Infrastructura este realizata din stalpi grinzi si pereti din beton armat ce descarca incarcarea din suprastructura prin intermediul unui radier de 40 cm in zona cu demisol, si prin intermediul unor fundatii continue sub stalpi in rest.

Pereţii perimetrali impreună cu radierul, stalpii si grinzile din zona cu demisol, vor realiza un sistem de tip cutie rigidă care asigura o buna comportare a infrastructurii in cazul seismelor.

Suprastructura este realizata din cadre de beton armat: stalpi, grinzi si placi din beton armat intre axele  A-D si 6-8, si in cadre din beton armat si pereti din beton armat intre axele E-J si 1-5. Acoperisul se va realiza dintr-un planseu inclinat, format din grinzi si placa de beton armat.

Regim de inaltime EXTINDERE:

Ds+P+E1, H max  9.65m de la cota terenului.

Suprafete:

| Suprafaţa construita la sol | 620 mp |
| --- | --- |
| Suprafaţa desfăşurată | 1377 mp |
| Suprafaţa utila | 1153 mp |

Coeficienti de utilizare a terenului:

POT= 45%

CUT= 0.8

In conformitate cu HGR 766/1997 construcţia se încadrează la categoria “C” de importanţă.

Clasa de importanţă a construcţiei II.

Capitolul II – DESCRIEREA FUNCTIONALA

Extindere

In conformitate cu tema beneficiarului, extinderea va fi organizata astfel :

demisol :

| IND | DENUMIRE CAMERA | ARIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MP |
| D1 | CIRCULATIE VERTICALA | 20,46 |
| D2 | GRUP SANITAR | 3,26 |
| D3 | BUCATARIE | 37,05 |
| D4 | HOL | 2,46 |
| D5 | VESTIAR PERSONAL | 5,15 |
| D6 | DEPOZITARE ALIMENTE | 8,26 |
| D7 | GRUP SANITAR PERSONAL | 3,26 |
| D8 | CIRCULATIE VERTICALA | 20,39 |
| D9 | HOL | 6,80 |
| D10 | SPALATORIE | 15,15 |
| D11 | DEPOZITARE MAT.DIDACTICE | 14,40 |
| D12 | CAMERA HIDROFOR | 9,30 |
| D13 | CENTRALA TERMICA | 9,23 |
| D14 | CAMERA POMPE | 11,25 |
| D15 | REZERVOR APA | 31,50 |
| ARIE UTILA DEMISOL |  | 197,92 |
| ARIE CONSTRUITA DEMISOL |  | 300,10 |
| C1 | CURTE ENGLEZA | 6,50 |
| C2 | ZONA EXTERIOARA | 4,00 |
| PARTER |  |  |
| P1 | HOL PRIMIRE | 48,64 |
| P2 | HOL | 34,64 |
| P3 | CIRCULATIE VERTICALA | 15,60 |
| P4 | CABINET DIRECTOR | 16,70 |
| P5 | ZONA IZOLARE | 9,46 |
| P6 | CABINET MEDICAL | 11,80 |
| P7 | GRUP SANITAR CABINET | 2,85 |
| P8 | GRUP SANITAR | 10,60 |
| P9 | GRUP SANITAR | 2,87 |
| P10 | SALA GRUPA | 54,30 |
| P11 | CIRCULATIE VERTICALA | 11,65 |
| P12 | SALA GRUPA | 53,50 |
| P13 | SALA GRUPA | 53,00 |
| P14 | GRUP SANITAR | 10,60 |
| P15 | HOL | 21,70 |
| P16 | CIRCULATIE VERTICALA | 10,70 |
| P17 | DORMITOR | 9,74 |
| P18 | GRUP SANITAR | 55,00 |
| P19 | SALA MULTIFUNCTIONALA | 95,50 |
| ARIE UTILA PARTER |  | 528,85 |
| ARIE CONSTRUITA PARTER |  | 587,12 |
| C2 | CURTE 1 | 11,50 |
| C3 | CURTE 2 | 12,15 |
| ETAJ: |  |  |
| E1 | CIRCULATIE VERTICALA | 17,30 |
| E2 | SALA GRUPA | 53,30 |
| E5 | GRUP SANITAR | 11,16 |
| E3 | SALA GRUPA | 53,60 |
| E6 | CIRCULATIE VERTICALA | 19,00 |
| E10 | GRUP SANITAR | 10,90 |
| E7 | SALA GRUPA | 53,00 |
| E8 | SALA GRUPA | 53,00 |
| E11 | CIRCULATIE VERTICALA | 17,00 |
| E14 | GRUP SANITAR | 9,65 |
| E13 | DORMITOR | 62,36 |
| E12 | DORMITOR | 55,80 |
| ARIE UTILA ETAJ |  | 416,07 |
| ARIE CONSTRUITA ETAJ |  | 489,50 |
| T1 | TERASA | 134,65 |

Numarul maxim de persoane este de 157 persoane aflate simultan in cladire (12 angajati si 140 copii si 5 vizitatori) . Confrom cerintelor beneficiarului, gradinita va avea o capacitatea de 140 copii din care doar 60 vor fi in program prelungit.

Considerandu-se o arie de 1780mp, s-a prevazut un spatiu verde amenajat, de 600mp, ceea reprezinta, 34%.

TERASE:

este prevazuta o terasa exterioara la etaj  S= 134,65mp.

INALTIMEA SPATIILOR INTERIOARE

2,60 m la demisol

3,05 m la parter, la finit;

2,50 – 4,46 – la etaj

CIRCULATIA  VERTICALA dintre parter si etaj este asigurată de 3 scară în două rampe, cu structura de beton armat şi trepte si contratrepte din beton turnat in situ, si placate cu placi ceramice prevazute cu acesorii antiderapante.

Suplimentar, pentru evacuare, s-au prevazut doua scari exterioare.

Scarile vor respecta normele pentru circulatia copiilor, trepte max 15cm inaltime.

Capitolul III – SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

A - INCHIDERILE EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARILE INTERIOARE

Inchiderile exterioare se vor realiza din zidarie din blocuri ceramic tip porotherm, 30 cm la exterior, corectata termica la exterior cu placaj din polistiren expandat de 10 cm grosime.

Executia zidariilor din caramida se va face conform tehnologiei producatorului,  cu prevederea de elemente de intarire din beton armat  (stalpi, grinzi si plansee) conform detaliilor din proiectul de structura (vezi memoriul tehnic de specialitate).

Sub zidaria de caramida realizata peste planseele de la parter, in contact direct cu pamantul, se va executa o hidroizolatie dintr-un strat de carton bituminat lipit la cald cu doua straturi de emulsie bituminoasa.

Compartimentările interioare vor fi realizate cu pereti din zidarie porotherm de 30 cm, pereti din perete din zidarie din blocuri ceramice 11,5cm sistem nut si feder şi pereţi despartitori din panouri gips-carton pe structura din tabla ambutisanta.

Pentru peretii despartitori dintre bai si salile de curs sau dormitory, se vor folosi pereti despartitori din placi de gipscarton rezistente la foc si umezeala GKF, tripluplacati, cu structura din profile metalice 7.5cm grosime, si vata minereala bazaltica 6cm grosime – vezi plan.

In bai si grupurile sanitare se va folosi gips-carton rezistent la umiditate.

Peretii din gips-carton se vor fonoizola cu vata minerala de 5 cm grosime. Interaxul montantilor din tabla se va corela cu inaltimea si functiunea spatiilor, conform indicatiilor producatorului sistemului de pereti.

B - FINISAJELE INTERIOARE

Pardoseli:

- In salile de curs se va folosi pardoseli din lemn masiv, tip dusumea.

- Holul din zona de intrare, treptele  si podestele scarilor se vor placa cu piatra reconstituita 11mm grosime, lipita cu adeziv, rezistenta la traffic intens, cu COF>0,4

- scarile vor fi prevazute cu accesorii antiderapante, fixate pe fiecare treapta, daca nu este déjà inclus in finisajul treptei

- Grupurile sanitare vor avea pardoselile din  placi ceramic 10X10, colorate.

- In spatiile tehnice se va prevede beton sclivisit cu adaos de cuartz.

- in demisol, in majoritatea spatiilor in afara celor tehnice se va prevede gresie 30X30, rezistenta la trafic intens

Pereti:

- Peretii din zidarie vor fi tencuiti si finisati cu vopsitoarie lavabila alba*

- Peretii din gips carton, finisati cu vopsitorie lavabila alba*

- Grupul sanitar va avea placaj din placi ceramic pana ala 210cm inaltime, pe toti peretii din zidarie sau gipscarton

- in grupruile sanitare se vor prevedea pereti despartitori usori, din HPL, tip MAX

- In spalatorie si bucatarie se va prevede placaj ceramic 20X20cm, fixat cu adeziv, si cu rosturile chituite antimucegai.

Tavane:

- Majoritatea tavanelor de la parter vor fi tencuite si vopsite cu vopsitorie lavabil alba*.

- pentru grupurile sanitare indicate, se vor folosi tavane suspendate din placi de gipscarton rezistent la umezeala – conform tehnologie producator (KNAUF)

*in spatiile umede (bai, bucatarii, spalatorie) vopsitoria va fi rezistenta la umezeala ridicata, la abraziune si diluanti, cu protective antimucegai.

Terase:

- la etaj se va folosi pardoseala din sipci de lemn, tratat pentru exterior, montat pe o structura de lemn suplimentara, sapa din beton pentru protectia hidroizolatiei, prevazuta cu membrana hidoizolanta, bariera contra vaporilor, termoizolatie din placi de polistiren expandat min 20cm grosime

- terasele din parter vor fi acoperite cu pavele de exterior, din beton vibropresat, 5cm grosime, culoare gri. Terasele din parter vor fi termoizolate cu placi din polistiren expandat rezistenta la compresiune de 5cm si hidroizolate, pe o distanta de minim 70cm, perimetral inchiderilor catre exterior.

D - FINISAJELE  EXTERIOARE:

Peretii exterior din curtile interioare vor fi placati cu termosistem tip Baumit, prevazut cu termoizolatie din polistiren expandat 10 cm, finisat cu vopsitorie de exterior culoare alb. In zona de terasa de la etaj, peretii ce delimiteaza aceasta terasa vor fi divers colorati, conform desen fatada.

terasele din parter vor fi acoperite cu pavele de exterior, din beton vibropresat, 5cm grosime, culoare gri.

Curtea exterioara va fi amenjata cu gazon; aleile vor fi acoperite cu pavele de exterior, din beton vibropresat, 5cm grosime, culoare gri.In spatiile de joaca ale copiilor se vor prevedea zone de joaca placate cu placi din granuflex.

Pentru imprejmuire se va mentine gardul existent in zonele unde este indicat astfel. In rest, prin amplasarea cladirii pe aliniament, nu mai este nevoie de realizarea unui gard. Pe o portiune adiacenta Bd. Muncii, gardul va fi inlocuit de o jardiniera de 70 cm inaltime.

E - ACOPERISUL, intr-o singura panta, se va realiza din placa de beton armat cu grinzi de beton.

- Invelitoarea se va realiza din tablă plana zincata faltuita, montata peste astereala placi de osb protejata cu folie tip tyvek, prevazuta cu termoizolatie din saltele de vata mineral 15cm grosime, structura din sipci de lemn, spatiu ventilat.

- Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va asigura cu jgheaburi si burlane din tabla zincata. scurgerea apelor de pe terasaetajului se va face prin sifoane de pardoseala, aflate sub pardoseala de lemn.

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (conform legii nr.10/1995)

- CERINTA «A1,A2» REZISTENTA SI STABILITATE - conform prevederilor din memoriu tehnic de structura.

- CERINTA «B1» SIGURANTA IN EXPLOATARE

  - Conform STAS 6131 la golurile pentru ferestre, la terasele circulabile si la scări s-au prevăzut balustrade cu inaltimea minima de 0,90 m. Suplimentar, vor fi prevazut si balustrade la 60cm inaltime, pentru circulatia copiilor.

  - Dimensionarea treptelor-contratreptelor respecta NP063-02, conform regulii pentru copii prescolari: 2h+l=58-60, hmax =15cm.

  - Pardoselile exterioare si cele destinate cailor de evacuare, holurilor sunt prevăzute a se executa din materiale si accesorii antiderapante. (cof>0,4)

- CERINTA «C» SIGURANTA LA FOC

Indicatiile sunt detaliate in scenariul de securitate la incendiu elaborat.

Conform Normativului P-118/99 privind siguranţa la foc a construcţiilor clădirea pe ansamblu se încadrează la:

RISC MIC DE INCENDIU – Conform cu scenariul de securitate la incendiu, spatiile cu risc mic depasesc 30% din volumul constructiei, cladirea are risc mijlociu de incendiu pe ansamblu.

GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC - corespunzător tipurilor de materiale de construcţie prevăzute prin proiect pentru realizarea clădirii.

- CERINTA «D»

a - IGIENA si SANATATEA OAMENILOR

- Amplasarea constructiei propuse s-a facut astfel incat sa se evite orientarea ferestrelor de clasa exclusiv catre nord.

- Pentru satisfacerea nevoilor igenico-sanitare, pentru utilizatorii precizati, si conform cu cerintele beneficiarului s-au prevazut urmatoarele grupuri sanitare echipate corespunzator conform STAS 1478/90 si N6PM/2002

  - demisol – 2 grupuri sanitare (dotate in total cu  cu  cate 2 lavoare, 2wc si 1 dusuri)

  - la parter – 4 grupuri sanitare (dotate in total cu cu 11 lavoare, 12 wc , 8 dusuri)

  - etaj - 3 grupuri sanitare (dotate cu in total cu 10 lavoare, 10 wc , din care o baie si cu 6 dusuri )

- Distantele de montaj si dimensiunea obiectelor sanitare vor fi adecvate copiilor.

- In spatiile bailor si s-au prevăzut finisaje uşor lavabile (pardoseli de gresie, placaje faianta).

- in cadrul construcţiilor pentru grădiniţe de copii s-au asigurat următoarele cubaje de aer minime:

  - 8 m 3 /pers. în camerele de grupă;

  - 5 m 3 /pers în sălile polivalente.

Nivelul de iluminare naturala respecta prevederile normativului NP 011/1997, asigurandu-se in salile de curs un raport minim intre suprafata vitrata si aria camerei de 1/6.

b - REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

In proiectarea construcţiei s-au respectat prevederile din Legea nr.137/1995 republicata, privind protecţia mediului, Legea nr.107/1996 a apelor, OGR nr.243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR nr.188/2002, Ord. MAPPM nr.462/1993, Ord. MAPPM nr.125/1996, Ord. MAPPM nr.756/1997.

- Prin lucrările propuse s-a evitat perturbarea vecinatatilor si minimizarea tăierii de arbori.

- Funcţiunile prevăzute prin proiect nu generează noxe sau alţi factori de poluare ai mediului. Centrala termica, prevăzuta cu combustibil pe gaz, are emisii de gaze arse care se înscriu in limitele admise de Ordinul M.A.P.P.M. nr.462/1993.

- nu se vor depozita nici una din substantele prevazute in HG nr. 95/2003 in cantitatile considerate relevante

Deşeurile menajere vor fi colectate si depozitate in pubele din PP - tip Euro, pubele cu capacitatea de 110 l conform STAS 8127, intr-un spaţiu special amenajat in curte. Pentru curăţeinia exterioară: puncte de colectare şi evacuare a gunoaielor dotate cu containere manevrabile şi guri de apă pentru spălat.

- CERINTA «E»

a -  IZOLAREA  TERMICA - S-au respectat prevederile din OG nr.29/2000 aprobata prin legea nr.325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice C107/1,2,3,4 -2005. S-au prevăzut următoarele masuri de protecţie termica a construcţiei:

- închiderile exterioare din beton armat si cărămida protejate cu termoizolaţie din polistiren de 10cm;

      - termoizolaţie din vata minerala de 15 cm la acoperis;

      - protecţie termica cu polistiren extrudat - 5 cm grosime sub plăcile de pardoseala din beton armat de la demisol, turnate direct pe pamant;

      - terasa de la etaj va fi termoizolata cu 20cm termoizolatie din polistiren expandat.

      - tâmplărie exterioara din profile din din pvc cu  geamuri termopan, cu garnituri de etanşare speciale.

b - IZOLAREA HIDROFUGA

- membrane hidroizolante pentru terase

- membrane hidroizolante pentru curile din parter, pe minim 70cm distanta perimetral fatadei.

- La realizarea hidroizolaţiilor de la şarpanta se respecta prevederile Normativului C 112

- Hidroizolatie dintr-un strat de carton bituminat lipit la cald cu doua straturi de emulsie bituminoasa, sub zidaria de caramida realizata peste planseele de la parter, in contact direct cu pamantul.

- solutii de hidroizolare speciala pentru rezervorul de apa conform detalii producator.

- CERINTA «F» PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

          - Nivelele sunt separate cu planşee din beton armat cu grosimea de 15 cm;

          - finisajele peste placi vor fi de prevazute cu sapa de beton peste placi de polistiren, conform proiect.

          - Ferestrele sunt prevăzute cu geamuri termopan .

Capitolul V - MASURI DE PROTECTIE CIVILA

In conformitate cu normativele in vigoare, constructia avand regimul de inaltime Ds+P+1E, fara subsol, cu functiunea de cladire administrativa, nu este necesara amenajarea unui adapost de protectie civila.

Capitolul VI – ASIGURAREA UTILITATILOR

Încălzirea spaţiilor interioare, la nivel de temperatură precizat în standarde (1907/2-97), se va realiza prin intermediul corpurilor statice (radiatoare) din otel în toate incaperile ce necesita incalzire.

Alimentarea cu apa potabila se va face din sursa propie (put de medie adancime) care va alimenta o statie de hidrofor aceasta asigurand presiunea si debitul pentru intreaga cladire. Apa calda menajera se va aproviziona deasemenea din sursa propie si se va prepara in regim prioritar in centrala termica cu care va fi dotata cladirea.

Protectia contra incendiilor  în conformitate cu normativ NP 086-05 si STAS 1478-90 este necesara si este formata dintr-o instalatie cu hidranti exteriori.

Pentru acoperirea sarcinii termice necesare dar si pentru prepararea apei calde care se realizeaza in regim prioritar, s-a ales solutia cu doua centrale termice pe gaz legate in cascada  cu o putere termica nominala de 60 kW fiecare. Centrala prepara agent termic cu temperaturile 70/50˚C tur/retur, presiunea maxima de lucru admisa fiind de 3 bar. Centrala  va  fi  amplasata  in spatiul special amenajat de la demisol si va fi echipata cu detector de gaz si vana automata de inchidere a gazului conform si cu normativele in vigoare(P118,I 13,I6). Evacuarea gazelor arse este fortata prin intermediul unui cos concentric,prin care se realizeaza si aportul de aer necesar arderii.

Reteaua de canalizare exterioara se va face din PVC-KG Ø200, montata cu panta de scurgere, inceperea montajului facandu-se de la adancimea de inghet considerata fata de cota terenului amenajat. Deversarea apelor menajere uzate se va face intr-o mini-statie de epurare noua iar de aici apa curata va fi infiltrata in sol cu ajutorul unor tuneluri de percolare.

Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va realiza din reteaua furnizorului de energie de 0,4 Kv din zona conform avizului de racord eliberat de S.C.ELECTRICA S.A. la cererea beneficiarului. Modul de amplasare si echiparea firidei de bransament pentru imobil va face obiectul unui proiect separat  al furnizorului SC ELECTRICA S.A. la cererea beneficiarului.Tabloul electic TEG va fi amplasat la perterul cladiri. Tabloul electic TEG va fi echipat cu automate pentru protectiala sprasarcina si scurtcircuit.

Capitolul VII - MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Lucrarile de executie prevazute prin prezentul proiect se vor desfasura atat in limitele incintei detinute de titular cat si in domeniului public sau a vecinatatilor.

Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta urmatoarele:

- Legea protectiei muncii nr. 90/1996;

- Ord. MMPS nr. 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT nr.9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii -ed. 1995;

- Ord. MMPS nr. 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS nr. 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate de MI nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT nr.20N/11.07.1994 - Normativ C300.

- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Prezenta documentaţie, in faza de studiu de fezabilitate, a fost întocmita cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor in construcţii si a normativelor tehnice in vigoare.

Sef proiect: arh. Alexandra Litu

Intocmit: arh. Alexandra Litu