|  | S. C. M a s l a e v C o n s u l t I n g S. R. L. C.U.I. RO16159232 O.R.C. J40 / 2553 / 2004 Str. Tepes Voda nr. 58, sector 2, Bucuresti www.maslaev.ro tel. / fax 021 - 211.61.96 |
| --- | --- |

Beneficiar : 	PRIMARIA BOLINTIN DEAL

Investitie : 	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

Adresa : 		BULEVARDUL MUNCII, COD POSTAL 087015, COMUNA BOLINTIN DEAL, JUDETUL GIURGIU

Faza:              D.T.A.C.

###### Proiect nr. :    078/2010

MEMORIU TEHNIC

DE REZISTENTA

- Obiectul proiectului

Documentaţia pentru faza de proiectare D.T.A.C. cuprinde piesele desenate şi partea scrisă aferentă pentru realizarea structurii de rezistenţă a imobilului D+P+1E aferenta investitiei « GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT », cu functiunea gradinita din Bulevardul Muncii, cod postal 087015, comuna Bolintin Deal, judetul Giurgiu, beneficiar : Primaria Bolintin Deal.

#### Date de bază

La baza proiectării au stat :

  - partiurile de arhitectură, faţade şi secţiuni;

  - normativele şi standardele în vigoare ;

  - studiul geotehnic pe amplasament intocmit de S.C. Geotechnics S.R.L.;

- Incadrarea construcţiei în clase şi categorii de importanţă

Zona de actiune a vantului: caracterizata de presiunea de referinta a vantului mediata pe 10 minute la 10 m egala cu 0.5 kPa conform NP-082-04.

Zona de actiune a zapezii: caracterizata de incarcarea din zapada de  2.0 kN/m² conform CR 1–1-3–2005.

Conform Normativului P100-1/2006, constructia  se incadreaza in zona seismica avand ag = 0.24*g si Tc = 1.60 s si clasa de importanta II.

Conform Hg 766/97 categoria de importanta este C importanta normala.

- Cerinţe de verificare a proiectului

Proiectului de rezistenţă va fi verificat tehnic de calitate la cerinţa A, domeniul A1 si A2.

- Conditii tehnice de executie

Vor fi respectate în mod obligatoriu receptia lucrarilor conform "Programului de control al calităţii lucrărilor şi în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor"  anexat la proiect.

- Reglementari tehnice utilizate

- Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat, indicativ C140-86;

- Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii, indicativ CR0 – 2005;

- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1 – 1 - 3 – 2005;

- Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie,  indicativ  CR6-2006;

- Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului, indicativ NP – 082 – 04;

- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa, indicativ NP 112 – 04 ;

- Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat, indicativ CR2 – 1 - 1.1 – 05 ;

- SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri;

- Cod de proiectare seismica P100. Partea I -  P100/1-2006  Prevederi de proiectare pentru cladiri.

Calculul structurii de rezistenţă s-a efectuat atât sub sarcini gravitaţionale cât şi sub sarcini orizontale.

Referindu-ne la cele din urmă se ştie că hotărâtoare la dimensionarea structurii vor fi maximele dintre încărcările din vânt şi seism, care se combină cu solicitările gravitaţionale. În cazul de faţă seismul dimensionează.

S-au realizat câte doua tipuri de modele de calcul:

- primul: considerând cota de încastrare ca fiind cota +/- 0.00 m, cu considerarea infrastructurii ca o cutie rigidă.

- al doilea: considerând întreaga construcţie (inclusiv infrastructura si fundaţiile). Pentru acest tip de modelare, s-au realizat modele separate:

- pentru situatiile de solicitari statice (grupări fundamentale şi de lunga durată), modelând interacţiunea teren-structurâ prin intermediul resoartelor, care reprezintă coeficienţi de pat şi de rigiditate, cu valori specifice acestor solicitări

- pentru situatiile de solicitari dinamice (grupări speciale – seism), modelând interacţiunea teren-structurâ prin intermediul resoartelor, care reprezintă coeficienţi de pat şi de rigiditate, cu valori specifice solicitarilor dinamice.

Între cele doua tipuri de macromodele s-au obţinut rezultate deosebit de apropiate, ceea ce confirmă că ipoteza de cutie rigidă pentru infrastructură are acoperire deplină.

S-au făcut verificări la starea limită ultimă precum şi la starea limită de exploatare normală (starea limită de serviciu).

- Descrierea solutiei tehnice

Infrastructura – elemente de rezistenta

Infrastructura este realizata din stalpi grinzi si pereti din beton armat ce descarca incarcarea din suprastructura prin intermediul unui radier de 40 cm intre axele D-J si 1-4 in zona cu demisol, si prin intermediul unor fundatii continue sub stalpi intre axele A-D si 6-8 si intre axele E-J si 4-5.

Pereţii perimetrali impreună cu radierul, stalpii si grinzile din zona cu demisol, vor realiza un sistem de tip cutie rigidă care asigura o buna comportare a infrastructurii in cazul seismelor.

Detaliile de dispunere si alcatuire a sistemului de hidroizolare a infrastructurii si fundatiilor, vor fi asigurate de proiectantul general sau o firma specializata.

Se va executa de asemenea un rezervor de apa cu dimensiunile de 5.40x10.40 m ce va fi ingropat in pamant, alcatuit din pereti de beton armat , radier general si planseu de beton armat.

Datorita faptului ca apa subterana isi face simtita prezenta la cota -1.70m sub cota terenului natural, consideram ca sunt necesare efectuarea unor operatiuni de epuismente ce vor fi eleborate de catre antreprenorul general. In sarcina acestuia cad si masurile necesare sprijinirii saparturii.

La executarea sapaturilor se va chema geotehnicianul pentru confirmarea caracteristicilor terenului de fundare.

Suprastructura – elemente de rezistenta

Suprastructura va avea un rost intre axele D si E ca urmare a neregularitatii in plan. Suprastructura este realizata din cadre de beton armat: stalpi, grinzi si placi din beton armat intre axele  A-D si 6-8, si in cadre din beton armat si pereti din beton armat intre axele E-J si 1-5. Acoperisul se va realiza dintr-un planseu inclinat, format din grinzi si placa de beton armat.

Cota ±0.00 reprezinta cota pardoselii finite de la parter.

Modul de alcatuire si de dispunere a armaturilor in toate elementele structurale corespunde rezultatelor calculului in domeniul elastic, precum si prevederilor cuprinse in prescriptiile tehnice in vigoare.

- Materiale utilizate

Infrastructura

- beton simplu de egalizare C8/10;

- beton de rezistenta C20/25;

- otel-beton  PC52.

Suprastructura

- beton de rezistenta C20/25;

- otel-beton  PC52.

##### Modificarea prevederilor referitoare la materialele specificate se va face numai cu acordul scris al proiectantului.

- Conditii de executie

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, constructorul, pe lângă celelalte obligaţii ce-i revin din normele tehnice în vigoare, va avea în atenţie în mod deosebit următoarele aspecte

  - respectarea strictă a prevederilor din proiectul tehnic – piese scrise si desenate;

  - convocarea în timp util a proiectantului, beneficiarului şi organelor Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru realizarea programului de control pe faze determinante, program ce face parte integrantă din proiect

  - obţinerea în prealabil a acordului beneficiarului şi proiectantului pentru soluţiile tehnologice pe care le propune si folosirea altor materiale decât cele prevăzute în proiect, precum şi orice altă modificare pe care o propune faţă de soluţiile proiectate. Beneficiarul va consulta proiectantul înainte de a transmite decizia adoptată de constructor

  - beneficiarul va urmări ca execuţia lucrărilor să se facă în condiţii de calitate şi cu respectarea prevederilor din proiect şi normativelor în vigoare.

Se vor lua masuri adecvate pentru asigurarea stabilitatii peretilor individuali si a structurii in ansamblu pe toata durata de executie a lucrarilor. Se va tine seama atât de lucrarile de scurta durata ( perioda unui schimb ) cat si de lucrarile de lunga durata ( pe perioda de realizare a structurii de rezistenta).

- Urmarirea comportarii in timp a constructiei

Urmarirea comportarii in timp a constructiei revine beneficiarului si se face in conformitate cu prevederile ,, Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiilor in timp si postutilizarea constructiei” aprobat prin HGR 766/1997 si a Normativului P 130–99  ,,Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora”.

Urmarirea comportarii in timp a constructiei este de tip – curent.

- Masuri  de  protectia  muncii  si  PSI

Executantul are obligatia respectarii tuturor normelor de Protectia Muncii si P.S.I. in vigoare la data executiei.

La executia  lucrarilor de betonare se vor  respecta  normele de protectia muncii pentru  lucrari de betonare, transport, respectiv: ,,Norme  republicane de protectia  muncii” editia 1975 a Ministerului Muncii si Ministerul  Sanatatii, ordin  nr.34 si 60/75, modificari  nr.110 si 39/77 cap. XI, XII, XVII.

Se  vor  respecta pe  toata  durata executiei prevederile  normativelor :

P118 -99 ,,Normativ de siguranta la foc a constructiilor" ;

IM-006-96 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii."

Legea 90/96 - Legea privind igiena si protectia muncii.

Pe parcursul lucrarilor, se va acorda o atentie deosebita urmatoarelor masuri de tehnica securitatii muncii la lucrarile de constructii- montaj:

- nu se vor executa sapaturi nesprijinite cu o adancime mai mare de 1.5 m;

- este interzisa depozitarea pamantului pe marginea sapaturilor;

- este interzis accesul muncitorilor si personalului de supraveghere in incinta santierului fara casca de protectie;

- muncitorii care executa lucrari la inaltime vor fi echipati cu centuri de protectie;

- personalul care executa si supravegheaza lucrarile va fi instruit periodic conform legislatiei in vigoare.

Se  considera  ca  masurile  de  protectia  muncii  corespunzatoare  lucrarilor prevazute in documentatie sunt utilizate curent de catre executant si nu necesita norme noi pentru conditii speciale de lucru.

Intocmit,

Ing. Ionel Purice