INVESTITOR:

OBIECTIV:		GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

COMUNA Bolintin

OBIECTUL:		1

LISTA DE CANTITATI

DEVIZUL OFERTA NR. 1

CATEGORIA DE LUCRARI: Arhitectura gradinita

| Nr. crt | Capitol de lucrari (denumire si subcapitole de lucrari) | U.M | Cantitatea | P.U. RON | Total (col.3 x col.4) RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | CB14A |  |  |  |  |
|  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de fatada | m.p | 912,00 |  |  |
| 2. | CB16A |  |  |  |  |
|  | Schela pentru lucrari de finisaje int. | m.p | 1.300,00 |  |  |
| 3. | CD04A |  |  |  |  |
|  | Zidarie din caramida cu goluri verticale (tip POROTHERM) | m.c | 434,00 |  |  |
| 4. | CD12A |  |  |  |  |
|  | Compartimentari din pereti din gips – carton rezistent la umiditate | m.p | 49,00 |  |  |
| 5. | CE05B |  |  |  |  |
|  | Invelitoare din tabla zincata | m.p | 543,00 |  |  |
| 6. | CE30C |  |  |  |  |
|  | Astereala din placi obs. Protejate cu folie tip tyvek | m.p | 543,00 |  |  |
| 7. | CE32A |  |  |  |  |
|  | Rigle din lemn de rasinoase | m.p | 543,00 |  |  |
| 8. | NL |  |  |  |  |
|  | Termoizolatiela invelitoare din saltele de vata minerala de 15 cm grosime | m.p | 543,00 |  |  |
| 9. | CF02A |  |  |  |  |
|  | Tencuieli interioare driscuite la pereti, de 2 cm grosime | m.p | 2.300,00 |  |  |
| 10. | CF03A |  |  |  |  |
|  | Tencuieli interioare driscuite la tavane, de 2 cm grosime | m.p | 1.230,00 |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | CF08B |  |  |  |  |
|  | Glet de ipsos la pereti si tavane | m.p | 3.520,00 |  |  |
| 12. | CG04B |  |  |  |  |
|  | Pardoseli din scanduri de rasinoase tip dusumea | m.p | 696,00 |  |  |
| 13. | CG17A |  |  |  |  |
|  | Pardoseli din placi de gresie antiderapanta, inclusiv stratul suport de 3 cm gros | m.p | 220,00 |  |  |
| 14. | CG19C (asimilat) |  |  |  |  |
|  | Pardoseli din piatra reconstituita rezisteteala trafic greu, inclusiv stratul suport | m.p | 247,00 |  |  |
| 15. | CG22E |  |  |  |  |
|  | Pardoseli din ciment sclivisit | m.p | 60,30 |  |  |
| 16. | NL |  |  |  |  |
|  | Pardoseli din sipci de lemn, tratate pentru exterior, montate pe structura de lemn suplimentara, sapa de beton pentru protectia hidroizolatiei, prevazuta cu membrana hidroiz., bariera contra vaporilor, termoiz. Din placi de polistiren expandat de 20 cm | m.p | 135,00 |  |  |
| 17. | NL |  |  |  |  |
|  | Pardoseli din pavele de exterior din beton vibropresat de 5 cm grosime, termoizolate cu placi din polistiren expandat rezistent la compresiune, de 5 cm si hidroizolate | m.p | 25,60 |  |  |
| 18. | CH03E |  |  |  |  |
|  | Placare trepte si contratrepte cu piatra reconstituita | m.p | 278,00 |  |  |
| 19. | NL |  |  |  |  |
|  | Balustrada metalica, inclusiv mana curenta din lemn | m.p | 26,80 |  |  |
| 20. | CI06A |  |  |  |  |
|  | Placarea peretilor cu placi de faianta | m.p | 192,00 |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. | NL |  |  |  |  |
|  | Tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan | m.p | 351,00 |  |  |
| 22. | CK03A |  |  |  |  |
|  | Usi interioare din lemn baituit si lacuit (structura celulara), intr-un canat | m.p | 72,90 |  |  |
| 23. | NL |  |  |  |  |
|  | Finisaj fatada cu termosistem tip BAUMIT, prevazut cu termoizolatie din polistiren expandat 10 cm, finisat cu vopsitorie de exterior culoare alba | m.p | 564,00 |  |  |
| 24. | CN05A |  |  |  |  |
|  | Vopsitorii lavabile la pereti si tavane | m.p | 3.430,00 |  |  |
| 25. | NL |  |  |  |  |
|  | Termoizolatie di polistiren expandat la demisol | m.p | 300,00 |  |  |
| 26. | NL |  |  |  |  |
|  | Strat de difuzie din pietris (demisol + rezervor) | m.p | 356,00 |  |  |
| 27. | NL |  |  |  |  |
|  | Hidroizolatie in jurul rezervorului de apa | m.p | 150,00 |  |  |
| 28. | Lucrari necuprinse (15 % din valoare) | lei | 15 % |  |  |
|  | TOTAL LUCRARI ARHITECTURA |  |  |  |  |

Normele de deviz utilizate sunt cele din indicatorul C Editia 1981 revizuita si completata la nivelul anului 1999

INTOCMIT,

Arh. Sanda KUNST

INVESTITOR:

OBIECTIV:		GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

COMUNA Bolintin

OBIECTUL:		2

LISTA DE CANTITATI

DEVIZUL OFERTA NR. 1

CATEGORIA DE LUCRARI: Arhitectura curte

| Nr. crt | Capitol de lucrari (denumire si subcapitole de lucrari) | U.M | Cantitatea | P.U. RON | Total (col.3 x col.4) RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NL |  |  |  |  |
|  | Pavaj exterior din dale | m.p | 432,00 |  |  |
| 2. | NL |  |  |  |  |
|  | Spatiu verde | m.p | 560,00 |  |  |
| 3. | NL |  |  |  |  |
|  | Nisip | m.p | 130,00 |  |  |
|  | TOTAL LUCRARI ARHITECTURA |  |  |  |  |

Normele de deviz utilizate sunt cele din indicatorul C Editia 1981 revizuita si completata la nivelul anului 1999

INTOCMIT,

Arh. Sanda KUNST