A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARHCA1 ARHITECTURA

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPCT10A1        MP.       1052.000

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

002 RPCJ09B1        MP.       1052.000

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR

CIM.100T REZISTENT LA LOVITURI PT.GRUND

SI STRAT VIZIBIL

003  IZF12A1        MP.       2050.000

IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI

CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1

STRAT

003 3270011         MP.       2050.000

POLISTIREN EXPANDAT - POLISTIREN

EXTERIOR CONSTRUCTII 5 CM BAX 5M2

003 3270014         MP.        111.000

POLISTIREN EXTRUDAT 30

003 2101144         KG       16400.000

@MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATI

I

003 2005170         MP.       2255.000

@PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII

003 6719252         BUC.     16400.000

@DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L

=110 MM.

004   CB47A1        MP.       2300.000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET

TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE

VERTICALE H<30,0M

005   CF09E1    [ 1]MP.       1935.000

TENCUIELI EXTERIOARE STRUCTURATE

005 3270009         KG        6966.000

TENCUIALA DECORATIVA KRAFT PLASTER R25

006 RPCJ13B1        M          954.000

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU

MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:

DREPTI INTRE 15-25CM LA

ARHCA1 pag    2

=================================================================

007  IZE05A1        M          219.000

SORTURI,GLAFURI,GULERE TABLA OTEL INOX

1MM GROS CULATIMEA DE PINA LA 30CM

INCLUSIV

007   YC01RON       LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Glafuri aluminiu

008 CD25A1          ML.        735.000

PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

008 3270290         M          735.000

COLTARE ALUMINIU PENTRU PROTECTIA

MUCHIILOR

009 CD25A1          ML.        219.000

PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER

009 3270012         M          219.000

COLTAR CU PLASA DIN PVC CU LACRIMAR

010   CF08A1        MP.        111.000

TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN

SIMILIPIATRA FRECATE IN CIMP CONTINUU

010 3270010         KG         399.000

TENCUIALA PENTRU SOCLU

011 RPCJ09C1        MP.         88.920

REP.TENC.LA PERETI BET.ARM.CU MORT.VAR

CIM.100T PT.SPRIT SI MORT.VAR CIM.10T

PT.GRUND SI STRAT V

012   CF09E1    [ 1]MP.         88.920

TENCUIELI EXTERIOARE STRUCTURATE

012 3270009         KG         320.000

TENCUIALA DECORATIVA KRAFT PLASTER R25

013   CE01A1    [ 1]MP.       1050.000

INVELITOARE DIN TABLA TIP LINDAB INCLUSIV

ACCESORII

013 3646082         MP.       1050.000

PANOURI TABLA OTEL SUBTIRE (0,5MM)

AMPRENTATA TIP TIGLA (LINDAB) ZN LA

CALD, ACOPERISURI EXT.

013   CE01A1    [ 2]MP.        410.000

INVELITOARE DIN TABLA ONDULATA ZINCATA

013 3644390         MP.        410.000

TABLA ONDULATA PENTRU CONSTRUCTII S2029

ZN 1,25X850X2000 OL34-1N

ARHCA1 pag    3

=================================================================

014   CE17B1        MP.       1460.000

SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA

INVELITORI GRELE

014 2900668         M.C.        60.800

LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT

FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM

S4342

015   CE18A1        MP.       1460.000

ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN

RASINOASE

015 3270013         MP.       1460.000

PLACA OSB 3 - 10 MM

016   CE19A1        M          193.000

PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN

SCINDURI GELUITE SIMPLU

016 2903830         M.C.         0.965

SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C

GR=24MM L=3,00M S 942

017  IZB01B1        MP.       1460.000

PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..

.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI

CONFECTIONARE

017 7500600         MP.       1460.000

FOLIE ANTICONDENS

018   CE13C1        M          185.000

JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI

ROTUNDE D=15CM UZINATE

019   CE14C1        M          106.000

BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=

15,4 CM UZINATE

020 RPCT09B1        M.C.        28.000

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI

ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE

150 KG CIM.LA

021 RPCXA01         M.C.        63.000

SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE

<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.

022 IZF18XA         MP.        210.000

IZOLATII HIDROFUGE LA ACOPERISURI CU

MAT. IN FOI CU BITUM PREAPLICAT, PRIN

INCALZIRE CU FLACARA

022 2601184         MP.        210.000

@MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 3 F/F

ARHCA1 pag    4

=================================================================

023 RPCXA03         M.C.        63.000

UMPLUTURA DE PAMINT

024   CO01A1        MP.        105.000

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

024 2100945         M.C.         8.505

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

025   CD05C1        M.C.        49.500

ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H

<35M, FORMAT 290X240X138MM,CAL.A

025 2101171         M.C.         6.930

MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

026 RPCD02A1        KG        3125.000

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM

DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.OB 38 CU DIST.

DIN MORTAR CIMENT

027 RPCXC01A        MP.        312.000

CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE

DIN CHERESTEA RASINOASE

028   CA02I1        M.C.        35.500

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H

<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU

GROS.PLACII<10CM

028 2100969         M.C.        35.784

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

029  IZF10B1        MP.        967.000

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER

PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL

<40% LIPIT MAST BITUM

029 7501287         MP.        967.000

POLISTIREN EXTRUDAT 50 MM

030   CC02F2        KG        3375.000

MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU

G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST

DIN MORTAR

030 2000860         KG        3375.000

PLASE SUDATE TIP 106 GQ 126(29,4 KG/BUC)

OL 37-1N

031   CA02I1        M.C.        96.700

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H

<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU

GROS.PLACII<10CM

031 2100945         M.C.        97.474

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

ARHCA1 pag    5

=================================================================

032   CG01D1        MP.        967.000

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN

MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

032 2101182         M.C.        29.977

SAPA M100A

033  TRA01A10P      TONA        78.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

034  TRB05B25       TONA        52.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M

035  TRA02A10       TONA       237.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

036  TRA06A10       TONA       340.200

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

037   CN15B1        MP.       2920.000

VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,

CU DIASIL APLICAT PE LEMN SAU PAL

Intocmit,                      Verificat,