Concluziile avizului geotehnic preliminar la proiectul

Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta

Conform STAS 6054-77 , adancimea maxima de inghet in zona este de 0,80 m.

Conform Normativului  SR 11100-93 , amplasamentul este situat in zona 7.1 (MSK) , iar potrivt P 100 -1/2006 , valoarea de varf a acceleratiei pentru proiectare , pentru seisme avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani , este ag = 0,16g , iar perioada de control (colt ) a spectrului de raspuns este Tc = 0,7 sec.

Conform CR 1-1-3-2005 , incarcarea din zapada pe sol s 0,k = 2,0 kN/m.p. avand intervalul de recurenta IMR de 50 ani .

Din punct de vedere al incarcarilor din vant , amplasamentul se incadreaza in zona avand viteza mediata pe 1 minut , la inaltimea de 10m (avand 50 ani interval mediu de recurenta – repartitia Gumbel ) , de v1m = 35 m/s ( cu 2% probabilitate de depasire ) la Constanta si pe litoral si presiunea de referinta mediata pe 1 min. la inaltimea de 10 m ( T = 50 ani ) , de 0,5 kPa , conform NP 082 – 04 .

Investigatiile pe amplasamentele date, au fost executate prin intermediul forajelor cu diametru mic ( 3”) si a sondajelor deschise , pentru care , s-au facut fise de teren . Pentru aceasta faza , nu s –au prelevat probe si nu s-au executat determinari de laborator geotehnic .

Apa subterana nu  a aparut in foraje pana la adancimi de cca.3,0m de la CTA.

Categoria  geotehnica de teren ( conf. NP 074- 2007 ) – categoria 2a , risc geotehnic moderat ;

Investigatiile au pus in evidenta un strat de asfalt ( grosimea variabila a asfaltului este data de strate succesive asternute in mai multe etape ) , urmat pe unele strazi , de piatra cubica , sub care se gaseste nisip , sau , in strazile modernizate , piatra sparta cu nisip . Sub stratul rutier , mai vechi sau mai nou , se gasesc depozitele de umpluturi caracteristice intregii zone peninsulare .

Frecventele lucrari pe strazile din peninsula ( interventii la retele ) au deteriorat strazile , iar reparatiile acestora nu s-au mai facut conform starii initiale .

Refacerea zonei cu mare potential turistic , impune in primul rand concentrarea retelelor in canivouri , dupa care sa urmeze refacerea stratului rutier        ( piatra sparta min. 0,50m , asfalt – binder si uzura , sau dale de beton .

Trebuie avut in vedere faptul ca eventualele pierederi din retele pot afecta radical falezele  , cu cheltuieli mari pentru reabilitare . Se poate avea in vedere si inchiderea circulatiei auto in zona Pietei Ovidiu dat fiind caracterul turistic al amplasamentului ( devierea traficului pe str. Sulmona , C.A.Rosetti, Bd. Marinarilor etc.).

Pe ansamblu , toate lucrarile in vechiul Tomis se afla pe umpluturi mai mult sau mai putin consolidate . Cu toata vechimea mare a acestora , datorita neuniformitatii materialelor , consolidarea nu s-a produs uniform , motiv pentru care , alaturi de factorul antropic , au fost favorizate degradarile actuale .     Falezele se afla in oarecare echilibru datorita lucrarilor de drenaj mai vechi sau mai noi , insa , orice interventie trebuie facuta cu atentie , in urma unor studii aprofundate , deoarece efectele ar putea fi dezastruoase atat pentru constructiile noi cat si pentru cele vechi , de patrimoniu .

La executia infrastructurii ,a suprastructurii si la exploatarea lucrarilor , se vor avea in vedere prevederile Legii 10/1995 privind Calitatea in constructii , H.G.

766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii si a SR EN ISO 9002/1995 –Sistemele calitatii .

Urmarirea tasarilor la lucrarile mari de amenajare : STAS 2745 – 90 ;

Conform Ts – 94 , pentru sapatura , terenul se incadreaza :

- sol si umpluturi –teren tare – II.II.II. –afanare dupa sapare 14-28%

- loess (praf argilos)-teren mijlociu – I.I.I. –afanare dupa sapare 14-28%

- argila (prafoasa)-teren tare  -II.II.II. –afanare dupa sapare 24-30%