PROMENADA TURISTICA MAMAIA

CONCLUZII EXPERTIZA TEHNICA DE CALITATE

AMPLASAMENTUL

Amplasamentul Promenadei Turistice Mamaia se afla in statiunea Mamaia intre zona cuprinsa intre B-dul A. Lapusneanu, Sat Vacanta, zona Perla si limita teritorial -administrativa a municipiului Constanta cu orasul Navodari.

TITULARUL INVESTITIEI

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta

BENEFICIARUL INVESTITIEI

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta

SCURTA PREZENTARE PRIVIND SITUATIA EXISTENTA

Expertiza tehnica va aprecia starea tehnica a Promenadei Turistice Mamaia punind in evidenta degradarile inregistrate pe aceasta si solutiile ce trebuie avute in vedere in elaborarea proiectului de reabilitare/modernizare a acesteia.

Pentru realizarea expertizei s-a facut o examinare vizuala a suprafetei de rulare, o apreciere cantitativa a degradarilor carosabilului si a trotuarelor, s-a facut recomandarea unor solutii de punere in siguranta, solutii de interventie asupra structurii in cadrul unui proiect de reabilitare a carosabilului si a aleilor pietonale principale incepand cu Satul de Vacanta, piateta Perla, promenada Perla-Cazino Mamaia, piateta Cazino Mamaia, promenada Cazino Club Castel pana la limita administrativa a municipiului Constanta cu orasul Navodari ce constituie Promenada Turistica Mamaia.

Statiunea Mamaia se află la aproximativ 5 Km de Constanta in zona de nord a acesteia si este o stațiune turistică de vară pe malul vestic al Mării Negre cu foarte puțini locuitori permanenți (sub 50), fiind însă suprapopulată pe parcursul verii.

Cu o capacitate de peste 20.000 de locuri de cazare, situată în zona care separă Lacul Siutghiol de Marea Neagră, staţiunea Mamaia a fost inaugurată în 1906, cu ocazia finalizarii lucrărilor de construcţie a primului stabiliment balnear. În prezent, staţiunea numără peste 60 de hoteluri, fiind  zona preponderent destinata odihnei, si agrementului turistilor.

Ceea ce caracterizeaza Mamaia, este plaja întinsă pe o distanţă de 8 km, cu o lăţime de aproape 100 m, precum şi faptul ca hotelurile sunt foarte aproape de plajă. Destinată vacanţelor în familie, în staţiunea Mamaia turistii dispun de terenuri de tenis si de minigolf, cinema şi teatru în aer liber, Aqua Magic, telegondola.

Relieful litoralului romanesc este determinat de interactiunea morfologica a Podisului Dobrogei cu Marea Neagra. De-alungul coastei marine trecerea intre podis si platforma marina se face lin, pe o panta usoara cu numeroase plaje, cu acces lejer la apa pe distante remarcabile.  Acestea, cat si faptul ca Marea Negra este lipsita de curenti puternici de litoral, de plante sau de pesti periculosi, fac litoralul romanesc locul ideal pentru bai de mare si sporturi nautice. Mareea este nesemnificativa (10-20 cm) factor care se aduga atuurilor litoralului nostru in comparatie cu alte celebre locuri din lume.

Primele constructii din amplasamentul actual al Mamaiei s-au construit în 1906 și constau din cabine de lemn reunite sub două Pavilioane, terminate cu câte un foișor și o punte care înainta în mare. Inaugurarea a avut loc pe 22 august 1906, construcțiile fiind amenajate după planurile arhitectului peisagist E. Recont, în urma extinderii portului către plajele existente în Constanța și a mutării "băilor de mare" într-o altă locație, respectiv actuala Mamaia. Pentru a înlesni accesul turiștilor către Mamaia (sau ceea ce acum înseamnă zona Cazinoului din Mamaia), între gara Constanța și stațiune se montează o linie de cale ferată pe traseul pe care astăzi se află Bulevardul Mamaia. Aceste construcții au reprezentat centrul activităților turistice până la dispariția lor într-un incendiu în 1920. Imediat după încheierea Primului Război Mondial, stațiunea se dezvoltă și începe amenajarea ei odată cu construirea rezidenței de vară a familiei regale, în actualul Club Castel. În anul 1935 se construiește Cazinoul, iar în anul 1934 apare primul hotel. In anul 1936 se construieste Hotelul Rex, iar abia în 1957 apare și București (actual IAKI). Dezvoltarea stațiunii a cunoscut două etape: prima între anii 1959 - 1965 cand s-a dezvoltat partea sudică, începând cu hotelul Parc, si a doua intre anii 1982 - 1985 cand s-a dezvoltat partea nordică. Principalele atractii ale Mamaiei sunt Satul de Vacanță, parcul de distracții Aqua Magic și telegondola.

Faleza din Mamaia se imparte in doua zone principale: Perla si Cazino, la o distanta una de cealalta de aproximativ 1,7km.

In zona Perla sunt amenajate  gradini si fantani arteziene si zone de odihna. Aici este situat  Teatrul de Vara si zona de shopping. De asemenea, zona este inconjurata de restaurante si terase.

In zona Cazino, situata in centrul statiunii, este amenajata o fantana arteziana pietonala printre jeturile careia turistii se pot plimba. Aici, vara sunt organizate diverse spectacole in aer liber. Este o zona cu multe restaurante - de la cele traditionale, la cele chinezesti sau pizzerii - si numeroase magazine, centre de inchiriat biciclete etc. Pe toata Faleza din Mamaia sunt, in principal, zonele de promenada din statiune acestea fiind inchise traficului cu masini.

Amplasamentul expertizat se afla in vecinatatea Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0076 Marea Neagra, zona declarata arie de protectie speciala avifaunistica prin HG1284/31.10.2007.

Intrarea in statiune se face printr-o piateta amenajata, spatii comerciale, fantani arteziene, cu alei pietonale pavate cu dale autoblocante, cu spatii verzi incadrate cu borduri, mobilier urban format din banci, cosuri de gunoi, dar si panouri publicitare, tonete, chioscuri.

Imbracamintea carosabila a piatetei prezinta degradari locale, ciobiri, spargeri ale pavelelor. Bordurile care marginesc spatiile verzi fiind partial ingropate, prezinta ciobiri, spargeri, decolmatari de rosturi. O buna parte din acestea nu mai sunt incastrate in structura rutiera, ci sunt simplu rezemate pe finisajul piatetei.

Strazile, aleile carosabile si pietonale si zonele verzi analizate din zona Promenadei au latimea partii carosabile variabila, cuprinsa intre 8-12m si sunt incadrate de borduri prefabricate din beton de 20x25cm sau de 10x15cm ori cilindrice si trotuare cu latimi variabile cuprinse intre 1-14m.

CONCLUZII SI RECOMANDARI

Intreaga zona a Promenadei Turistice Mamaia a fost executata cu foarte multi ani in urma, s-au facut interventii locale ce au dus la degradari majore, traseul avand un caracter eterogen, fara o viziune unitara.

In vederea dezvoltarii si modernizarii infrastructurii in Satul de Vacanta si Statiunea Mamaia, se are in vedere atat dezvoltarea si promovarea unor noi produse turistice, cat si amenajarea peisagistica. Se urmareste astfel cresterea  valorii estetice a zonei, dar si o zonificare functionala care sa ofere confort si siguranta.

Se recomanda refacerea zonei de intrare in Satul de Vacanta care este complet degradata, cu o structura rutiera pe fundatie din balast, strat de baza din piatra sparta, strat de legatura din binder de criblura BAD25 si strat de uzura din beton asfaltic BA16. Partea carosabila din Satul de Vacanta fiind in stare buna se va mentine, realizandu-se doar reparatii locale, colmatare fisuri si crapaturi si reparatii rezultate in urma lucrarilor de reamenajare a totuarelor. Trotuarele se vor reface integral, cu aceeasi structura care se va adopta pentru zonele pietonale ce incadreaza Promenada Turistica Mamaia.

Se vor executa reparatii la treptele de acces si amenajarea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor. Adaptarea protectiilor pentru siguranta in exploatare si prevenirea caderii de la inaltime la normele in vigoare.

Este necesara prevederea unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale de pe suprafata carosabila, cea a piatetelor, precum si de pe suprafata trotuarelor.

Se vor prevedea toalete ecologice, mobilier urban, bancute, cosuri de gunoi, pergole, jardiniere si o amenajarea peisagistica adecvata.

Din considerente de securitate cat si pentru asigurarea unui flux continuu pietonal la nivelul Promenadei Turistice Mamaia, recomandam realizarea unei pasarele pietonale peste fluxul rutier (bulevardul Mamaia). Pasarela trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie prevazuta cu scari rulante (urcare/coborare) in ambele sensuri, ascensoare pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, nod vertical de circulatie la ambele capete, spatiul util sa fie de minim 6.00m. Solutia adoptata poate fi prevazuta atat deschis, cat si inchis.

Asemenea pasarele pietonale sunt necesare a fi realizate in toate zonele de importanta majora, de-alungul punctelor de “incarcare” pietonala: zona Cazino, zona Rex, zona Hotel Vega. Necesitatea acestor pasarele este imperioasa datorita factorilor de risc scazuti asupra pietonilor. In acelasi timp se va facilita si accesul rutier pe bulevardul Mamaia prin elminiarea traversarilor pietonale la nivel (prin introducerea acestor pasarele).

Lucrarile necesare aducerii obiectivului la potentialul normal de  utilizare sunt:

- lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere.

- amenajare si/sau extindere retea de apa si canalizare menajera si pluviala.

- amenajare de spatiu pietonal de circulatie.

- piste de biciclisti.

- extinderea zonelor verzi

- amplasarea de mobilier urban

- creearea de spatii de parcare.

- perdele de protectii verzi impotriva aglomerarii nisipului.

Se propune realizarea de obiective care sa se incadreze in specificul functional al statiunii turistice Mamaia.  Se doreste crearea de zone de destindere (zona aglomerata, destinata publicului aflat in vacanta ), zone cu functionalitati diferite, zone pietonale cu piste de biciclisti aferente. Se vor crea accese facile spre zona de plaja, dar si piatete si zone de odihna si recreere la intervale regulate pentru focalizarea circulatiei pietonale.

În profil transversal, drumul destinat circulatiei auto va avea o parte carosabila alcatuita dintr-o singura banda de circulatie cu latimea de min 4.00 m, cu panta de 2- 2,5%. Se doreste trecerea de la traficul pe doua benzi (situatia actuala), trafic ce aglomereaza foarte mult Promenada, la trafic pe un singur sens (sens unic) – sectiune ideala datorita spatiului in plus pe care il ofera circulatiei pietonale. Printr-o astfel de solutie se poate rezolva problema actuala: lipsa unui profil corect pentru promenada pietonala.

Avand in vedere caracterul eterogen al modului de amenajare a structurii rutiere si pietonale existente a Promenadei - structura rigida din beton de ciment, pavaj din pavele de piatra sau din granit ori structura cu imbracaminte din mixtura asfaltica -, se va stabilii un mod unitar de tratare a intregului traseu din punct de vedere al tipului de structura rutiera :

- din beton de ciment rutier BcR 5 de min 20cm grosime pe fundatie din balast

- pavaj carosabil din piatra naturala pe beton de ciment

- mixturi asfaltice pe strat de piatra sparta si fundatie din balast

Cum nu exista o sistematizare pe verticala a intregii zone, iar tipul de defectiuni constatate pun in evidenta si lipsa unei capacitati portante a structurii rutiere actuale, pe tronsoanele cu calificativul starii de degradare – RAU, aceasta trebuie refacuta astfel:

Pe sectorul unde structura rutiera este din beton de ciment, se recomanda executia lucrarilor de reparatii la dala de beton de ciment, colmatarea fisurilor, a crapaturilor, cat si a rosturilor etc. De asemenea, acolo unde sistemul rutier este complet degradat, se va reface, avand aceeasi alcatuire cu cel existent; asternerea straturilor de ranforsare se va face in una din urmatoarele solutii:

- geocompozit antifisura

- 5-8cm binder de criblura BAD25

- 4cm beton asfaltic de uzura BA16

Sau

- Frezare si completare cu beton de ciment rutier BCR5

Sau

- Pavaj din piatra naturala pe beton de ciment

Pe sectorul unde structura rutiera este din pavaj sau unde este complet degradata pe intreaga latime a strazi se va reface integral structura rutiera in una din aceste solutii:

- 30cm fundatie din balast

- 20cm piatra sparta

- 6cm binder de criblura

- 4cm beton asfaltic de uzura

Sau

- 30cm fundatie din balast

- 15cm balast stabilizat

- 20cm beton rutier BcR 5

Sau

- 20cm fundatie din balast

- 20cm beton de ciment C16/20

- Pavaj din piatra naturala

Se vor executa trotuare la noile cote de sistematizare prin aducerea acestora la cotele corespunzatoare liniei rosii proiectate in carosabil cu beton de ciment C8/10 care se va acoperi apoi cu imbracaminte din beton asfaltic BA8 de 4cm grosime sau cu dale din beton prefabricate sau pavaj din granit. Aceste trotuare vor avea o latime minima de 2m.

Pe trotuare si la racordarile pentru accesele la proprietatile aflate in lungul strazii de promenada se vor amenaja  spatii speciale corespunzatoare asigurarii acceselor persoanelor cu dizabilitati locomotorii conform normativelor in vigoare.

Zonele destinate parcarii autovehiculelor se vor amenaja ca benzi marginale care incadreaza carosabilul, acestea amenajandu-se longitudinal si, in acest caz latimea minima a benzii destinata parcarii va fi de 2.50m. De asemenea, parcarile se pot amenaja in spic (750 sau 900), situatie in care latimea benzii destinata parcarii va fi de min 5.00m, astfel incat un loc de parcare va avea o suprafata disponibila de 12,5mp (2.50m x 5.00m).

Acestea se vor marca si semnaliza corespunzator, iar accesul se va indica prin indicatoare rutiere adecvate.

Spatiul destinat parcarii autovehiculelor va fi separat de spatiul destinat circulatiei pietonale si de pista de biciclisti prin borduri si stalpisori, prin zone verzi si plantatii sau prin jardiniere din beton care sa aiba si rol de parapet de siguranta .

Pistele de ciclisti se vor amenaja pe zona de circulatie pietonala ca spatiu separat semnalizat si marcat special de min 1.00m latime pentru pista de o banda si un sens de circulatie si de 1.50m latime pentru pista de doua benzi si doua sensuri de circulatie. In situatia in care cele doua sensuri ale pistei de ciclisti sunt separate de o zona mediana verde, latimea unui sens de circulatie va fi de minim 1.00m.

Ca masura obligatorie trebuie creat un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale, prin  realizarea unei canalizari pluviale dimensionata corespunzator si amplasarea  gurilor de scurgere in lungul strazii langa bordura. Acestea vor prelua apa pluviala atat de pe zona carosabila cat si de pe spatiile destinate parcarii autovehiculelor si circulatiei pietonale.

Avand in vedere ca pe toata lungimea tronsonului studiat este absolut necesara realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice, prin guri de scurgere sau rigole, aceste lucrari de executie vor afecta infrastructura existenta in proportie de aproximativ 60%. In aceasta situatie se recomanda realizarea unui sistem rutier unitar nou, pe toata lungimea aleii de promenada, o structura noua pentru zona destinata circulatiei pietonale si pentru spatile destinate parcarii.

In ambele situatii trebuie sa se tina cont de faptul ca, atat pe zona destinata circulatiei rutiere, cat si pe zona destinata circulatiei pietonale, se vor prevede piste pentru ciclisti, iar pe zona pietonala este necesara prevederea unor accese pentru masinile de salubritate si pentru masinile de pompieri. Astfel, indiferent de tipul sistemului rutier ales, la dimensionarea acestuia se va tine cont si de aceste tipuri de autovehicule.

Daca se intentioneaza realizarea unor lucrari de canalizare in perioada imediat urmatoare, pentru evitarea distrugerii structurii rutiere nou create si obtinerea  de rigiditati diferite a structurii  la realizarea acestor interventii, interventia la carosabil se va realiza numai dupa executia acestor lucrari de canalizare.

Proiectul de canalizare se va corela cu proiectele de sistematizare a strazilor adiacente Promenadei pentru a se evita interventiile uterioare la strada sau la canalizare care sa distruga sistemul rutier modernizat.

Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a structurii rutiere a mixturilor asfaltice sau a betonului de ciment.

Finisajele zidului de sprijin existent (soclul din beton care separa zona de plaja de aleea de promenada) se vor reface sau se vor inlocui, conform noii arhitecturi si noii sistematizari. Toate interventiile se vor executa dupa refacerea locala a structurii de rezistenta si se vor asigura accese facile spre zonele de plaja.

Se recomanda amenajarea unor spatii de recreere si odihna in piatete, a unor zone verzi - o amenajare peisagistica specifica zonei unde se va amplasa mobilier urban.

Zonele verzi se vor amenaja astfel incit sa evite stationarea  pamintului sau a apei pe carosabil si se vor prevede plantatii de pomi si arbusti, gazon etc functie de specificul amenajarii locale adoptate.

Perdelele verzi de protectie trebuie amplasate in zona de separatie a plajei de spatiile destinate circulatiei pietonale si carosabile pentru evitarea aglomerarii cu nisip a acestor spatii, impiedicand o circulatie in siguranta si confort.

Pentru amenajarea spatiilor verzi de pe zonele de promenada se va tine cont de cateva criterii:

- portul coroanei sa fie cat de cat ordonat;

- sa asigure o viabilitate cat mai buna;

- sa asigure o crestere si o dezvoltare rapida;

- sa nu necesite o intretinere foarte costisitoare dupa executarea amenajarii

- perioada de decorare, inflorire si colorit.

Mobilierul urban - bancutele, pergolele , cosurile de gunoi -, precum si cismelele si stalpii de iluminat se vor  inlocui cu unele noi avand un stil unic care sa se incadreze arhitectural in noul mod de organizare a zonei.

Se va urmari o amenajare corespunzatoare a intersectiilor cu celelalte drumuri publice si se va realiza o semnalizare a circulatiei pe toate aceste accese prin amplasarea de  indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere.

In scopul protejarii si conservarii cadrului natural al zonei de coasta a Marii Negre se impune amenajarea peisagistica a Promenadei. Elementele de interes peisager sunt reprezentate de Satul de Vacanta, piatetele din zona Perla si Cazino si promenada ce confera statiunii Mamaia un caracter de belvedere.

Promenada reprezinta un important potential turistic si de loisir pentru multitudinea de turisti din timpul sezonului estival cat si pentru riverani de aceea se recomanda realizarea de spatii de agrement care sa ofere spatii multifunctionale.

Potentialul peisager important creat de totalitatea elementelor peisagere poate fi exploatat si intarit printr-o coerenta a circulatiei si sistematizarii urbanistice.

Proiectul de Amenajare a Promernadei Turistice Mamaia va fi verificat tehnic  la exigentele RUR, A4, B2, D si Is (in cazul in care se vor realiza retele de canalizare ape meteorice), respectiv  Ie (in cazul in care se vor extinde/moderniza retelele electrice).