CONCLUZII SI RECOMANDARI- din studiul geotehnic

Din interpretarea datelor de teren coroborate cu informatiile furnizate din lucrarile si documentatiile de specialitate referitoare la zona studiata, se pot enunta urmatoarele concluzii cu privire la conditiile de fundare pe amplasamentele cercetate:

1. Traseul cercetat se dispune in partea sudica a perisipului Navodari-Mamaia, care datorita diferentelor de ordin morfologic si litologic poate fi impartit in doua sectoare: un prim sector in lungime de cca. 1068m, are originea in zona parcului Tabacariei, dupa care traverseaza satul de vacanta Luna Park si piateta Perla si un al doilea sector mult mai extins ca primul, care pleaca din dreptul hoteluluii Select si urmareste cu fidelitate linia tarmului pana in dreptul hotelului Lido. Observatiile din teren nu au pus in evidenta fenomene morfodinamice, conditiile din teren (suprafete plane extinse cu diferente de nivel reduse, de ordinul 2-3m) nefiind favorabile declansarii acestora, astfel ca arealul cercetat a putut fi

apreciat ca stabil din punct de vedere geomecanic.

2. Lucrarile de cercetare geotehnica au pus in evidenta o serie de diferente in ceea ce priveste alcatuirea litologica a terenului. Astfel, in zona parcului Tabacariei, a fost intalnita urmatoarea succesiune litologica:

sub solul vegetal care are grosimi de ordinul a 0,5m, se gaseste o argila brun-cafenie foarte umeda, de consistenta redusa, care trece mai jos in argila cafenie, practic saturata, aflata in stare plastic moale. Nivelul apei subterane pe acest tronson este ridicat -0,6m fata de CTN.

Odata cu departarea de malul Lacului Tabacariei alcatuirea litologia a terenului se modifica, argila fiind inlocuita de un strat de nisip, uscat si afanat la partea superioara, care in adancime devine mai umed si ceva mai indesat. Si pe acest tronson nivelul apei subterane se mentine ridicat, la -0,8 ÷ - 1, 4m fata de CTN.

Pe tronsonul descris terenul de fundare este constituit din nisip cu granulatie uniforma, uscat, afanat. Situatia este complet diferita pe sectorul estic, de tarm, unde solul vegetal este nisipos, are grosimi reduse (0,1-0,2m), sau lipseste total, fiind acoperit de un strat recent de nisip. Stratul de nisip aflat la partea superioara (cca. 0,8m) este afanat si uscat, indesarea si umiditatea crescand gradat odata cu adancimea..

3. Din punct de vedere a posibilitatii folosirii pamanturilor intalnite pentru lucrari de terasamente, se deosebesc doua zone: zona vestica, care cuprinde Parcul Tabacariei si partea vestica a piatetei de la Casino, care ofera ca teren de fundare stratul de argila cafenie, foarte umeda la practic saturata, de consistenta scazuta (plastic moale) si zona situata la est de aceasta, unde terenul de fundare este constituit din nisip mijlociu, cu granulatie dedstul de uniforma, uscat si afanat pana la o adancime de cca. - 0,8 ÷ -1,2m, mai umed si ceva mai indesat sub aceasta cota.

Argila cafenie prezinta o capacitatea portanta redusa si este un pamant de calitate mediocra spre rea, folosirea ei in starea in care se gaseste la lucrarile de terasamente fiind contraindicata. In acest caz se recomanda indepartarea stratului de argila de consistenta redusa pe toata grosimea stratului de forma si inlocuirea lui cu un amestec alcatuit din material necoeziv, grosier (amestec de balast, nisip, zgura, deseuri de concasare, etc.), compactat corespunzator. Este necesara verificarea gradului de compactare pentru fiecare strat pus in opera. In aceasta zona este obligatorie coborarea nivelului freatic si inaltimea de ascensiune capilara prin executarea de drenuri longitudinale sub santurile si rigolele de

colectare si evacuare a apelor.

Nisipul mijlociu, este considerat un material bun pentru lucrarile de terasamente, datorita timpului scurt de consolidare si proprietatilor sale drenante. Compactat corespunzator asigura o portanta ridicata, coeficientul de pat depasind valoarea de 8 daN/cm2. In schimb datorita granulatiei uniforme acesta este considerat un pamant cu susceptibilitate ridicata la lichefiere, fiind necesare interventii pentru limitarea acestui fenomen:

marirea gradului de indesare prin compactare;

scoaterea terenului din starea de saturatie;

cresterea tensiunii normale prin coborarea nivelului hidrostatic, sau pri

suprasarcini cu ramblee de pamant;

marirea coeziunii prin injectari;

drenarea corespunzatoare a apelor de infiltratie;

4. Apa subterana are un caracter usor acid (pH = 6,4), astfel ca din punct de vedere al agresivitatii fata de materialele de constructie poate fi caracterizata ca slab agresiva spre neagresiva.

5. Conform STAS 1709/90, adancimea maxima de inghet pentru zona este de 80 cm. Se recomanda fundarea la adancimi mai mari decat limita de inghet ( minim 0,9m).

6. Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei si prevederilor Normativului P 100-1/2006, zona este caracterizata de urmatoarele valori ale parametrilor seismici:

- acceleratia terenului ag = 0,16g;

- perioada de control Tc = 0,7s;

7. Conform normativului NP 074/2007, toate lucrarile se incadreaza la categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

8. Valorile de calcul ale modului de deformatie liniar static (Es) si dinamic (Ed) pentru tipurile de pamant intalnite in areal sunt:

argila cafenie, plastic moale: Es = 60 daN/cm2; Ed = 400 daN/cm2;

nisip afanat, uscat: Es = 400 daN/cm2; Ed = 1.500 daN/cm2;

9. Pentru lucrarile de arta valorile de calcul in functie de adancimea de fundare si alcatuirea litologica sunt redate mai jos:

Argila aluviala de culoare cafenie, plastic moale

- presiunea conventionala de baza ˉpconv. = 80kPa;

- unghi de frecare interioara Φ = 5÷6 º;

- coeziunea c = 16÷19 kPa;

- greutate volumica γw =18,2...18,7 kN/m3;

- coeficient de deformare laterala ν = 0,42;

Nisip mijlociu de culoare cafenie, uscat, afanat

- presiunea conventionala de baza ˉpconv. = 180 kPa;

- unghi de frecare interioara Φ = 29º;

- coeziunea c = 0 kPa;

- greutate volumica γw =17,8 kN/m3;

- coeficient de deformare laterala ν = 0,30;

- coeficient de permeabilitate k = 10 -3 ...10 -4 cm/s

Nisip mijlociu de culoare cafeniu-galbuie, umed, cu indesare medie

- presiunea conventionala de baza ˉpconv. = 150 kPa;

- unghi de frecare interioara Φ = 32º;

- coeziunea c = 2 kPa;

- greutate volumica γw =18,5 kN/m3;

- coeficient de deformare laterala ν = 0,30;

- coeficient de permeabilitate k = 10 -4 ... 10 -5cm/s

10. La atingerea cotei de fundare se va solicita prezenta proiectantului de specialitate pentru atestarea, receptionarea terenului de fundare.

11. In conformitate cu prevederile indicatorului Ts /1981, pamanturile in care se vor executa sapaturi se incadreaza in urmatoarele categorii de teren:

- argila, sapatura manuala ,,teren foarte tare”, sapatura mecanica ,, teren categoria II”

- nisip, sapatura manuala ,,teren foarte tare”, sapatura mecanica ,, teren categoria II”.

12. Se va avea in vedere conservarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului, prin alegerea judicioasa a esalonarii activitatilor care urmeaza a fi desfasurate.

Tot in acest scop este obligatorie amenajarea si sistematizarea verticala a terenului in vederea limitarii infiltratiilor apelor provenite din precipitatii.

13. La proiectare si executie se vor respecta prevederile stipulate de urmatoarele

normative: C182-87, C56-85, C22-92, GE028-97, AND513-91, PD177-2001, NE0001-96,

STAS 6054-77, STAS 2914-84, STAS 2916-73, STAS 9824/3-74.

14. Conditiile de fundare precizate sunt valabile numai pentru amplasamentele descrise si pot fi folosite la faza de proiectare, orice nepotrivire intre concluziile enuntate si realitatea din teren va fi comunicata proiectantului, in vederea reexaminarii solutiei propuse.

15. Se recomanda solicitarea asistentei tehnice pe santier a proiectantului de specialitate in urmatoarele situatii:

- in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia din teren si cea descrisa in documentatie,

- la toate fazele determinante precizate de proiectant referitoare la terenulde fundare.

16. Daca in fazele de proiectare sau executie sunt necesare informatii si lucrari suplimentare, aceste vor fi precizate in mod expres pentru fiecare locatie in parte.