I. DATE GENERALE – amplasament

Documentatia cuprinde datele geotehnice si hidrogeologice caracteristice amplasamentului viitorului pasaj rutier subteran Piata CHARLES de GAULLE.

Pe directia nord- sud, piata este traversata pe o latura de B-dul Aviatorilor, artera majora cu minim trei fire de circulatie pe sens. Pe directia Est-Vest, piata este traversata de fluxul major de circulatie format de B-dul Calea Dorobantilor cu B-dul C-tin Prezan, si partial cu

B-dul Primaverii.

Amplasamentul lucrarii este situat in partea central-nordica a Municipiului Bucuresti, in interfluviul Dambovita – Colentina si se incadreaza din punct de vedere geomorfologic in Campia Bucurestiului, Campul Giulesti – Floreasca.

II. CONTINUTUL STUDIULUI

Conform NORMATIV PRIVIND DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCTII, INDICATIV NP 074-2007, prin prezenta lucrare s-au stabilit urmatoarele:

- determinarea succesiunii litologice,

- stabilirea caracteristicilor fizico - mecanice specifice formatiunilor litologice intilnite,

- cunoasterea conditiilor hidrogeologice de amplasament,

- recomandarea conditiilor de fundare.

Pe baza datelor si informatiilor geotehnice, in conformitate cu normativul NP 074-2007, corelarea factorilor de teren si a elementelor constructive corespund unui “risc geotehnic major” al amplasamentului, incadrand lucrarea in “categoria geotehnica 3”.

| Factori avuti in vedere | Incadrarea | Puncte |
| --- | --- | --- |
| 1. Conditii de lucru | Terenuri bune | 2 |
| 2. Apa subterana | Cu epuismente exceptionale | 4 |
| 3. Clasa de importanta a constructiei | Normala | 3 |
| 4. Vecinatati | Risc major | 4 |
| 5. Zona seismica | ag = 0,24g | 2 |
| Risc geotehnic | major | 15 |

III. CONDITII GEOLOGICE SI HIDROGEOLOGICE GENERALE

In cadrul morfotectonic al sectorului estic al Campiei Romane, zona Orasului Bucuresti se situeaza in partea centrala a Campiei Vlasiei, ale carei caracteristici morfohidrografice sunt determinate de prezenta raurilor Dambovita si Colentina.

Din punct de vedere geologic caracterul general structural al Campiei Romane se caracterizeaza prin prezenta unui fundament constituit din şisturi cristaline si corpuri granitice, peste care se dispun in cicluri succesive intrerupte de faze de exondare, depozite sedimentare paleozoice, mezozoice si neozoice.

Formatiunile paleozoice si mezozoice poarta amprenta unei miscari oscilatorii si impreuna cu fundamentul sunt implicate intr-o serie de zone majore de ridicare si afundare.

Urmare acestei structuri formatiunile din fundament se gasesc la adancimi cuprinse intre 2000 si peste 10000 m.

Procesul de sedimentare se incheie cu depozite de varsta cuaternara care impreuna cu depozite mai vechi se inscriu intr-un larg sinclinal orientat SV-NE, efect al miscarilor neotectonice si al fenomenului de subsidenta manifestat in bazinul de acumulare.

Orasul Bucuresti se situeaza in zona de maxima afundare in care depozitele ultimului ciclu de sedimentare (neogen-cuaternar) ating grosimea de aproximativ 1 000m.

Aceste elemente structurale si stratigrafice evidentiaza caracterul de labilitate al regiunii, avertizand asupra reactiei la seisme, datorate lipsei unui fundament rigid sau a unor roci dure aproape de suprafata.

Pe baza numeroaselor studii cu caracter hidrogeologic si geotehnic s-a stabilit in detaliu succesiunea depozitelor cuaternare din zona Bucuresti, a caror grosime se situeaza intre

150 m si 200 m.

Formatiunile au fost grupate in strate tip, descrise de la suprafata spre adancime dupa cum urmeaza:

Stratul tip I – umpluturi

Stratul tip II – complexul argilos prafos de suprafata

Stratul tip III – complexul nisipurilor si pietrisurilor de Colentina

Stratul tip IV – complexul argilelor intermediare

Stratul tip V – complexul nisipurilor de Mostistea

Stratul tip VI – complexul argilos marnos (lacustru)

Stratul tip VII – complexul pietrisurilor inferioare (stratele de Fratesti)

Din punct de vedere hidrogeologic, principalele caracteristici zonale sunt:

Apa freatica - este cantonata, in general, in stratul aluvionar Pleistocen superior constituit din nisip cu pietris de la baza depozitelor argilo - loessoide de terasa si partial, in aluviunile holocene de lunca, constituind asa numitul "acvifer de tip Colentina", valorificat pentru consumuri prioritare de uz gospodaresc (acvifer vulnerabil la poluare).

Complexul acvifer de medie adancime - este cantonat in structura incrucisata de tip multistrat din cadrul depozitelor de varsta Pleistocen mediu, cunoscut si sub denumirea de "Nisipuri de Mostistea", cu un potential exploatabil de 2-6 l/s si put, pentru consum potabil sau industrial.

Complexul acvifer de mare adancime - este cantonat in orizonturile A, B, C de Fratesti (predominant nisip cu pietris), fiind captat in zona prin foraje la adancimi 150- 250 m pentru nevoi potabile si industriale, acvifer caracterizat prin potentialul sau cantitativ si calitativ apreciabil (debite exploatabile de 3-8 l/s si put, debite pompate de 5-16 l/s si apa de foarte buna calitate, cu duritate totala de 3-8 grade).

IV. DATE SPECIALE

Seismicitatea: conform "Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P100-1/2006, perimetrul se situeaza intr-o zona cu activitate seismica caracterizata de o perioada de colt Tc = 1,6 s si o acceleratie a terenului pentru proiectare ag = 0,24g, ceea ce corespunde conform SR 11100/1-93, unei intensitati seismice de gradul 81.

Adancimea de inghet este de 0,80 - 0,90 m, dupa cum indica STAS 6054-77.

V. CONDITII LITOLOGICE SI HIDROGEOLOGICE DE AMPLASAMENT

In vederea cunoasterii conditiilor geologice, geotehnice si hidrogeologice de amplasament,   s-au folosit datele lucrarilor de investigatie de arhiva, respectiv 5 foraje geotehnice cu adancimea de investigatie cuprinsa intre 25,0 – 30,0 m executate pentru proiectarea statiei de metrou Aviatorilor. Pozitia acestor foraje este redata in planul de situatie, anexat.

Studiile geologice zonale, scot in evidenta faptul ca succesiunea generala a depozitelor, incepand din baza cuaternarului si avand in partea superioara Complexul Pietrisurilor de Colentina si Complexul argilelor prafoase de suprafata, este relativ uniforma pe intreaga zona Bucuresti, variatiile existente nefiind semnificative pentru caracterul de sedimentare.

Limitele complexelor geologice interceptate de forajele de studiu se regasesc in tabelul de mai jos.

| ### Nr. Foraj/ | ### H ### (m) | ### Baza Str. 1. ### (m) | ### Baza Str. 2. ### (m) | ### Baza Str. 3. ### (m) | Baza Str. 4. (m) | ### NH (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM2 - 480 | 25 | 1,40 | 5,30 | 19,10 | neinterceptat | 7,20 |
| FM2 - 481 | 27 | 0,60 | 5,40 | 14,50 | neinterceptat | 7,60 |
| FM2 - 710 | 30 | 0,80 | 5,70 | 19,20 | neinterceptat | 7,40 |
| FM2 - 745 | 30 | 1,40 | 5,70 | 17,50 | neinterceptat | 7,00 |
| FM2 - 746 | 30 | 0,50 | 5,40 | 14,80 | neinterceptat | 7,10 |

Caracterul sedimentarii se prezinta in cele ce urmeaza:

Stratul tip 1 - constituit din umpluturi, atinge grosimi maxime de 1,40 m si este constituit din fragmente de caramida, pietris, in masa de argila si beton in suprafata.

Stratul tip 2 – Complexul argilos prafos de suprafata, este format din argila si argila nisipoasa cafenie, sub care se gaseste un strat de nisip argilos galben cafeniu.

Acesta a fost intalnit pana la adancimi maxime de 5,70 m.

Tranzitia spre stratul tip 3 – Complexul Pietrisurilor de Colentina, se realizeaza printr-un suborizont de nisipuri argiloase si prafoase.

###### Stratul tip 3 - Complexul Pietrisurilor de Colentina este constituit din nisip, nisip cu pietris si pietris cu nisip. Complexul se dezvolta pe grosimi cuprinse intre 9,0 m – 13,0 m, avand baza situata la adancimi cuprinse intre 14,10 m – 19,20 m.

Stratul tip 4 - Complexul argilelor intermediare este reprezentat de argile, argile prafoase, deseori cu concretiuni calcaroase si papusi de calcar. Baza sa nu a fost interceptata pana la adancimea maxim investigata.

Conditiile hidrogeologice specifice zonei cercetate, sunt reprezentate de:

- prezenta unui acvifer cu nivel liber cantonat in stratul tip 3 (Complexul pietrisurilor de Colentina,

- prezenta unui acvifer sub presiune, cantonat in stratul tip 4 (suborizonturile permeabile din Complexul argilelor intermediare) si stratul tip 5 (Complexul nisipurilor de Mostistea).

Luat in ansamblu, pe un areal mai extins, complexul argilelor intermediare are o dezvoltare discontinua, cele 2 suborizonturi acvifere punindu-se astfel in legatura directa.

Aceste legaturi hidraulice, in general, determina pe teritoriul orasului, inclusiv in perimetrul de studiu, sa se evidentieze mici diferente intre nivelele celor doua acvifere, fapt ce ne permite ca practic sa putem considera nivelul hidrostatic ca fiind al unui unic orizont, considerat freatic.

Cercetarile experimentale pe model, in vederea optimizarii hidraulice a solutiilor de epuizare a apelor subterane din stratele acvifere in care se amplaseaza constructiile subterane, au dus la urmatoarele valori pentru coeficientul de filtrare al apei:

- 50-200m/zi, pentru pietrisuri cu nisipuri,

- 5 -10m/zi, pentru nisipuri curate,

- maxim 1m/zi, pentru nisipuri argiloase si prafoase.

Harta cu hidroizohipse specifica orasului Bucuresti, evidentiaza relatiile de reciprocitate existente intre apele subterane, geomorfologia terenului, reteaua apelor de suprafata, acestea din urma putand sa alimenteze apele subterane, sau sa le dreneze.

Conditiile naturale, precum si cele artificiale existente in zona Campiei Bucurestiului, determina o fluctuatie a nivelului hidrostatic pentru statistici multianuale, cu plus – minus, 1,50 m.

Orizontul acvifer freatic, localizat in complexul Pietrisurilor de Colentina are nivelul situat la adancimea de 7,00 m.

Orizontul sub presiune, localizat in lentilele nisipoase ale stratului tip 4 si in Nisipurile de Mostistea, are caracter ascensional, nivelul apei situandu-se aproximativ la cota nivelului freatic.

Directia de curgere naturala, luata in general, este dinspre nord-vest spre sud-est.

VI. CONDITII GEOTEHNICE DE AMPLASAMENT

Parametrii geotehnici specifici stratelor care alcatuiesc succesiunea litologica din perimetrul cercetat, sunt urmatorii:

| Strat tip | Denumirea stratului | Ic (-) | n % |  (KN/m3) | c (KPa) |  (o) | M2-3 (KPa) | Sr (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umplutura | - |  | 17,5 | 5 | 20 | - | >0,8 |
| 2 | Complexul argilo-nisipos superior Argila, argila nisipoasa. | 0,90 | 40 | 19,5 | 45 | 18 | 10000 | >0,8 |
| 3 | Complexul pietrisurilor de Colentina Nisipuri si pietrisuri | - |  | 20/10 imersat | 0 | 32 | 25000 | >0,9 |
| 4 | Complexul argilelor intermediare Argile, argile nisipoase | 0,85 | 39 | 20,5 | 55 | 14 | 12000 | >0,9 |

VII. CONDITII DE FUNDARE

Se poate preciza ca raporturile dintre fundatiile constructiei si succesiunea litologica din amplasament, priveste strat 1, 2 si 3.

Capacitatea portanta, pentru terenul situat sub ampriza viitoarei constructii, se estimeaza in conformitate cu prescriptiile  STAS 3300–2/85, anexa B, astfel :

Pconv. = 180 kPa, pentru fundatii avand :

- latimea talpii B = 1,00 m

- adancimea de fundare fata de nivelul terenului natural Df = 2,00 m.

In momentul realizarii proiectului la faza PT, dupa stabilirea exacta a adancimii de fundare, presiunea conventionala se va deduce aplicandu-se corectia de latime si corectia de adancime, cu respectarea recomandarilor din anexa B a STAS-ului mai sus amintit.

VIII. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Prezentul studiu geotehnic s-a intocmit in vederea cunoasterii conditiilor geotehnice si hidrogeologice care caracterizeaza amplasamentul situat in Piata Charles de Gaulle Bucuresti, in vederea proiectarii unui pasaj rutier subteran, avand cota sapaturii cca. -13 m fata de nivelul terenului natural.

In urma investigatiilor geotehnice efectuate, s-au pus in evidenta urmatoarele:

- structura terenului de fundare este alcatuita dintr-o succesiune litologica sedimentara compusa (pana la adancimea maxim cercetata = 30,00 m) din complexe compresibile specifice zonelor de camp: umplutura, complexul argilos prafos de suprafata (pana la -5,30/-5,70 m), complexul Pietrisurilor de Colentina (pana la -14,50/-19,20 m), si complexul argilelor intermediare (nedepasit de talpa forajelor).

- capacitatea portanta a terenului de fundare se estimeaza in conformitate cu prescriptiile  STAS 3300–2 /85, anexa B, la 180 kPa, pentru fundatii avand  latimea talpii

B = 1,00 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului natural Df = 2,00 m.

-  nivelul hidrostatic se situeaza la adancimea de -7,00 m, deci infrastructura viitoarei constructii intra in incidenta cu acesta; pentru asigurarea conditiilor de executie in uscat  a infrastructurii precum si pentru asigurarea stabilitatii constructiilor din vecinatate, se recomanda realizarea de lucrari speciale de depresionare si coborare a nivelului apelor subterane prin foraje verticale.

- datorita executiei peretilor mulati relativ  perpendicular pe sensul si directia de curgere a apelor subterane, si a prezentei in amplasament a infrastructurii adanci a blocului din vecinatate, se va produce fenomenul de baraj datorat intreruperii totale sau partiale a rolului drenant al stratelor macrogranulare care va consta in cresterea nivelului apei din amonte de structuri cu cca. 2,00 m. Pentru prevenirea acestui fenomen se va realiza un sistem de drenaj gravitational, care are rolul de a  capta apa subterana situata in amonte de peretele mulat, de a o transporta prin conducte ce traverseaza pasajul rutier si de-a o deversa in aval de constructie, aceasta fiind preluata de orizontul macrogranular permeabil. Lucrarea consta in executia a 8 puturi cu latura de 2,80 m, amplasate lateral peretilor mulati, respectiv 4 puturi de captare in amonte si 4 de receptie in aval. Fiecare put va avea un sistem propriu de drenaje executate la cota nivelului hidrostatic din zona, iar conductele de legatura dintre puturi se vor poza la cota corespunzatoare. Intregul sistem functioneaza fara consum de energie.

- valorile de calcul pentru principalii parametri geotehnici se regasesc la capitolul VI.

Pentru a se asigura stabilitatea excavatiei gropii se recomanda realizarea unei incinte de pereti mulati in teren, sau piloti secanti, solidarizati la partea superioara printr-o grinda de coronament.

Analizand potentialul de lichefiere a terenului de fundare din amplasament, conform Indrumatorului tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile, P125-84, rezulta ca terenul din ampriza viitoarelor constructii nu este lichefiabil pana la gradul VIII (inclusiv) de seismicitate pentru complexul necoeziv.

Pentru fazele de proiectare P.T. (proiect tehnic) si D.E. (detaliu de executie), este necesara detalierea conditiilor geotehnice si hidrogeologice prin marirea densitatii investigatiilor conform legislatiei in viguare.

In proiectare si executie se vor respecta recomandarile NORMATIV INDICATIV NP120-06 privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane.

Pentru incadrarea pamanturilor conform Indicator de Norme de Deviz Ts-95 se vor considera urmatoarele categorii:

- “ tare “ la sapatura manuala

- “ II “ la sapatura mecanizata

Program de urmarire a calitatii lucrarilor din punct de vedere geotehnic, conform

NP 074-2007, NORMATIV PRIVIND DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCTII

| Nr. crt. | Lucrări ce se controlează, pentru care se întocmesc Procese Verbale | Semnatarii documentului proces verbal de lucrari ascunse | Nr. si data documentului proces verbal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | #### Releveu geotehnic pereti de incinta | BCP | P.V. |
| 2. | #### Verificarea naturii terenului la cota finala de excavatie | BCP | P.V. |
| 3 | #### Verificarea starii terenului adiacent incintei – Raport final | BCP | P.V. |

ÎNTOCMIT,

Ing. Bornoiu Mihaela