## MEMORIU JUSTIFICATIV

## ARHITECTURA

Obiectivele studiate fac parte din ansamblul “Caminului Pentru Persoane Varstnice Mironesti”, amplasat in comuna Gostinari, satul Mironesti, judetul Giurgiu.

Terenul este aliniat la Drumul comunal  si prezinta diferente de nivel  semnificative, cu o cadere considerabila catre latura estica.

Imobilul apartine domeniului public al judetului Giurgiu, conform Contractului de vanzare–cumparare (autentificat cu nr. 731/7.05.2010), dintre Consiliul Judetean Giurgiu si proprietarul acestora. Conform  documentatiei cadastrale si incheierii nr. 2699/2007, terenul si cladirile sunt inscrise cu nr. cadastral 161 si in Cartea funciara a comunei Gostinari cu nr. 30048 (102/N), fiind compus din:

- teren in suprafata de 13657mp (conform acte) si 13.914mp (conform masuratori),

- constructiile (organizate in sistem pavilionar) si instalatiile existente pe acesta, cu suprafete conform documentatiei cadastrale;

- corp C1  – “Spalatorie”, avand regim de inaltime parter, in suprafata construita de 248,15mp

- corp C2  – “Anexa”, avand regim de inaltime parter, in suprafata construita de 39,88mp

- corp C3  – “Pavilion 1”, avand regim de inaltime parter si pivnita partiala, in suprafata construita de 247,12mp

- corp C4  – “Sediu administrativ”, avand regim de inaltime parter, in suprafata construita de 188,98mp

- corp C5  – “Bazin apa”, in suprafata construita de 37,84mp

- corp C6  – “Pavilion nr. 2”, avand regim de inaltime parter si etaj, in suprafata construita de 258,23mp

- corp C7  – “Atelier mecanic”, avand regim de inaltime parter, in suprafata construita de 105,84mp

- corp C8  – “Depozit carburanti”, in suprafata construita de 83,93mp

- corp C9  – “Capela crestin-ortodoxa”, avand regim de inaltime parter, in suprafata construita de 72,73mp

- corp C10  – “Garaj”, avand regim de inaltime parter, in suprafata construita de 17,15mp

- corp C11  – “Pavilion nr. 3”, avand regim de inaltime parter si pivnita partiala, in suprafata construita de 315,86mp

- “Magazie alimente”, avand regim de inaltime parter, in suprafata construita de 24,05mp, constructie care nu se regaseste in documentatia cadastrala

Constructiile asupra carora se intervine sunt urmatoarele: C1, C3, C4, C6, C7, C11 si magazia de alimente.

SITUATIE EXISTENTA

CORP C1 – “Spalatorie”

Constructia, cu regim de inaltime parter are o suprafata construita de 248,15mp (conform documentatiei cadastrale) respectiv 242,95mp (conform masuratorilor) si o suprafata utila de 194,05mp.

Amplasamentul in cadrul incintei

Constructia este amplasata catre latura de nord-vest a terenului, orientata cu fatada principala catre sud.

Cladirea beneficiaza de accese dispuse dupa cum urmeaza:

- cinci accese pe fatada de sud, diferentiate de functiunile incaperilor pe care le deservesc (patru accese la spalatorie si spatii de depozitare si un acces la un spatiu de garaj);

- doua accese la incaperi anexe, dispuse pe fatada de est ;

VEDERE ACCESE PE FATADA DE SUD

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Descrierea functionala

Cladirea are o forma de “T” asimetric, cu latura lunga orientata catre sud, fiind construita in 1959.

Dimensiunile maxime in plan sunt 30,30m x 17,60m (3,30 x 5,75m corpul dinspre sud si 11,85 x 5,80m corpul dinspre nord). Inaltimea libera este de 2,80m. Inaltimea maxima a constructiei este +4,90m, respectiv 5,00m fata de nivelul terenului, iar inaltimea la cornisa de +2,60m, respectiv 2,70m.

Constructia adaposteste un depozit pentru lenjerie si o incapere pentru spalatorie (situate catre latura estica), un garaj catre latura vestica, spatii de depozitare si o magazie, iar in corpul dinspre nord un depozit de lemne si o anexa.

###### Sistemul constructiv si materiale de constructie folosite

###### Sistemul constructiv este realizat din zidarie portanta, planseu si sarpanta de lemn la acoperis. Planseul catre partea vestica a cladirii este degradat.

###### Invelitoarea este din placi de azbociment, fara jgheaburi si burlane. Tamplaria exterioara este din lemn cu geam simplu.

Incalzirea spatiilor spalatoriei se realizeaza cu sobe pe lemne.

Finisajele exterioare constau in tencuieli decorative.

###### Finisajele interioare constau in vopsitorii de ulei la pereti, tamplarii interioare din lemn, pardoseli din mozaic. Finisajele interioare sunt degradate datorita uzurii acestora in timp.

CORP C3 – “Pavilion 1”

Constructia, cu regim de inaltime parter si pivnita partiala (suprafata construita 20,80mp), are o suprafata construita de 247,12mp (conform documentatiei cadastrale) respectiv 279,55mp (conform masuratorilor), o suprafata desfasurata de 300,35mp si o suprafata utila de 219,90mp.

Amplasamentul in cadrul incintei

Constructia este amplasata pe latura de vest a terenului, orientata cu fatada principala catre est.

Cladirea beneficiaza de patru accese, dispuse dupa cum urmeaza:

-doua accese la cota parterului, dispuse pe fatada de est

-un acces la cota parterului, dispus pe fatada de nord;

-un acces lcatre pivnita, dispus pe fatada de nord.

VEDERE CORP C3 - ACCES PE LATURA DE EST

VEDERE CORP C3 - ACCESE PE LATURA DE NORD

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Descrierea functionala

Cladirea are o forma de dreptunghiulara, cu latura lunga pe directia nord-sud cu mici iesinduri, fiind construita in jurul anilor 1930.

Dimensiunile maxime in plan sunt 25,95m x 14,35m, iar inaltimea libera este de 3,45-3,65m. Inaltimea maxima a constructiei este +6,80m, respectiv 7,25m fata de nivelul terenului iar inaltimea la cornisa de +3,80m, respectiv 4,25m.

Cladirea adaposteste activitati specifice cazarii ingrijirii persoanelor varstnice si cuprinde 8 saloane de cazare de dimensiuni variate (intre 13,20mp si 19,35mp), o camera de zi (25,70mp), grup sanitar si baie.

In forma sa initiala, cladirea avea pe fatada principala un cerdac, in prezent inchis cu tamplarie metalica si integrat in suprafata interioara, fiind folosit ca spatiu de circulatie (vestibul, hol).

###### Sistemul constructiv si materiale de constructie folosite

###### Sistemul constructiv este realizat din zidarie portanta, planseu si sarpanta de lemn la acoperis ; planseul de peste pivnita este din boltisoare de caramida ce sprijina pe profile metalice. Cerdacul are structura de lemn.

###### Constructia prezinta fisuri locale.planseul de lemn peste parter este incarcat cu umplutura de pamant si caramida (cca 30cm grosime).

###### Invelitoarea este din tabla zincata, cu jgheaburi si burlane din tabla zincata. Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan si tamplarie metalica cu geam simplu (la cerdac).

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu sobe pe lemne.

Finisajele exterioare constau in tencuieli decorative.

###### Finisajele interioare constau in vopsitorii lavabile la pereti, faianta la grupurile sanitare, tamplarii interioare din PVC  si lemn, pardoseli din gresie, mozaic si pamant batut la cerdac.

CORP C4 – “Sediu administrativ”

Constructia, cu regim de inaltime parter, are o suprafata construita de 188,98mp (conform documentatiei cadastrale) respectiv 202,45mp (conform masuratorilor) si o suprafata utila de 164,60mp.

Amplasamentul in cadrul incintei

Constructia este amplasata pe latura de sud a terenului, in vecinatatea accesului in incinta, orientata cu fatada principala catre nord.

Cladirea beneficiaza de patru accese dispuse pe fatada principala:

-doua accese la spatiile de birouri printr-un pridvor

-un acces la sala de mese

-un acces la bucatarie.

VEDERE CORP C4 - ACCESE PE LATURA DE NORD

VEDERE CORP C4 - PRIDVOR

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Descrierea functionala

Cladirea are o forma de dreptunghiulara, cu latura lunga pe directia est-vest, fiind construita in 1959.

Dimensiunile maxime in plan sunt 35,58m x 6,35m, iar inaltimea libera este de 2,50-2,95m. Inaltimea maxima a constructiei este +4,95m, respectiv 5,10m fata de nivelul terenului iar inaltimea la cornisa de +2,75m, respectiv 2,90m.

Cladirea are functiuni mixte, adapostind catre latura de vest spatii pentru personalul administrativ (3 birouri cu suprafete intre 11,10 si 19,00mp, si un spatiu pentru arhiva), in partea centrala sala de mese pentru asistati (66,90mp), iar catre latura estica spatiile aferente bucatariei (16,00mp, 18,95mp).

###### Sistemul constructiv si materiale de constructie folosite

###### Sistemul constructiv este realizat din zidarie portanta, planseu si sarpanta de lemn la acoperis. Pridvorul adiacent spatiilor de birouri are structura de lemn. Cladirea prezinta crapaturi locale.

###### Invelitoarea este din tabla zincata si placi de azbociment, cu jgheaburi si burlane din tabla zincata. Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan.

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu sobe pe lemne.

Finisajele exterioare constau in tencuieli decorative.

Finisajele interioare constau in vopsitorii lavabile la pereti, faianta la bucatarie, tamplarii interioare din PVC  si lemn, pardoseli din gresie si mozaic.

Atat finisajele interioare cat si exterioare sunt partial degradate.

CORP C6 – “Pavilion 2”

Constructia, cu regim de inaltime parter si etaj, are o suprafata construita de 258,23mp (conform documentatiei cadastrale) respectiv 245,00mp (conform masuratorilor), o suprafata desfasurata de 431,00mp si o suprafata utila totala de 255,75mp.

Amplasamentul in cadrul incintei

Constructia este amplasata in centrul terenului, orientata cu fatada principala catre vest.

Cladirea beneficiaza de un acces pe fatada principala.

VEDERE CORP C6 - ACCES PE LATURA DE VEST

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Descrierea functionala

Cladirea are o forma de dreptunghiulara, cu latura lunga pe directia nord-sud, cu un “iesind” spre vest catre extremitatea dinspre nord (balcon) si o terasa la nivelul cotei 0,00 pe toata latura de vest, fiind construita in 1959 (parterul, ca magazie de cereale) si 1970 (etajul).

Dimensiunile maxime ale constructiei in plan sunt 25,70m x 7,65m. Inaltimea libera a parterului este de 3,10 si a etajului de 3,35m. Inaltimea maxima a constructiei este +9,25m iar inaltimea la cornisa de +7,25m. Amplasamentul cladirii prezinta denivelari.

Cladirea adaposteste activitati specifice cazarii ingrijirii persoanelor varstnice si cuprinde la nivelul parterului 3 saloane de cazare (21,10mp; 23,95mp si 19,35mp), cabinet medical (10,80mp) si grupuri sanitare, iar la nivelul etajului 4 saloane de cazare (11,25mp; 8,50mp; 14,15mp si 19,35mp), oficiu asistente (10,80mp)., cabinet psihologic (9,10mp) si grupuri sanitare.

Circulatia pe verticala intre nivele se realizeaza printr-o scara in doua rampe din beton armat, cu latimea rampei de 1,10m.

###### Sistemul constructiv si materiale de constructie folosite

###### Sistemul constructiv este realizat din zidarie portanta de caramida neconfinata, plansee din beton armat si fundatii continue ; sarpanta este de lemn.

###### Invelitoarea este din tabla zincata, cu jgheaburi si burlane din tabla zincata. Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan.

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu sobe pe lemne.

Finisajele exterioare constau in tencuieli decorative.

Finisajele interioare constau in vopsitorii lavabile la pereti, faianta la grupurile sanitare, tamplarii interioare din PVC , pardoseli din gresie si mozaic.

CORP C7 – “Atelier mecanic”

Constructia, cu regim de inaltime parter, are o suprafata construita de 105,84mp (conform documentatiei cadastrale) respectiv 76,20mp (conform masuratorilor) si o suprafata utila de 62,05mp.

Amplasamentul in cadrul incintei

Constructia este amplasata in partea central-nordica a terenului, orientata cu fatada principala catre sud.

Cladirea beneficiaza de trei accese catre cele trei incaperi, dispuse pe fatada principala.

VEDERE CORP C7 - ACCESE

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Descrierea functionala

Cladirea are o forma de dreptunghiulara, cu latura lunga pe directia est-vest, fiind construita in 1959.

Dimensiunile in plan sunt 13,61m x 5,60m, iar inaltimea libera este de 2,60m. Inaltimea maxima a constructiei este +4,85m, respectiv 5,25m fata de nivelul terenului iar inaltimea la cornisa de +2,35m, respectiv 2,75m.

Cladirea adaposteste un spatiu pentru reparatii si intretinere si doua incaperi de depozitare.

###### Sistemul constructiv si materiale de constructie folosite

###### Sistemul constructiv este realizat din zidarie portanta cu planseu din lemn.

###### Sarpanta este din lemn iar nvelitoarea este din placi de azbociment fara jgheaburi si burlane. Tamplaria exterioara este din lemn cu geam simplu.

Finisajele exterioare constau in tencuieli simple.

Finisajele interioare constau in tencuieli simple si pardoseli din ciment.

CORP C10 – “Garaj”

Constructia, cu regim de inaltime parter, are o suprafata construita de 17,15mp (conform documentatiei cadastrale) respectiv 25,30mp (conform masuratorilor) si o suprafata utila de 19,60mp.

Amplasamentul in cadrul incintei

Constructia este amplasata catre latura de norda terenului, orientata cu fatada principala catre vest.

Cladirea beneficiaza de un acces pe latura de vest.

VEDERE CORP C10 - GARAJ

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Descrierea functionala

Cladirea are o forma de dreptunghiulara,  fiind construita in 1959.

Dimensiunile in plan sunt 5,75m x 4,40m, iar inaltimea libera este variabila. Inaltimea maxima a constructiei este 3,05m iar inaltimea la cornisa de 2,40m.

Cladirea adaposteste un garaj pentru un autoturism.

###### Sistemul constructiv si materiale de constructie folosite

###### Sistemul constructiv este realizat din zidarie portanta.

###### Invelitoarea este din placi de azbociment pe structura de lemn, fara jgheaburi si burlane.

###### Usile garajului sunt din lemn.

Finisajele constau in tencuieli simple.

CORP C11 – “Pavilion 3”

Constructia, cu regim de inaltime parter si pivnita partiala (suprafata construita 31,10mp), are o suprafata construita de 315,86mp (conform documentatiei cadastrale) respectiv 279,95mp (conform masuratorilor) si o suprafata utila de 214,45mp.

Amplasamentul in cadrul incintei

Constructia este amplasata pe latura de est a terenului, orientata cu fatada principala catre sud.

Cladirea beneficiaza de cinci accese, dispuse dupa cum urmeaza:

-doua accese la saloanele de cazare, dispuse pe fatada de sud;

-un acces la o anexa, dispus pe fatada de sud;

-un acces la spatiul de morga, dispus pe fatada de nord;

-un acces catre pivnita, dispus pe fatada de nord.

VEDERE CORP C11 - ACCESE PE LATURA DE SUD

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Descrierea functionala

Cladirea are o forma de “L” ingrosat, cu latura lunga pe directia est-vest cu mici iesinduri, fiind construita in jurul anilor 1930.

In forma sa initiala avea catre pe latura de est un ceardac cu structura de lemn, in prezent inchis cu pereti de paianta si  compartimentat in doua incaperi.

Dimensiunile maxime in plan sunt 31,75m x 14,60m, iar inaltimea libera este de 3,05-3,70m. Inaltimea maxima a constructiei este +7,45m iar inaltimea la cornisa de +3,70m. In dreptul constructiei, terenul prezinta denivelari.

Cladirea adaposteste activitati specifice cazarii ingrijirii persoanelor varstnice si cuprinde 7 saloane de cazare de dimensiuni variate (intre 13,70mp si 29,15mp), o sala de mese (14,95mp), grupuri sanitare, baie si o anexa cu acces exterior. Cladirea este destinata asistatilor cu deficiente motrice grave.

###### Sistemul constructiv si materiale de constructie folosite

###### Sistemul constructiv este realizat din zidarie portanta, plansee si sarpanta de lemn la acoperis ; planseul de peste pivnita este din boltisoare de caramida ce sprijina pe profile metalice. Cerdacul are structura de lemn.

###### Invelitoarea este din tigla, cu jgheaburi si burlane din tabla zincata si streasina infundata profilata. Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan.

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu sobe pe lemne.

Finisajele exterioare constau in tencuieli decorative.

Finisajele interioare constau in vopsitorii lavabile la pereti, faianta la grupurile sanitare, tamplarii interioare din PVC , pardoseli din gresie si mozaic.

“Magazie alimente”

Constructia, cu regim de inaltime parter, nu se regaseste in documentatia cadastrala, are o suprafata construita de 24,05mp (conform masuratorilor) si o suprafata utila de 18,45mp.

Amplasamentul in cadrul incintei

Constructia este amplasata in partea central-nordica a terenului, intre corpurile C7 si C10, orientata cu fatada principala catre est.

Cladirea beneficiaza de un acces.

VEDERE MAGAZIE ALIMENTE

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Descrierea functionala

Cladirea are o forma de dreptunghiulara, cu dimensiuni in plan de 5,80m x 4,15m. Inaltimea maxima a constructiei este +4,20m, respectiv 4,80m fata de nivelul terenului iar inaltimea la cornisa de +2,35m, respectiv 2,95m.

Cladirea contine un spatiu pentru depozitarea alimentelor.

###### Sistemul constructiv si materiale de constructie folosite

###### Sistemul constructiv este realizat din zidarie portanta, planseu si sarpanta de lemn la acoperis.

###### Invelitoarea este din tabla, cu jgheaburi si burlane din tabla zincata. Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan.

Finisajele exterioare constau in tencuieli decorative.

Respectarea exigentelor esentiale de calitate (cerintelor  de calitate)

Cerinta de calitate « B »  - Siguranta in exploatare, subcerinta “B1” (constructii civile)

Din observatii directe la fata locului s-au constatat urmatoarele:

- Nu este facilitat accesul in cladiri pentru persoanele cu handicap locomotor .

- Caile de circulatie si evacuare sunt luminate si ventilate natural.

- Usile de acces in spatii principale au o latime de 1,00cm.

- Usile nu au sensul de deschidere in afara circulatiilor.

Cerinta de calitate « C » - siguranta la foc

Clădirile constituie fiecare un singur compartiment de incendiu conform  P118-99, tabel 3.2.4. Conform prevederilor Normativului P118-99, încăperile se încadrează în risc mic de incendiu (DST<420mJ/mp, exceptie facand bucataria, care are risc mediu ).

Conform Normativului P118-99, tabel 2.1.9., gradul de rezistenţă la foc al clădirii nu esteminim  II , exceptie facand corpu C6. Desi peretii exteriori si interiori sunt caramidacu RF peste 2h, planseele sunt din lemn, neprotejate.

Distantele la care sunt amplasate constructiile vecine corespund prevederilor P118/99, tabel 2.2.2.

Accesul autospecialelor se poate face in orice anotimp, pe toate laturile cladirilor.

Toate incaperile sunt ventilate si luminate direct, prin aceste goluri  facandu-se si evacuarea fumului provenit de la un eventual incendiu, exceptie facand trei saloane de cazare din corpul C3 care au ferestre catre cerdacul inchis.

Cerinta de calitate « D » - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.

Toate spatiile principale sunt ventilate natural prin ferestre cu ochiuri mobile, exceptie facand trei saloane de cazare din corpul C3 care au ferestre catre cerdacul inchis.

Camerele de cazare nu beneficiaza de grupuri sanitare proprii, spatiile sanitare existente fiind insuficiente ca suprafata si dotari.

Serviciul de asistenta medicala nu dispune de spatii pentru izolator, sala de tratamente sau spatii pentru personalul medical.

Desi caminul are contract cu o firma de catering pentru obtinerea hranei, organizarea actuala a blocului alimentar prezinta deficite de spatii, fluxuri si circulatii.

Cerinta de calitate « E » - Protectia termica, hidrofuga si economia de energie.

Tamplaria exterioara este din PVC si geam termopan si tamplarie  de lemn cu geam simplu.

Incalzirea spatiilor locuite se realizeaza cu sobe pe lemne.

Corpurile de cladire analizate nu beneficiaza de termosistem.

Cerinta de calitate « F » - Protectia impotriva zgomotului.

In cadrul activitãtii existente, nivelul de zgomot si vibratii la limita incintei se incadreaza in prevederile din STAS 10009 - Acustica în constructii. Acustica urbanã. Constructiile existente in incinta au functiuni complementare.

DESCRIEREA LUCRARILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE

Ansamblul adaposteste functiuni caracteristice cazarii si ingrijirii persoanelor varstnice, prezentatnd deficite de circulatii, spatii minime si functiuni specifice obligatorii:

- Necesitatile de gazduire actuale ating un numar de 60 de persoane varstnice. In corpurile C3, C6 si C11, care au, in prezent, functiuni de cazare, in organizarea actuala, saloanele au posibilitati de gazduire a mxim 41 de persoane (11 in C3, 14 in C6 si 16 in C7), fara a lua in considerare faptul ca multe incaperi sunt comandate, pe de o parte si necesitatea de spatii complementare pe de alta parte.

- Camerele de cazare nu beneficiaza de grupuri sanitare proprii, spatiile sanitare existente fiind insuficiente ca suprafata si dotari (raportate la numarul existent de utilizatori).

- Serviciul de asistenta medicala nu dispune de spatii pentru izolator, sala de tratamente sau spatii pentru personalul medical.

- Organizarea actuala a blocului alimentar prezinta deficite de spatii, fluxuri si circulatii.

- Nu exista spatii penru activitati sociale si de ergoterapie (exceptand corpul C3) si spatii pentru personal.

- Intrucat spatiile existente in corpurile de cladire analizate nu corespund nevoilor beneficiarului si exigentelor de calitate impuse de normele in acest domeniu, este necesara pe langa executarea de lucrari de reabilitare a constructiilor existente si realizarea unei extinderi care sa asigure spatii suplimentare pentru functionarea in conditii corespunzatoare a caminului, cu o capacitate de cazare de 60 de locuri. De asemenea solutiile proiectate trebuie sa respecte conditiile impuse de “Ghidul solicitantului” si de normele si standardele de proiectare in domeniul constructiilor din tara noastra

- Scenariile propuse prin care se pot realiza obiectivele proiectului sunt urmatoarele:

- SCENARIUL 1

- Reabilitarea, modernizarea si recompartimentarea spatiilor existente in vederea reorganizarii functionale, asigurandu-se 34 locuri de cazare, 2 oficii pentru personalul medical si de ingrijire, pentru asistente, precum si celelalte functiuni impuse de norme. Acest scenariu nu poate fi acceptat deoarece nu asigura numarul de locuri de cazare solicitat de beneficiar.

- SCENARIUL 2

- Extinderea cladirii existente C6, pe orizontala, prin alipirea unui corp nou (Parter + 1Etaj), cu Sc=244 mp, la fatada de est, respectandu-se conditia sa nu depaseasca suprafata construita si volumul cladirii existente. Corpul nou de cladire va fi legat functional si structural de cel existent la ambele nivele, cu respectarea prevederilor normelor de proiectare in domeniul constructiilor in vigoare in tara noastra, si va mari capacitatea de cazare a caminului la 60 de persoane asistate, precum si celelalte functiuni impuse de norme. In spatiile cladirilor existente se executa lucrari de recompartimentare, reabilitare, modernizare si dotare in vederea reorganizarii functioanale pentru asigurarea tuturor functiunilor impuse de norme.

- Din punct de vedere functional, tehnic si economic scenariul 2 prezinta o serie de avantaje si este recomandat de proiectant.

Scenariul recomandat de proiectant

Scenariul nr.2 recomandat de proiectant cuprinde:

- Extinderea cladirii existente C6, pe orizontala, prin alipirea unui corp nou P + 1E, cu Sc=244 mp, respectandu-se conditiile din “Ghidul solicitantului” si din normele de proiectare in constructii din tara noastra care va asigura la parter si etaj spatii pentru organizarea a cate 5 module de cazare pentru 14 locuri,o anexa pentru curatenie si spatii de circulatie si accese dimensionate conform normelor in vigoare.

- Executarea de lucrari de de recompartimentare, reabilitare, modernizare si dotare la cladirea existenta C6 pentru reorganizarea functionala, asigurandu-se astfel la nivelul parterului spatii pentru o sala de tratamente, cabinet medical cu izolator (cu grup sanitar propriu), cabinet psihologic, oficiu pentru personalul medical (cu grup sanitar propriu) si grupuri sanitare impartite pe sexe, iar la nivelul etajului 2 module de cazare fiecare cu grup sanitar propriu pentru 5 asistati, o camera multifunctionala (pentru activitati sociale si de perecere a timpului liber) si grupuri sanitare impartite pe sexe, precum si anexe pentru curatenie si depozitare lenjerie.

- Executarea de lucrari de de recompartimentare, reabilitare, modernizare si dotare la cladirea existenta C3 pentru reorganizarea functionala, asigurandu-se astfel spatii pentru gazduirea a 13 asistati , grupate in 2 module de cazare fiecare cu grup sanitar propriu si 2 saloane de cazare cu un grup sanitar,  o camera multifunctionala (pentru activitati sociale si de perecere a timpului liber), grupuri sanitare impartite pe sexe si o anexa pentru curatenie.

- Executarea de lucrari de de recompartimentare, reabilitare, modernizare si dotare la cladirea existenta C11 pentru reorganizarea functionala, asigurandu-se astfel spatii pentru gazduirea a 14 asistati , grupate in 4 module de cazare fiecare cu grup sanitar propriu,  un oficiu alimentar, un oficiu pentru personalul medical, grupuri sanitare impartite pe sexe si o anexa pentru curatenie.

- Executarea de lucrari de de recompartimentare, reabilitare, modernizare si dotare la cladirile existente C1, C4 si C7 pentru reorganizarea functionala, asigurandu-se astfel spatile complementare necesare gazduirii si ingrijirii celor 60 de asistati (bloc alimentar, spatii administratie, spalatorie, spatii depozitare).

- Prezentam in continuare lista detaliata a lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere pentru cladirile C1, C3, C4, C6, C7 si C11:

Lucrari de reabilitare si modernizare

- La cladirea C1 – Spalatorie

- inlocuirea invelitorii din azbociment cu tabla zincata;

- amenajarea in 2 incaperi a spatiului necesar montarii unei centrale termice si a depozitului pentru combustibil solid (lemne);

- executarea de lucrari de recompartimentare in vederea organizarii spatiilor si fluxului spalatoriei ;

- reparatii la planseul de lemn, conform recomandari expertiza tehnica ;

- reparatii si zugraveli la peretii interiori si exteriori;

- inlocuire tamplarie exterioara si interioara cu tamplarie din PVC cu geam termopan ;

- reabilitarea termica a cladirii conform solutiilor din auditul energetic;

- reparatii la instalatiile electrice;

- instalatii interioare de incalzire cu corpuri statice

  - La cladirea C 3 – Pavilion nr.1

- reabilitare planseu de lemn si inlocuire astereala si invelitoare,  conform recomandari expertiza tehnica ;;

- executarea de lucrari de recompartimentare ;

- executarea de lucrari de consolidari partiale la pereti si pardoseala cerdac, conform recomandari expertiza tehnica ;;

- inlocuire instalatii sanitare;

- inlocuire instalatii electrice;

- inlocuirea incalzirii cu sobe cu lemne cu instalatii termice cu corpuri statice;

- inlocuire tamplarie exterioara si interioara, in masura in care este necesar;

- reabilitarea termica a cladirii conform solutiilor din auditul energetic;

- refacere zugraveli, vopsitorii, placari cu gresie si faianta la interior;

- reparatii si zugraveli la peretii exteriori.

- La cladirea C 4 – Sediu administrativ

- inlocuire invelitoare conform expertiza tehnica;

- lucrari de consolidare la fundatii, pereti, planseul de lemn si structura pridvorului, conform recomandari expertiza tehnica ;

- executarea de lucrari de recompartimentare;

- inlocuire instalatii sanitare;

- inlocuire instalatii electrice;

- inlocuirea incalzirii cu sobe cu lemne cu instalatii termice cu corpuri statice;

- inlocuire tamplarie exterioara si interioara, in masura in care este necesar;

- reabilitarea termica a cladirii conform solutiilor din auditul energetic;

- refacere zugraveli, vopsitorii, placari cu gresie si faianta la interior;

- reparatii si zugraveli la peretii exteriori.

- La cladirea C6 -  Pavilion nr.2

- executarea de lucrari de recompartimentare;

- inlocuire instalatii sanitare;

- inlocuire instalatii electrice;

- inlocuirea incalzirii cu sobe cu lemne cu instalatii termice cu corpuri statice;

- inlocuire tamplarie exterioara si interioara ;

- reabilitarea termica a cladirii conform solutiilor din auditul energetic;

- refacere zugraveli, vopsitorii, placari cu gresie si faianta la interior;

- reparatii si zugraveli la peretii exteriori;

- La cladirea C7 -  Atelier mecanic

- inlocuirea invelitorii din azbociment cu tabla zincata;

- amenajarea in 2 incaperi a spatiului necesar montarii unei centrale termice si a depozitului pentru combustibil solid (lemne);

- reparatii si zugraveli la peretii interiori si exteriori;

- reparatii la instalatiile electrice.

- La cladirea C11 -  Pavilion nr.2

- reparatii la invelitoare si astereala ;

- lucrari de consolidare la pereti, planseul de lemn si sarpanta, conform recomandari expertiza tehnica ;

- executarea de lucrari de recompartimentare;

- inlocuire instalatii sanitare;

- inlocuire instalatii electrice;

- inlocuirea incalzirii cu sobe cu lemne cu instalatii termice cu corpuri statice;

- inlocuire tamplarie exterioara si interioara;

- reabilitarea termica a cladirii conform solutiilor din auditul energetic;

- refacere zugraveli, vopsitorii, placari cu gresie si faianta la interior;

- reparatii si zugraveli la peretii exteriori.

- La magazia de alimente

- reparatii si zugraveli la interior si exterior ;

- reparatii la invelitoare ;

- reparatii instalattii electrice.

Lucrari de extindere

- Executarea de lucrari de extindere pe orizontala a cladirii C6, cu un corp nou de cladire, P + 1E, (cu Sc = 244 mp), care cuprinde infrastructura, suprastructura, instalatii, finisajele interioare si exterioare si doarile specifice.

Lucrari de reabilitare generale

- achizitionarea si montarea a 2 centrale termice:

  - 1 centrala termica, amplasata in cladirea C1, dimensionata pentru alimentarea cu agent termic a cladirilor C1 si C3, inclusiv retelele termice de racordare si amenajarea spatiului necesar;

  - 1 centrala termica, amplasata in cladirea C7, dimensionata pentru alimentarea cu agent termic a cladirilor C4, C6 si C11 inclusiv retelele termice de racordare si amenajarea spatiului necesar;

- reabilitarea foselor septice ;

- realizarea unei gospodarii de apa cu put forat, a hidroforului si a retelelor de apa si canalizare;

- executarea de rampe pentru accesul in cladiri a persoanelor cu dizabilitati;

- executarea unei imprejmuiri cu gard conform normelor;

- amenjarea platformei pentru pubelele de gunoi;

- reabilitarea aleilor pietonale si auto;

- executare lucrari pentru protectia mediului-refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor de executie

- Completarea si inlocuirea dotarilor specifice si a dotarilor PSI

Avantajele scenariului recomandat

Din punct de vedere tehnic scenariul recomandat are urmatoarele avantaje:

- solutiile proiectate pentru reabilitare si modernizare conduc la un volum mic de interventii asupra structurii de rezistenta in vederea recompartimentarii;

- extinderea se face cu un corp de cladire alipit la o fatada secundara cu lungime mica, fapt ce conduce la un volum mic de lucrari de recompartimentare in zona rostului dintre cele doua cladiri;

- se pastreaza in mare parte spatiile si functiunile existente;

- se asigura un raport mai bun cost/numar de persoane;

- se asgura spatii de cazare si celelalte functiuni pentru numarul de locuri cerut prin tema de proiectare, 60 de persoane asistate

- se reduce durata de executie pe ansamblul centrului

Din punct de vedere functional, scenariul recomandat are urmatoarele avantaje:

- se asigura spatiile necesare pentru toate activitatile impuse de normele si standardele in domeniu:

- cazare in saloane cu maximum 3 locuri, exceptie facand 4 saloane din corpurile C3 si C11 care, datorita configuratiei si dimensiunilor spatiilor existente este imposibila recompartimentarea, rezultand 4 si respectiv 5 locuri;

- spatiu mai mare de 7 mp si 20 mc/persoana in salon;

- asigurarea a doua oficii pentru personalul medical;

- grup sanitar cu cada sau dus pentru fiecare camera, in corpul nou de cladire, si pentru cel mult 5 persoane in corpul C3;

- vestiar si grupuri sanitare separate pentru personal;

- birouri pentru personalul administrativ (care se pastreaza ca amplasare);

- cabinet medical cu izolator si grup sanitar;

- sala pentru tratamente si fizioterapie;

- cabinet psihologic;

- camera de zi pentru activitati recreative;

- scaun rulant pe balustrada scarii pentru urcarea persoanelor cu dezabilitati;

- anexe depozitare lenjerie si materiale de curatenie;

- bloc alimentar care asigura legatura directa intre bucatarie si sala de mese (care se pastreaza ca amplasare);

- spatii corespunzatoare pentru depozitarea alimentelor;

- spalatorie cu spatii pentru toate operatiile aferente si depozitarea lenjeriei (care se pastreaza ca amplasare);

- prin etapizarea judicioasa a lucrarilor de executie, se pot pastra in functiune, in mare parte spatiile existente pe perioda executiei..

Din punct de vedere economic avantajele scenariului recomandat sunt:

- reducerea cheltuielilor de executie prin solutii de proiectare cu un volum redus de lucrari de recompartimentare, spargeri, etc. si prin solutiile de extindere adoptate.

###### DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA

- Sistemul constructiv si materialele de constructie folosite

Sistemul constructiv al extinderii cladirii C6 este din zidarie portanta cu samburi, centuri, grinzi  si planseu din beton armat. Peretii exteriori sunt din zidarie portanta, iar compartimentarile interioare se executa din zidarie de caramida.

Finisajele interioare constau in pardoseli de covor PVC de trafic intens, placari cu gresie si faiantala grupurile sanitare, vestiare, bucatarie si spalatorie si vopsitorii lavabile. Tamplaria interioara va fi din PVC. Planseele de lemn se vor proteja la foc cu tavane autoportante de gips-carton rezistent la foc pe structura metalica.

Finisajele exterioare constau in tencuieli decorative, tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termopan, iar invelitoarea din tabla zincata. Traveea de legatura cu cladirea existenta c6 va avea acoperis tip terasa.

Descrierea functionala a cladirilor C1, C3, C4, C6, C7  si C11 dupa extindere si reabilitare si modernizare

Ansamblul centrului este structurat in sistem pavilionar, acest lucru presupunand functiuni si servicii sau grupari ale acestora organizate distinct sau combinat in mai multe corpuri de cladire.

CORP C1- spalatorie, S.utila = 191,50mp

Cladirea va fi destinata activitatilor gospodaresti si va cuprinde :

- spalatoria, care se pastreaza ca amplasare, formata din spatii de receptie si depozit rufe murdare (14,45mp), dezinfectare-inmuiere (9,15mp), spalatorie (9,00mp), uscatorie-calcatorie (12,20mp) si receptie si depozit rufe curate (21,45mp), organizate in flux continuu deservite de un degajament de 16,25mp, prevazuta cu vestiar pentru personal (8,00mp);

- centrala termica pe lemne, care va deservi corpurile C1 si C3, prevazuta cu depozit de zi adiacent, ambele cu accese exterioare distincte ;

- depozite de lemne organizate in corpul dinspre nord, unde se va depozita in conditii optime combustibilul lemnos.

CORP C3-pavilion 1, S.utila = 184,95mp

Fata de situatia existenta se propune desfacerea partiala a tamplariei cerdacului astfel incat sa se ventileze natural camerele de cazare care au in prezent geam catre cerdacul inchis.

Cladirea este destinata gazduirii a 13 asistati, grupati in module de cazare organizate distinct in cadrul cladirii datorita configuratiei incaperilor si acceselor:

- un modul de cazare a 4 persoane (28,00mp) cu grup sanitar propriu (4,80m), cu acces din camera de zi ;

- un modul de cazare pentru 4 persoane (36,65mp) cu grup sanitar propriu de 7,70mp (cu posibilitate de adaptare pentru persoanele cu handicap locomotor), cu acces din hol ;

- doua camere de cazare de 3  si respectiv 2 paturi cu un grup sanitar comun, cu hol intermediar cu acces direct din cerdac.

- Camera multifunctionala comuna de 25,70mp, pentru socializare si petrecerea timpului liber, cu acces din hol ;

- Grupuri sanitare comune impartite pe sexe

- Anexa pentru curatenie

CORP C4- sediu administrativ, S.utila = 161,95mp

Cladirea va fi destinata administratiei si activitatilor gospodaresti si va cuprinde :

- Administratia, formata din 3 birouri (8,25 ; 11,10 si 19,00mp) si arhiva, dotata cu grup sanitar pentru personal impartit pe sexe.  Aici se va face si primirea si inregistrarea asistatilor.

- Blocul alimentar, format din :

- Spatiul pentru bucatarie(14,95mp), in care se va realiza sortarea, portionarea si incalzirea mancarii primita prin serviciul de catering.

- Oficiu catre sala de mese, 3,50mp

- Spalator si depozit vase si vesela, 3,70mp

- Vestiar personal, 8,00mp

- Sala de mese pentru asistati (56,50mp) cu acces distinct, cu grupuri sanitare impartite pe sexe

CORP C6 – pavilion 2, S. utila totala=663,15mp

Corpul de cladire existent si extinderea functioneaza ca un intreg, fiind legate functional la ambele nivele prin doua spatii de legatura pentru sistematizarea si fluidizarea circulatiilor interioare :

-un hol cu de legatura la nivelul parterului, prin reamplasarea cabinetului medical

-un hol de legatura la nivelul etajului prin reamplasarea oficiului pentru asistente.

In cadrul cladirii (existent si extindere), spatiile sunt grupate pe servicii si sectoare functionale astfel :

- Sectorul cazare este organizat in doua nuclee :

- in corpul existent de cladire, la nivelul etajului, si este format dintr-un salan a 3 paturi (de 24,30mp) prevazut cu grup sanitar (de 4,00mp) su un salon de 2 paturi (14,60mp), de asemenea cu grup sanitar propriu (3,65mp), o camera multifunctionala pentru activitati sociale si petrecerea timpului liber(21,00mp), precum si grupuri sanitare suplimentare organizate pe sexe si anexe de curatenie si depozitare rufe la fiecare nivel ;

- in extinderea propusa, alcatuit din 8 module de cazare a cate 3 paturi la parter si etaj, format fiecare din salon 23,15mp si grup sanitar 6,05mp (cu posibilitate de adaptare pentru persoanele cu handicap locomotor) si 2 module de cazare a cate 2 paturi : salon 17,45mp si grup sanitar 4,10mp la parter si respectiv salon 18,05mp si grup sanitar 4,40mpla etaj, precum si cate o anexa de curatenie la fiecare nivel.

- Sectorul medical este organizat in corpul existent a nivelul parterului si este compus din cabinet medical (10,40mp) cu izolator (8,45mp) si grup sanitar propriu (3,65mp), oficiu pentru personalul medical (7,35mp) cu grup sanitar propriu (2,95mp), cabinet psihologic (7,90mp) si sala de tratamente si fizioterapie (21,10mp).

Pentru a facilita circulatia pe verticala intre parter si etaj se propune in corpul de extindere o scara in doua rampe, cu trepte joase (de 16,5cm), cu latimea rampei de 1,50m pe care se va instala un transportor de persoane cu handicap cu scaun pliabil (tip HIRO 160).

CORP C7- atelier mecanic, S.utila = 62,05mp

Cladirea va fi destinata administratiei si activitatilor gospodaresti si va cuprinde :

- centrala termica pe lemne, care va deservi corpurile C6, C4 si C11, prevazuta cu depozit de zi adiacent, ambele cu accese exterioare distincte ;

- atelier mecanic

CORP C11-pavilion 3, S.utila = 209,35mp

Cladirea este destinata gazduirii a 14 asistati cu deficiente motrice grave, grupati in module de cazare organizate distinct in cadrul cladirii datorita configuratiei incaperilor si acceselor:

- un modul de cazare a 4 persoane (29,15mp) cu grup sanitar propriu (8,20m);

- un modul de cazare pentru 5 persoane (38,50mp) cu grup sanitar propriu de 7,60mp;

- un modul de cazare pentru 3 persoane (24,05mp) cu grup sanitar propriu de 7,40mp;

- un modul de cazare pentru 2 persoane (15,55mp) cu grup sanitar propriu de 7,60mp;

- oficiu alimentar;

- oficiu pentru personalul medical (7,80mp) cu grup sanitar propriu

- Grupuri sanitare comune impartite pe sexe

- Anexa pentru curatenie

Respectarea exigentelor esentiale de calitate (cerintelor  de calitate) a constructiilor modernizate si reabilitate si extinse

Cerinta de calitate « B »  - Siguranta in exploatare, subcerinta “B1” (constructii civile)

Pentru asigurarea sigurantei in exploatare a obiectivului  se vor avea in vedere urmatoarele:

- Balustradele scarilor si podestelor vor fi de 90cm;

- Rampele de acces vor avea panta maxima de 8% si vor fi prevazute cu borduri pentru evitarea alunecarii scaunului cu rotile si maini curente la 90 si 60cm ;

- Caile de circulatie si evacuare vor fi luminate si ventilate natural.

- Parapetii ferestrelor care nu au inaltime minima 90cm vor fi prevazuti cu montanti sau balustrazi de protectie la 90cm ;

- Finisajul scarilor, rampelor si podestelor de acces in cladire vor fi realizate astfel incat sa impiedice alunecarea chiar si pe vreme umeda. Treptele scarilor vor fi astfel conformate incat sa evite impiedicarea prin agatare cu varful piciorului. Pragul usii va avea maxim 2.5cm. Nu s-au propus trepte izolate pentru evitarea impiedicarii.

- S-a avut in vedere siguranta in timpul lucrarilor de intretinere ce presupune protectia utilizatorilor in timpul activitatilor de curatire sau reparatii a unor parti din cladire (ferestre, scari, pereti, acoperisuri, luminatoare, etc) pe durata de exploatare a acestora.

- Usile de acces in spatii principale au latimi de 80cm - 1,10cm. Spatiile de manevra din fata usilor, pe platforme de acces sunt realizate astfel incat sa incadreze un cerc cu diametrul de 1.50m. Principalele cai de evcuare vor fi iluminata si ventilata natural.

- In spatiile de circulatie (holuri, scari, podeste) pardoseala va fi din linoleum de trafic antiderapant.

- Usile vor avea sensul de deschidere in afara circulatiilor.

Cerinta de calitate « C » - siguranta la foc

Clădirile constituie fiecare un singur compartiment de incendiu conform  P118-99, tabel 3.2.4. Conform prevederilor Normativului P118-99, încăperile se încadrează în risc mic de incendiu (DST<420mJ/mp, exceptie facand bucataria si centralele termice, care au risc mediu ).

Conform Normativului P118-99, tabel 2.1.9., gradul de rezistenţă la foc al clădirilor este: II (stalpi  beton armat RF 2 1/2 h, pereti exteriori si interiori portanti din caramida, planseu b.a. cu RF peste 1h)-materiale incombustibile Co, iar elementele de lemn ale sarpantei vor fi ignifugate corespunzator normelor in vigoare pentru gradul de rezistenta la foc II.

Distantele la care sunt amplasate constructiile vecine corespund prevederilor P118/99, tabel 2.2.2. În cazul intervenţiei şi evacuării în caz de incendiu se asigură siguranţa utilizatorilor datorită materialelor folosite in structura de rezistenta.

Extinderea  beneficiaza de o scara din beton armat in doua rampe, cu latime de 1,50m, evacuarea in caz de incendiu fiind posibila in 2 directii. In restul cladirilor, evacuarea in caz de incendiu este posibila in cel putin 2 directii. Usile cailor de evacuare se dechid in sensul de evacuare. Finisajele pe caile de evacuare sunt din clasa de combustibilitate C0.

Accesul autospecialelor se poate face in orice anotimp, pe toate laturile constructiilor.

Toate incaperile sunt ventilate si luminate direct, prin aceste goluri  facandu-se si evacuarea fumului provenit de la un eventual incendiu.

Sursele potenţiale de aprindere sunt flăcările deschise sau surse de natura electrica si tehnica si surse mecanice. Împrejurările preliminate care pot determina sau favoriza iniţierea sau propagarea unui incendiu: instalaţii şi echipamente electrice defecte ori improvizate, defecţiuni tehnice de exploatare

Placarile, tratamentele fonice sau termice, finisajele combustibile vor fi montate sau protejate fata de aparatele electrice, corpuri de iluminat si in general de orice sursa de incalzire astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor. Nu este admisa utilizarea materialelor si a finisajelor din mase plastice in spatiile accesibile copiilor si in general se va elimina utilizarea celor care degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Este interzisa folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile in alte locuri decat cele special amenajate, in cantitati limitate si fara respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor conform P118-99; interzicerea fumatului.

Constructiile se vor echipa cu mijloace de interventie in caz de incendiu conform reglementarilor, in functie de densitatea sarcinii termice.

Masuri privind prevenirea si stingerea unui eventual incendiu:

- golurile din elementele de constructie (trecerea conductelor, cablurilor, etc.) sunt etansate cu materiale rezistente la foc.

- ignifugarea materialelor de constructie combustibile conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

- cladirile se vor dota cu stingatoare si echipamente PSI conform legislatiei in vigoare;

- usile de pe traseul cailor de evacuare se vor deschide catre exterior ;

- amenajarea incintei astfel incat sa fie permis accesul mijloacelor de interventie pentru stingerea incendiilor ;

- in toate incaperile densitatea sarcinii termice sa fie mai mica de 420 MJ/mp

- asigurarea suprafetei vitrate “de explozie” in incaperile cu rosc mediu de incendiu

Cerinta de calitate « D » - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.

Toate spatiile principale sunt ventilate natural prin ferestre cu ochiuri mobile.

S-a asigurat igiena apei potabile si evacuarea apelor uzate in retele de canalizare conform..

Este asigurat luminatul natural al incaperilor. Camerele de cazare sunt orientate catre sud, vest si est (C3 si C6) si partial nord (corpul C11).

Ventilarea naturala se va asigura cu ajutorul ferestrelor in urmatoarele conditii:

- existenta unor concentratii admise de substante nocive (gaze, vapori, praf) ale aerului exterior;

- ocuparea spstiilor conform prevederilor din proiect;

S-a asigurat igiena apei potabile si evacuarea apelor uzate in retele de canalizare conform Normativului. S-a asigurat etansietatea la apa si vint a tamplariei. Evacuarea deseurilor solide se va face in spatii antiseptice, special amenajate in incinta, de unde vor fi preluate de unitati specializate.

Fiecare modul de cazare pentru persoanele varstnice beneficiaza de grup sanitar propriu, prevazut cu vas de WC, lavoar si cada sau dus. Suplimentar, pe fiecare nivel s-a prevazut grupuri sanitare impartite pe sexe. In cazul corpului C3, datorita lipsei de spatiu, cele 2 saloane de cazare beneficiaza de 1 grupsanitar comun, complet dotat si echipat, cu acces din hol.

Activitatile gospodaresti dispun de spatii pentru personal, compuse din vestiare si grupuri sanitare.

Se vor amenaja platforme betonate pentru depozitarea temporara a deseurilor menajere.

Se vor executa lucrari de mediu pentru refacerea spatiilor verzi afectate de lucrarile de executie.

Cerinta de calitate « E » - Protectia termica, hidrofuga si economia de energie.

Tamplaria exterioara va fi din PVC si geam termopan la toate corpurile de cladire.

S-a propus realizarea unui termosistem la peretii exteriori si sarpanta (conform expertizei termice) si inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan.

Cerinta de calitate « F » - Protectia impotriva zgomotului.

Peretii exteriori si tamplaria exterioara va corespunde, in urma propunerilor de amenajare, normelor privind protectiei impotriva zgomotului la cladirile de interes public. Activitatile zilnice si cele gospodaresti sunt grupate si organizate departe de saloanele de cazare, pentru a nu afecta linistea si odihna rezidentilor. Camerele de cazare sunt separate de pereti de 25-30cm grosime.

Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997, anexa nr. 3, art. 6 si in conformitate cu metodologia specifica elaborata de M.L.P.A.T., constructiile se incadreaza in categoria « C » (normala) de importanta.

Clasa  de importanta a constructiei, potrivit reglementarilor tehnice si corelata cu categoria de importanta este III (normala).

Grad de rezistenta la foc II.

Risc de incendiu mic.

Date si indici ce caracterizeaza investitia

CORP C1

Suprafata construita: 			S 	= 242,95mp

Suprafata utila: 				S 	= 191,50mp

Volum					V	= 719mc

CORP C3

Suprafata construita: 			S 	= 279,55mp

Suprafata desfasurata: 			S 	= 300,35mp

Suprafata utila: 				S 	= 184,95mp

Volum					V	= 1380mc

CORP C4

Suprafata construita: 			S 	= 202,45mp

Suprafata desfasurata: 			S 	= 161,95mp

Suprafata utila: 				S 	= 184,95mp

Volum					V	= 726mc

CORP C6-existent

Suprafata construita: 			S 	= 245,00mp

Suprafata desfasurata: 			S 	= 431,00mp

Suprafata utila: 				S 	= 245,75mp

Volum					V	= 1584mc

CORP C6-extindere

Suprafata construita: 			S 	= 243,95mp

Suprafata desfasurata: 			S 	= 487,90mp

Suprafata utila: 				S 	= 417,40mp

Volum					V	= 1582mc

CORP C7

Suprafata construita: 			S 	=   76,20mp

Suprafata utila: 				S 	=   62,05mp

Volum					V	= 246mc

CORP C11

Suprafata construita: 			S 	= 279,95mp

Suprafata desfasurata: 			S 	= 311,05mp

Suprafata utila: 				S 	= 209,35mp

Volum					V	= 1278mc

SUPRAFATA totala CONSTRUITA rezultata 	S 	= 1570,05mp

SUPRAFATA totala DESFASURATA rezultata 	S 	= 2051,90mp

SUPRAFATA totala UTILA rezultata 			S 	= 1472,95mp

Volumul rezultat: 						V 	= 7515mc.

Regimul de inaltime: P, P+1

Inaltimea maxima a cladirilor: +9,25

Intocmit

Arh. Claudia Andrei