PRIMARIA MUNICIPIULUI ONESTI

Nr.                      din

CAIET DE SARCINI

Proiectare

,,Reabilitare  Scoala ,,Stefan cel Mare” din Municipiul Onesti, judetul Bacau

Primaria municipiului Onesti , intentioneaza sa reabiliteze Scoala ,,Stefan cel Mare din municipiului Onesti,  in vederea asigurarii unor conditii optime de educatie  , beneficiind de finantarea nerambursabila pusa la dispozitie de fondurile nerambursabile, acordate Romaniei prin Programul Operational Regional-Componenta –Axa 3 –Domeniul 3.4 Reabilitare, modernizare ,dezvoltarea si echiparea  infrastructurii educationale preuniversitare , universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua , sau orice alte finantari nerambursabile.

A. 1. Informatii introductive

Beneficiar :  Primaria municipiului Onesti,b-dul Oituz, nr. 17. municipiul Onesti, judetul Bacau, cod fiscal 4352250,

Sursa de finantare : buget local

Situatia juridica a terenului : domeniul public  al municipiului Onesti

A2 . Obiectul contractului

Proiectare - ,,Reabilitare      Scoala ,,Stefan cel Mare” din Municipiul Onesti, judetul Bacau

Cod   CPV – 74232200-6- servicii de proiectare

DATE TEHNICE:

Proiectul va analiza posibilitatea reabilitarii infrastructurii educationale  a unitatii de invatamant ,  luand in calcul urmatoarele faze  care vor face obiectul contractului:

-Documentatie pentru Certificat de Urbanism- 2 exemplare .

-Studiu topografic cu viza Oficiului Judetean de Cadastru- 2 exemplare.

-Documentatie avize, si Obtinere avize- 2 exemplare.

-Documentatie pentru obtinere Autorizatie de construire- 2 exemplare.

- Bilant energetic- 6 exemplare.

-Studiu de fezabilitate elaborat conform HGR 28 / 2008-  6 exemplare.

-Expertiza tehnica-  6 exemplare.

-Documentatie Aviz PSI, conform legislatiei in vigoare

-Proiect tehnic de executie- 5 exemplare

- Verificarea tehnica a proiectului -  la disciplinele : A1, B1, C, D, E, F, Is, Ie, It

Referate de verificare la disciplinele A1, B1, C, D, E, F, Is, Ie, It ( fiecare in 3 exemplare

Proiectul tehnic  va contine : proiect tehnic (piese scrise si desenate)

Detalii de executie

Caiete de sarcini

Referat de verificare

Documentatie de licitatie ( liste de cantitati)

Lucrarile necesare a se realiza  sunt :

Fatada

Se realizeaza termosistem , prin –placarea cu polistiren de 10 cm , extrudat, atat pe fatada cat si pe soclu ( 5 cm) . Se va prevedea glaf  la soclu.

Se demonteaza jgheaburile

Se demonteaza  burlanele

Se reface trotuarul in jurul cladirii,

Se refac treptele de acces, si se finiseaza cu mozaic de marmura

Se monteaza stergatoare de picioare, metalice

Se amenajeaza o rampa pentru persoanele cu handicap , la intrarea elevilor

Se reface tencuiala decorativa cu tencuiala siliconica

Se vor monta glafuri din PVC culoare alb (30 cm).

Se demonteaza scara metalica si se transporta la 10 Km (deseuri metalice)

Se izoleaza cu polistiren si glafurile ferestrelor.

Se monteaza contor pentru masurarea energiei electrice consumate , in exterior.

Se va amenaja intrarea in subsol, copertina si treptele de acces, se inlocuieste usa de acces la subsol

Teren , alei

Se refac aleile cu dale din beton de culoare rosie., se vor monta borduri.

Se reface terenul de sport ,  suprafata de joc, cu imbracaminte tip TARTAN.

Se reface imprejmuirea, pe portiunea unde se impune, cu acelasi tip de gard .

-reparatii porti de handbal, marcaj teren de sport, realizare gradene pentru spectatori

- se amenajeaza spatiul verde , se planteaza gazon- 1200 mp

- se planteaza 20 arbori,  mesteceni si 100 ml de gard viu din buxus.

-se planteaza 30 de trandafiri nobili, se monteaza 3 jardiniere pentru flori, cu flori.

Se va asigura supravegherea video a terenului de sport.

Se va asigura iluminatul  incintei scolii.

Grupurile sanitare-

- Se vor inlocui vasele WC, chiuvetele, instalatiile sanitare.

- Se vor realiza nise de protectie a instalatiilor.

- Usile grupurilor sanitare se vor realiza din PVC, culoare alb. Dimensiunile usilor PVC- 1,80  m x 0,7 m. Usile vor fi prevazute cu sisteme de inchidere.

- Se vor realiza  in grupurile  sanitare de la parter , 2 cabine  pentru handicapati  ( 2 cabine , din care:- 1 cabina  pentru fete si 1 cabina pentru  baieti ). Usile de acces  de la aceste grupuri sanitare vor fi de minim 1.0 m x 2,1 m. Faianta  pentru   pereti  , va avea dimensiunile de  30 x 30 cm se va monta la inaltimea de 2,10 m., pe toti peretii.

- Gresia  va avea dimendsiuni de 30 x 30 cm , de trafic intens , se va monta cu rosturi , si panta catre sifonul de pardoseala.

- Vasele WC vor fi normale,  din portelan alb, cu exceptia celor din  cabinele pentru persoanele cu handicap care vor fi speciale. Se va monta si cate o chiuveta speciala pentru  persoanele cu handicap.

- Rezervoarele vaselor WC, vor fi  la semiinaltime, din portelan alb.

- Zugraveli  pereti si tavane cu var lavabil – clasa de lavabilitate I- culoare alb

- Ferestrele se vor inlocui cu ferestrre din PVC , cu posibilitatea de deschidere dubla.( unde este cazul)

-Se monteaza 2 uscatoare de maini in fiecare grup sanitar

-Oglinzile vor fi prevazute cu etajere din portelan

-Se inlocuieste instalatia sanitara  interioara ( tevi, racorduri)

- se monteaza pisoare in cabinele pentru baieti

-se inlocuieste instalatia de incalzire ( tevi, radiatoare)

- instalatia electrica se va inlocui in totalitate

- se vor folosi materiale de buna calitate , care sa asigure functionarea in conditii de siguranta.

Holuri

Se va prevedea  inlocuirea pardoselii cu covor PVC  de trafic intens, cu scafa  si plinta de 15 cm

Plinta va fi prevazuta cu cant din pvc de aceiasi culoare cu covorul PVC.

Se demonteaza lambriul existent, se repara peretii si se monteaza o protectie din PAL melaminat  de 30 cm , la inaltimea de 1 m,

Se inlocuiesc ferestrele din lemn cu ferestre din tamplarie PVC alb., cu dubla deschidere. Se va avea in vedere realizarea unei parti fixe , cu H=40 cm ,la partea inferioara,  in vederea asigurarii protectiei copiilor.

Se refac tablourile electrice,

Se reface instalatia electrica, si se inlocuiesc corpurile de iluminat

- se prevede  executarea reparatiilor la pereti si tavane, refacerea zugravelilor, cu includerea tuturor operatiunilor necesare

Zugravelile se realizeaza cu var alb clasa I-de lavabilitate

- se demonteaza radiatoarele si se repara peretii in spatele acestora

- se demoleaza plintele de pe holuri si casa scarii

Se repara balustrada de pe casa scarii si se vopseste. Daca este cazul se inlocuieste tronsonul degradat.

-se inlocuieste mana curenta cu mana curenta din lemn de stejar

-se repara treptele  degradate

- se repara fisurile, daca exista, se va folosi plasa de fibra sub glet

Atentie,  se va gletui intreaga suprafata a peretilor

-se inlocuieste instalatia de  incalzire

Pe casa scarii se monteaza covor PVC de trafic intens

Se instaleaza sisteme de alarmare in caz de incendiu si iluminat de siguranta la usile de acces spre exterior.

- se instaleaza camere de luat vederi pe holuri, cu posibilitate de vizualizare in cabinetul  directorului

- -usile de acces pe holuri vor fi  prevazute cu geam securit, din PVC alb, si se vor deschide in sensul de iesire

Acoperis

Se inlocuieste invelitoarea  din tigla cu  invelitoare din  tabla tip Lindab( se desface invelitoarea existenta)

Se inlocuiesc burlanele, jgheaburile.

Se inlocuiesc streasina si  pazia. Acestea se vor  realiza din lemn finisat, si lacuit cu lac rezistent la apa in 2 straturi (tip Sandolin)

Se monteaza structura de rezistenta din lemn , la saprpanta, specifica invelitorii de tabla ( se monteaza astereala si sipci, folie de polietilena si din nou sipci de lemn)

Se va prevedea realizarea a 2 lucarne, pentru a asigura ventilarea acoperisului si uiluminatul acestuia.

Se repara sarpanta , unde este cazul,  conform  expertizei tehnice.

Deseurile rezultate din demolari  se vor transporta la 40 km ( la Adjud)

- se vor monta parazapezi, si paratraznet.

- -se realizeaza invelitoare la copertinele intrarilor

Salile de clasa, cancelaria, laboratoarele si alte spatii .

- se repara peretii si tavanele

- se demonteaza radiatoarele

- se repara tencuielile degradate, si  se prevede gletul necesar intregii suprafete reparate

-se refac zugravelile cu var alb , lavabil,  clasa I de lavabilitate , atat la pereti cat si la tavane

- se inlocuieste instalatia electrica

-se inlocuieste instalatia de incalzire in totalitate,

- se demonteaza parchetul existent si stratul suport (PFL)

-  pardoseala se aduce la cota necesara cu sapa , si se monteaza parchet nou, melaminat , clasa 33 de trafic  intens, grosime 1,2 cm., cu stratul izolant aferent.

Atentie, se va avea in vedere aducerea la aceiasi cota a pardoselii din camere cu cea a pardoselii de pe holuri.

- se monteaza glafuri interioare din PVC- 25 cm latime

-se demoleaza  glafurile din beton , unde sunt degradate

-  se inlocuiesc tablele de scris

- se monteaza sistem de iluminat al tablei de scris ( cu neon)

- se asigura numarul de prize necesar alimentarii calculatoarelor

-in laboratoare se va monta faianta in dreptul chiuvetelor ( frontul de lucru)  si , daca exista , se reabiliteaza instalatia de gaze naturale.

- se achizitioneaza mobilierul necesar in salile de clasa si laboratoare, cancelarie.

- se achizitioneaza echipamentele  IT, necesare.

-se inlocuiesc ferestrele de lemn cu ferestre din tamplarie din PVC alb , cu partea inferioara de 40 cm fixa, cu ochiuri mobile cu dubla deschidere

- se inlocuiesc usile  din lemn cu usi cu toc metalic si foaie de usa din HVL, fara praguri, cu sistem de inchidere.

GENERALITATI

Proiectantii vor intocmi documentatia in faza de studiu de fezabilitate,  si ulterior , dupa aprobarea acesteia , se va preda si proiectul tehnic, cu modificarile sau completarile solicitate de catre beneficiar.

Studiul de fezabilitate se va intocmi in conformitate cu prevederile HGR 28 /2008, incluzand si analiza economico-financiara.

Documentatiile vor fi folosite in vederea executarii lucrarilor cu fonduri nerambursabile, buget local si buget de stat. Se va avea in vedere elaborarea turturor pieselor scrise si desenate , necesare executiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Proiectantii vor prevedea in devizul general,  si sumele necesare   asistentei tehnice pentru dirigintii de santier, dar si cele necesare asigurarii asistentei tehnice a proiectantilor, pe santier.

Oferta se va prezenta sub forma:

| Nr, crt | Faza de proiectare | Nr. exemplare | Pret unitar fara TVA lei | TVA lei | Pret total cu TVA lei | Durata de realizare luni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentatie pentru Certificat de Urbanism- | 2 |  |  |  |  |
| 2 | -Studiu topografic cu viza Oficiului Judetean de Cadastru- | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Documentatie avize,si obtinere avize | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Documentatie pentru obtinere Autorizatie de construire | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Bilant energetic | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Studiu de fezabilitate elaborat conform HGR 28 / 2008 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Expertiza tehnica | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Proiect tehnic de executie | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Verificarea tehnica a proiectului - la disciplinele : A1, B1, C, D, E, F, Is, Ie, It | 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

PRIMARIA MUNICIPIULUI ONESTI

PRIMAR,

Ing. Emil Lemnaru

Intocmit,

sef serviciu integrare europeana

ing. Livia Bordei