România

JUDEŢUL Constanţa                                                                                                            primarIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA TEHNIC-ACHIZITII

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

# CAIET DE SARCINI

pentru obiectivul de investiţii :

“Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico-edilitare aferente” - Campus Social HENRI COANDA – str. Stefanita Voda”

- etapa Studiu de Fezabilitate -

Autoritate contractanta: PrimĂria Municipiului ConstanŢa

Amplasamentul lucrarilor: Str. Stefanita Voda, Municipiul Constanta, Judetul Constanta

Finantare: Serviciul de proiectare in etapa SF va fi finantat din fonduri de la bugetul local

- OBIECT

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini il constituie achizitia serviciului de proiectare, în etapa SF, pentru lucrările de construire, montaj si amenajare a unui campus de unitati locative constituite din module/blocuri, precum şi lucrările tehnico-edilitare aferente, cu un numar total de 2.376 unitati modulate instalate, avand dimensiunile 6m x 2,4m x 2,4m.

Regimul de inaltime va fi de P+2E si va cuprinde un numar de 1.584 unitati locative, cu un numar total de 3.168 dormitoare.

Pentru lucrarile mentionate se vor intocmi si documentatiile necesare obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

- DATE GENERALE

Terenul pe care urmeaza sa fie proiectat si realizat obiectivul de investitii “Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA – str. Stefanita Voda” este in suprafata de cca. 6 ha, amplasat in cartierul Tomis Nord, zona Graniceri, delimitat de strazile: Tulcei, Stefanita Voda, Zmeurei si de Politia de Frontiera.

Situatia juridica a terenului, conform HG 977/2009 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea MAI – IJPF Constanta, in domeniul public al Municipiului Constanta si in administrarea CLM Constanta, s-a modificat si aprobat prin HCLM 480/2009, in sensul trecerii acestuia din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta.

Terenul pe care se realizeaza unitatile locative al acestui Campus apartine domeniului privat al Municipiului Constanta si ramane in domeniul privat si dupa finalizare.

- NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Conditiile sociale si economice actuale defavorizeaza unele categorii sociale care, in aceasta perioada nu isi pot permite un mod de viata decent prin asigurarea unei locuinte, au generat ca un  numar mare de cetateni sa se adreseze Primariei Municipiului Constanta, cu solicitarea atribuirii unei locuinte in regim de inchiriere.

Din dorinta continua de a raspunde la problemele cetatenilor municipiului, primarul Radu Stefan Mazare initiaza Programul de construire locuinte sociale modulare si lucrari tehnico-edilitare aferente - Campus Social “HENRI COANDA”- str. Stefanita Voda, obiectiv de interes public local, Campusul Social “HENRI COANDA” fiind primul proiect derulat in cadrul acestui Program.

- CARACTERISTICI TEHNICE

Descriere

Numarul total de unitati modulate instalate va fi de 2.376 de unitati avand dimensiunile 6m x 2,4m x 2,4m, grupate in 33 module/blocuri de cate 72 unitati modulate/modul/bloc, astfel:

- 504 unitati modulate grupate in 7 module/blocuri avand 336 unitati locative cu 672 dormitoare

- 504 unitati modulate grupate in 7 module/blocuri avand 336 unitati locative cu 672 dormitoare

- 504 unitati modulate grupate in 7 module/blocuri avand 336 unitati locative cu 672 dormitoare

- 432 unitati modulate grupate in 6 module/blocuri avand 288 unitati locative cu 576 dormitoare

- 432 unitati modulate grupate in 6 module/blocuri avand 288 unitati locative cu 576 dormitoare

Acestea urmeaza sa fie puse in functiune esalonat pe parcursul a doi ani (2012-2014) astfel:

etapa I    - 504 unitati modulate grupate – Martie 2012;

etapa II   - 504 unitati modulate grupate – Septembrie 2012;

etapa III  - 504 unitati modulate grupate – Martie 2013;

etapa IV  - 432 unitati modulate grupate – Septembrie 2013;

etapa V   - 432 unitati modulate grupate – Martie 2014;

Ansamblul va avea un regim de inaltime P+2E si va cuprinde un numar total de 1.584 unitati locative, respectiv un numar total de 3.168 dormitoare, astfel:

- 396 u.l. cu 1 camera, adica 396 dormitoare;

- 792 u.l. cu 2 camere, adica 1.584 dormitoare;

- 396 u.l. cu 3 camere, adica 1.188 dormitoare.

Acestea se vor constitui in unitati locative cu 1 (un) dormitor 25%, 2 (doua) dormitoare 50% si 3 (trei) dormitoare 25%.

In interiorul Campusului Social “HENRI COANDA” se vor mai construi  :

- o cantina sociala, avand si functiunea de club cu activitate culturala, (12+3 unitati modulate);

- un pavilion administrativ (2 unitati modulate);

- un pavilion politie locala (2 unitati modulate);

- un pavilion dispensar/punct sanitar (2 unitati modulate);

- un pavilon vestiar/grup sanitar (1 unitate modulata) ;

- zona cu gratare pentru picnic;

- patru terenuri de sport cu functiuni complexe (handbal, minifotbal, baschet);

- spatii verzi, mobilier urban;

- drumuri, platforme si cai de acces.

Campusul Social “HENRI COANDA” va fi viabilizat cu amenajari drumuri, alei de acces, spatii verzi, retele de electricitate, retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala.

Unitatile modulate vor fi realizate, avand un cadru de otel ca structura de rezistenta, pereti de inchidere tip sandwich si pereti de compartimentare izolati termic si fonic finisati, usa de intrare metalica, ferestre cu geam termopan si jaluzele de protectie, covor pvc pe podea, panouri din lemn stratificat furniruit pe tavan, protectie la exterior cu vopseluri emailate rezistente la radiatii ultraviolete si intemperii, instalatie electrica si sanitara adecvata, tablou electric, contorizare individuala pentru masurare consum energie electrica si apa.

Dotari minimale

Fiecare unitate locativa va avea in componenta:

- 1 grup sanitar

- 1 grup bucatarie

- 1-3 dormitoare

Grupul sanitar va fi dotat cu:

- 1 lavoar, inclusiv baterie

- 1 cabina de dus inclusiv baterie

- 1 vas WC

- 1 boiler electric pentru preparare apa calda

- 1 aeroterma electrica pentru incalzire

- 1 corp de iluminat

- 1 oglinda de perete

- 1 usa

Grup bucatarie  (modul chicineta) (1m x 0,90m x 0,60 m) va fi dotat cu:

- 1 blat

- 1 spalator cu preparator instant pentru apa calda

- 1 plita electrica cu doua ochiuri de 1,5 kW si 2 KW

- 1 corp iluminat

- 1 frigider

Dormitorul va fi dotat cu:

- paturi

- 1 aeroterma electrica pentru incalzire

- 1 corp de iluminat

Primaria Municipiului Constanta va finanta atat proiectarea cat si executia in cadrul Programului municipal de construire unitati locative modulare in Campusul Social „HENRI COANDA” din fonduri bugetare si alte surse legal atrase, lucrari de pregatire a terenului pe care urmeaza a fi proiectate, executate si amplasate modulele cu unitati locative, lucrari de terasamente si fundatii, lucrari tehnico-edilitare pentru asigurarea punerii in functiune a obiectivului: alei, cai de acces, iluminat public, spatii verzi, mobilier urban, retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala – inclusiv bransamente la utilitati (energie electrica, apa rece si canalizare).

Pentru asigurarea utilitatilor si a dotarilor edilitare pe terenul ce urmeaza a se construi aceste unitati locative, pot participa alaturi de Consiliul Local Municipal la finantarea si derularea proiectelor pe baza de parteneriat, in conditiile stabilite de comun acord, persoane juridice care au ca obiect de activitate executia si/sau exploatarea de retele de energie electrica, apa si canalizare, prestarea de servicii de gospodarire comunala.

- REGLEMENTĂRI

Pentru aceasta zona s-a aprobat prin HCLM nr.79/29.04.2010, PUZ-ul – Construire locuinte ieftine pentru tineri, cartierul al II-lea – Stefanita Voda, functiunile admise fiind locuinte colective cu un total de 2516 u.l. in blocuri cu regim de inaltime de maxim P+12E, cu posibilitatea amenajarii unor apartamente ca unitati pentru invatamant prescolar – crese, gradinite, constructii cu functiuni conexe locuirii (parcare supraetajata, circulatii publice, parcaje in aer liber, spatii verzi amenajate, locuri de joaca pentru copii, indicatorii urbanistici aprobati sunt: POT = 30%, CUT = 3.

Obiectul prezentului caiet de sarcini se incadreaza in reglementarile urbanistice aprobate, in ceea ce priveste functiunile, regimul de inaltime, dar nu se incadreaza in documentatia de urbanism din punct de vedere al sistemului constructiv, al amenajarii incintei si al aliniamentului constructiilor in zona intersectiei strazii Stefanita Voda cu aleea Granicerilor.

In acest sens, prin art.4 din HCLM privind aprobarea „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico-edilitare aferente” – Campusul Social HENRI COANDA – str. Stefanita Voda, aprobata in sedinta CLM din 31.03.2011,     incepand cu data aprobarii prezentei hotarari, pana la realizarea investitiei aprobata prin HCLM nr.79/2010 se va derula programul aprobat la art.2 „Campus social Henri Coanda”, etapele I-V, conform planului de situatie ce face parte integranta din prezenta hotarare, ce constituie anexa nr.2, urmand ca, atunci cand conditiile economice o vor permite, sa se initieze derularea proiectului aprobat prin HCLM nr.79/2010 pe terenul în suprafaţă de cca.6 ha situat in Constanta, zona Aleea Zmeurei, str.Tulcei, str.Stefanita Voda.

De asemenea, Primaria Municipiului Constanta va pune la dispozitie castigatorului procedurii de achizitie a serviciului de proiectare, faza SF, pentru acest obiectiv de investitii, Studiile de teren (topometrice, geotehnice) pe care le-a achizitionat in cursul anului 2010.

- CONDIŢII SPECIFICE

Durata estimată pentru realizarea Studiului de fezabilitate este de 30 zile calendaristice.

Documentatia tehnico-economica se va elabora in volume distincte pentru fiecare obiect si categorii de lucrari, cuprinzand toate elementele de continut, cu piese scrise si desenate, asa cum sunt prevazute in Anexa 2 la HG 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

- volume distincte pentru fiecare etapa in parte, respectiv pentru etapele I, II, III, IV, V, cuprinzand inclusiv Fisa fiecarei unitati locative, respectiv pentru cele 1584 u.l., inclusiv dotarile specifice pentru bai, bucatarii si finisaje, cu compartimente si suprafete aferente;

- un volum pentru constructiile conexe campusului, amplasate in incinta, pentru obiectele:

- o cantina sociala, avand si functiunea de club cu activitate culturala (12+3 unitati modulate);

- un pavilion administrativ (2 unitati modulate);

- un pavilion politie locala (2 unitati modulate);

- un pavilion dispensar/punct sanitar (2 unitati modulate);

- un pavilon vestiar/grup sanitar (1 unitate modulata);

- un volum pentru amenajarile exterioare :

-  zona cu gratare pentru picnic;

- patru terenuri de sport cu functiuni complexe (handbal, minifotbal, baschet);

- spatii verzi, mobilier urban;

- drumuri si cai de acces.

- un volum pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala;

- un volum cu retele de electricitate si iluminat public.

Prestatorul va preda Beneficiarului documentatia de proiectare in faza S.F., in  5 exemplare complete (piese scrise si desenate), precum si pe suport electronic – un CD cu documentatia completa (piese scrise si desenate).

- DURATA

Durata serviciului de proiectare, etapa SF este de 30 zile.

Durata necesara obtinerii avizelor cerute prin C.U. nu cade în sarcina Prestatorului.

Contractul se considera încheiat dupa avizarea in CTE a documentatiei elaborate si aprobarea acestuia prin HCLM.

- MODUL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A OFERTEI

Oferta financiară va cuprinde costul serviciului de proiectare si durata de realizare a acestuia, insotita de Graficul fizic si valoric.

9.   MODALITĂŢI DE PLATĂ, RECEPŢII, GARANŢII

Decontarea serviciului de proiectare se va face în 15 zile de la data inregistrarii la beneficiar a facturii emise de prestator.

Plata aferenta documentatiilor intocmite se va face in baza facturii emisa de catre Prestator insotita de : Procesul verbal de predare-primire, Ordinul de incepere si Avizul CTE.

La predarea Studiului de Fezabilitate, se incheie un Proces Verbal de predare-primire, semnat de către ambele părţi.

Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la predarea SF sa completeze documentatia cu elementele solicitate de beneficiar, daca este cazul, fara plata suplimentara.

Cuantumul total al garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea serviciului de proiectare, fara TVA.

Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont aflat la dispoziţia Benefiarului, la o bancă agreeată de ambele părţi, în care se va vărsa garanţia de bună execuţie. Contul de garanţie astfel deschis va fi alimentat iniţial cu 0,5 % din valoarea serviciului fără TVA.

Prestatorul va transmite dovada deschiderii contului garanţiei de bună execuţie la 5 zile de la semnarea contractului. Dovada va fi un document emis de banca agreată de ambele părţi.

Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face, la solicitarea scrisa a Prestatorului, în termen de 14 zile, dupa ce SF-ul a fost aprobat in sedinta Consiliului Local Municipal Constanta.

- OBLIGAŢIILE prestatorului Şi beneficiarului

ObligaŢiile Prestatorului

Prestatorul va elabora S.F., respectand conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, cerintele din avizele emise de catre institutiile de specialitate, inclusiv cele din prezentul Caiet de sarcini.

Prestatorul are obligatia sa elaboreze documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism - fara costuri suplimentare pentru Beneficiar. Contravaloarea avizelor va fi suportata de catre Beneficiar.

Prestatorul va incepe elaborarea S.F. dupa primirea Ordinului de incepere din partea Beneficiarului.

Prestatorul va preda Beneficiarului documentatia de proiectare in faza S.F., in  5 exemplare complete (piese scrise si desenate), precum si pe suport electronic – un CD cu documentatia completa (piese scrise si desenate).

Prestatorul va sustine documentatia elaborata in Comisia Tehnico-Economica si va introduce in documentatie, in termen de 5 zile, toate modificarile cerute de catre Beneficiar, fara plata suplimentara.

Prestatorul va preciza si clasa de importanta a fiecarei lucrari în documentatia tehnico-economica ce va fi elaborata, conform prescriptiilor tehnice aferente acestor categorii de lucrari.

Prestatorul este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in factura, si se obliga sa restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma controalelor organelor abilitate ( C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi).

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le solicita.

Beneficiarul va emite Ordin de incepere pentru intocmirea Studiului de fezabilitate, iar durata acestuia va fi de 30 zile calendaristice.

Beneficiarul va supune aprobarii documentatia intocmita si va comunica Prestatorului aprobarea sa.

Beneficiarul va efectua decontarea serviciului ce face obiectul contractului, in conditiile prevazute in Caietul de sarcini, respectiv contract.

Beneficiarul va pune la dispozitie castigatorului procedurii de achizitie a serviciului de proiectare, faza SF, pentru acest obiectiv de investitii, Studiile de teren (topometrice, geotehnice) pe care le-a achizitionat in cursul anului 2010.

11.  LISTĂ LEGISLAŢIE ŞI ACTE NORMATIVE:

- HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modofocarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, modificată şi completată;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si actualizata.

Lista nu este restrictiva, ea se poate completa conform cerintelor legii pentru categoriile de lucrari, respectiv pentru documentatia tehnico-economica ce face obiectul serviciului de proiectare conform Caietului de sarcini.

Anexa la Caietul de sarcini :

- Planul de situatie.